Додаток 5

до п. 5.25 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

|  | # Верхня позначка ПГТС Надводна Частина |
| --- | --- |
|  | Будівельний (відрахунковий рівень) Підводна частина Навігаційна глибина Робоча глибина Проектна глибина Проектний Z5 Δп рівень Проектне дно |

#### Рисунок 1. Класифікація рівнів водойми і позначок ПГТС

Z5	–	запас глибини на заносимість;

Δп	–	допустиме перевищення глибини під час ремонтного землечерпання.

Додаток 10

до п.13.2.1.3 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

##### Карта фактичного завантаження причалів річкового порту

Стан на __________________________________________________

Почата___________________________________________________

Закінчена_________________________________________________

L – ширина смуги, в межах якої допускається навантаження на причал (нормується за умовами міцності і стійкості причальної споруди).

Дільниця 1 – тривалість перебування вантажу..............................діб.

Дільниця 2 – тривалість перебування вантажу..............................діб.

## Рисунок 2

Примітки:

1. Частота оновлення карт залежить від динаміки зміни вантажної ситуації.

2. У разі зміни за відносно короткий період (доба) інтенсивності навантаження в конкретній зоні причалу на карті фіксуються тільки максимальні навантаження в цій зоні.

Додаток 11

до п.13.2.2.5 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

Типова конструкція і деталі відкритого п'єзометра

|  | Рисунок 3. Типова конструкція відкритого п'єзометра 1 – кришка; 2 - устя; 3 – поверхня причалу; 4 – забивання cуглинком; 5 – муфта; 6 – труба d 60...75 мм; 7 – засипання фільтра промитим крупнозернистим піском або гравієм; 8 – фільтр; 9 – обсадна труба d 180...200 мм; 10 – відстійник; 11 – пробка; 12 – гравійна подушка. |
| --- | --- |

|  | Рисунок 4. Деталі відкритого п'єзометра 1 – муфта; 2 – перфорована труба d 60...75 мм; 3 – отвір d 4...8 мм; 4 – відстійник; 5– пробка; 6 – гофрована пластмасова сітка з перфорацією; 7 – скляна тканина; 8 – дерев'яні рейки; 9 – болт d 10...12 мм. |
| --- | --- |

Додаток 12

до п.13.2.3.2 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

Схема шурфування при вийманні проб ґрунту

Рисунок 5

1 – вісь прикордонних залізничних колій; 2 - прикордонні кранові колії; 3 – шурфи.

Додаток 13

до п.14.3.3 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

### Схема встановлення автоматичної системи реєстрації

планових зміщень

### Рисунок 6

Додаток 14

до п.14.3.5 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

Приклади розбивання спостережної і опорної сіток для спостереження за плановими і висотними зміщеннями причальних споруд

Рисунок 7. Торцева частина ковша (створні спостереження)

1, 2, 3 – кордонні марки; RpI, RpII – опорні репери; А, Б ,В, Г – контрольні репери.

Рисунок 8. Коренева частина причалу (лінійні і створні спостереження)

1, 2, 3 – кордонні марки; RpI, RpII – опорні репери; А, Б ,В, Г – контрольні репери; ОНМ1 – опорна спостережна марка.

Продовження додатка 14

Акваторія

Рисунок 9. Причал великої протяжності (лінійні і створні спостереження)

1, 2, 3 – кордонні марки; RpI, RpII – опорні репери; А, Б ,В – контрольні репери; ОНМ – опорні спостережні марки.

Рисунок 10. Причал, який має виступаючу ділянку значної протяжності або криволінійність в плані (лінійні паралактичні, кутові спостереження)

1, 2, 3 – кордонні марки; αі, βі – величини малих кутів між лінією створу і спостережною маркою; А, Б ,В, Г – контрольні репери; ОНМ1, ОНМ2– опорні спостережні марки.

Додаток 15

до п.14.3.6 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

Типові конструкції реперів

| а) |  |  | б) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина палі 6 – 10 м |  |  |

## Рисунок 11

а) – ґрунтовий пальовий репер; б) – ґрунтовий репер (закладається бурінням)

1 – щебенева підготовка; 2 – опорна плита; 3 – типовий колодязь; 4 – труба d 3˝; 5 – бетон омонолічування; 6 - коротун; 7 – сальник; 8 – муфти; 9 – цемент; 10 – фонар зі смугового заліза (наварюється); 11 – труба d 6˝; 12 – труба d 2,5˝; 13 – піддон металевий.

Додаток 16

до п.14.3.6 Правил технічної експлуатації

річкових портових гідротехнічних споруд

# Типова конструкція кордонної марки

I – I

## Рисунок 12

1 - центрувальний пристрій; 2 – коробка знака; 3 – шапковий брус набережної; 4 – закладна планка.