Таблиця 1-59.1

| ## ТИП 1-59 | ## Мансардний садибний цегляний житловий будинок |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 346,41 грн. |  |  |  |
| Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів п | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Об’єм V |  |  |  |
| 38,2 м | 91,07 м2 | 1,4 | 3,15 м | 0,42 |  | 402,0 м3 |  |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,53 м | 36,76 м2 | 1 | 2,7 м | 0,94 |  | 99,0 м3 |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутобетонні, гідроізоляція, армування (30 м3), цоколь висотою 0,45 м 2. Підпідлогові канали – підстилаючий шар з бетону, цегляна кладка стінок з керамічної повнотілої цегли, плоскі залізобетонні плити перекриття, обмазочна гідроізоляція (1 м3) 3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі (31 м2) |  |  |  | 9,86 | 8,34 | 0,92 | 0,60 | - |
| Стіни | З цегли керамічної одинарної порожнистої товщ. 51 см, димові труби з повнотілої глиняної цегли, перемички збірні залізобетонні |  |  |  | 20,02 | - | - | - | - |
| Перегородки | 1. Гіпсокартонні на дерев’яному каркасі з обшивкою листами в один шар, пароізоляція в один шар з руберойду, плити теплоізоляційні мінераловатні (59%) 2. Цегляні, армовані, з цегли керамічної повнотілої, товщ. 65 мм (41%) |  |  |  | 6,26 | 4,93 | 1,33 | - | - |
| Перекриття | 1. Над 1 поверхом – багатопустотні залізобетонні панелі, на сходовій клітці – безбалочне, утеплення – мінераловатні плити, ходові дошки (58%) 2. Над мансардою – дерев’яні балки з щитовим накатом, будівельний папір, утеплення - мінераловатні плити, ходові дошки (42%) |  |  |  | 10,88 | 4,52 | 6,36 | - | - |
| Підлоги | 1.Дощаті, покриття з дощок товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, , покращене фарбування колером олійним (40%) 2. З керамічної одноколірної плитки на цементному розчині, підстилаючий бетонний шар (38%) 3. Бетонне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар (4%) 4.Дощаті по лагам, покриття з дощок товщ. 28 мм, тепло- звукоізоляція – плити деревноволокнисті, покращене фарбування колером олійним (18%). |  |  |  | 8,42 | 3,72 | 2,96 | 0,14 | 1,60 |
| Дах і покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по обрешетуванню, ходові дошки, слухове вікно. |  |  |  | 11,80 | - | - | - | - |

Таблиця 1-59.1 (продовження)

| Вікна | Зі спареними та одинарними рамами, з заповненням однієї стулки жалюзійною решіткою, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування колером олійним. | 5,00 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двері | Щитові глухі та зі склінням, скло з візерунком, покращене фарбування колером олійним. | 4,40 | - | - | - | - |
| Сходи | Внутрішньоквартирні – дерев’яні, з підшивкою дошками, масляне фарбування колером олійним розбіленим. | 1,73 | - | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка стін, укосів та стель; покращене клейове фарбування стін, вапняне фарбування стін кухонь, туалетів та ванної кімнати, олійна панель. | 4,33 | - | - | - | - |
| Ґанок (2шт) | Бетоні набивні сходи, підстилаючий бетонний шар, цементна стяжк, залізнення поверхонь, цегляна кладка стінок | 0,70 | - | - | - | - |
| Козирок | Крокви з пиломатеріалів, обрешітка, азбестоцементні хвилясті листи звичайного профілю | 0,23 | - | - | - | - |
| Інші роботи | Прапороутримувач, абонентська скринька, номерний знак будинку. | 0,05 | - | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 0,4 кВ | 2,50 | - | - | - | - |
| Водо-постачання та каналізація | 1. Водопровід – господарсько–питна вода від зовнішньої мережі 2. Каналізація – в зовнішню мережу, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна | 3,64 | 1,20 | 2,44 | - | - |
| Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція | 1. Опалення – від котла металевого з покращеною теплоізоляцією (КС–2) 2. Гаряче водопостачання – від водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 3. Вентиляція – природна припливно – витяжна | 7,09 | 6,54 | 0,21 | 0,34 | - |
| Зв’язок та сигналізація | 1. Радіо – від зовнішніх мереж; 2. Телебачення – від зовнішніх мереж, антена основна та додаткова, підсилювачі. | 2,81 | 0,61 | 2,20 | - | - |
| Блискавко-захист | Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. | 0,28 | - | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-59.1):

| Водопровід від зовнішніх мереж | - | Ванни з газовими або електричними водонагрівачами | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в зовнішню мережу | - |  |  |
| Газопостачання від зовнішніх мереж | 1,8 | Ванни з водонагрівачами на твердому паливі | 3,1 |
| Опалення від місцевого котла | - |  |  |
| Телебачення | - | Блискавкозахист | - |

Таблиця 1-60.1

| ## ТИП 1-60 | ## Цегляний житловий будинок на рельєфі з гаражем в цокольному поверсі |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 260,4 грн. |  |  |  |
| Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів п | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Об’єм V |  |  |  |
| 56,55 м | 178,44 м2 | 1,67 | 2,83 м | 0,32 |  | 844,0 м3 |  |  |  |
| В тому числі: Цокольний поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,6 м | 120,15 м2 | 1 | 2,39 м | 0,38 |  | 287,0 м3 |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти, цоколь і стіни цокольного поверху | 1. Стрічкові бутові товщ.50 см (30%), стіни з буту товщ.50 см (55%) та керамічної повнотілої цегли товщ.51 см (15%), глибина закладання 3,1 м, гідроізоляція, цоколь висотою 0,45 м; 2. Підпідлогові канали – стіни з цегли керамічної повнотілої, перекриття – плоскі залізобетонні плити, підстилаючий шар з бетону, гідроізоляція (0,4 м3); 3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі (44 м2) |  |  |  | 17,31 | 15,37 | 0,31 | 1,63 | - |
| Стіни | З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, під розшивку швів, стовпи прямокутні неармовані, димові труби – з глиняної цегли, перемички збірні залізобетонні |  |  |  | 13,22 | - | - | - | - |
| Перегородки | 1. Гіпсокартонні, на дерев’яному каркасі з обшивкою листами в 1 шар, теплоізоляція – мінераловатні плити (36%) 2. Цегляні утеплені армовані, з цегли керамічної повнотілої товщ. 65мм, теплоізоляція – мінераловатні плити (47%) 3. Цегляні неармовані товщ. 120 мм з цегли керамічної повнотілої, теплоізоляція – мінераловатні плити (17%) |  |  |  | 2,06 | 0,87 | 0,67 | 0,52 | - |
| Перекриття | Дерев’яні балки з щитовим накатом, прокладка будівельного паперу, люки – лази з щитовими полотнами, утеплення – мінераловатні плити |  |  |  | 20,93 | - | - | - | - |
| Підлоги | 1. Дощата по перекриттю, дошки товщ. 28 мм, прокладка будівельного паперу, покращене фарбування колером олійним (43%) 2. Дощата, дошки товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий бетонний шар, покращене фарбування колером олійним (20%) 3. Керамічна однокольорова плитка на цементному розчині, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (4%) 4. Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (33%) |  |  |  | 8,10 | 4,61 | 2,04 | 0,29 | 1,16 |
| Дах і покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по обрешетуванню, ходові дошки, слухове вікно |  |  |  | 8,08 | - | - | - | - |

Таблиця 1-60.1 (продовження)

| Вікна | Зі спареними рамами, жалюзійні решітки, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування | 3,07 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двері | Щитові глухі та зі склінням візерунковим склом, вхідні – важкоспалимі з обшивкою азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю, покращене фарбування | 4,64 | - | - | - | - |
| Ворота | Дерев’яні, розпашні, утеплені, з полотнами, обшитими струганими дошками та рейками, оббивка неоцинкованою покрівельною сталлю по азбесту | 0,68 | - | - | - | - |
| Сходи та ґанок | 1. Сходи внутрішньоквартирні – дерев’яні, з підшивкою дошками, фарбування колером олійним 2. Ґанок з бетонними набивними сходами на рельєфі, цементна стяжка з залізненням, цегляна кладка стінок, підстилаючий шар з бетону; крокви з пиломатеріалів, обрешітка, хвилясті азбестоцементні листи звичайного профілю | 1,59 | 0,69 | 0,9 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Облицювання листами сухої штукатурки, покращена штукатурка стін та укосів; фарбування: клейове покращене, вапняне, олійне | 5,69 | - | - | - | - |
| Веранда | Каркас з брусків, обшивка з дощок, перегородки з щитів, підшивка стель дошками (20,5 м2) | 1,7 | - | - | - | - |
| Інші роботи | 1. Вбудовані шафи та антресолі 2. Прапороутримувач, абонентська скринька, номерний знак будинку, решітка для витирання ніг | 0,55 | 0,47 | 0,08 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 0,4кВ | 1,41 | - | - | - | - |
| Водо-постачання та каналізація | 1.Водопостачання – господарсько–питна вода від зовнішньої мережі 2. Каналізація – в зовнішню мережу, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна | 2,2 | 0,62 | 1,58 | - | - |
| Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція | 1. Опалення – від котла сталевого з покращеною теплоізоляцією КС–2; 2. Гаряче водопостачання – від водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 3. Вентиляція – природна припловно – витяжна, повіторопряпроводи з оцинкованої сталі | 5,51 | 4,74 | 0,59 | 0,18 | - |
| Зв’язок та сигналізація | 1. Радіо – від зовнішніх мереж; 2. Телебачення – антена основна та додаткова, підсилювач, прокладання кабелю. | 1,52 | 0,39 | 1,13 | - | - |
| Газо-забезпечення | Від зовнішніх мереж | 1,56 | - | - | - | - |
| Блискавко-захист | Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. | 0,18 | - | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-60.1):

| Водопровід від зовнішніх мереж | - | Ванни з газовими або електричними водонагрівачами | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в зовнішню мережу | - |  |  |
| Опалення від місцевого котла | - | Ванни з водонагрівачами на твердому паливі | 3,0 |
| Телебачення | - |  |  |
| Газозабезпечення | - | Блискавкозахист | - |

Таблиця 1-61.1

| ## ТИП 1-61 | ## Двоповерховий зблокований житловий будинок на дві квартири |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 251,98 грн. |  |  |
| Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів п | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Об’єм V |  |  |
| 53,92 м | 164,07 м2 | 1,89 | 3,11 м | 0,33 |  | 963,0 м3 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Стрічкові з бутового каменя товщ. 60 см, висота цоколя 0,5 м; земляні роботи. 2. Вимощення - асфальтобетонне по щебеневій основі, бортовий камінь. 3. Підпідлогові канали (3 м3) з цегли керамічної повнотілої, плити перекриття – залізобетонні |  |  |  | 7,8 | 5,46 | 1,7 | 0,64 |
| Стіни | 1. Зовнішні - з цегли керамічної товщ 64 см, стовпи з цегли керамічної, армовані; труби цегляні; перемички збірні залізобетонні (62%) 2. Внутрішні - з цегли керамічної товщ 25 см, перемички збірні залізобетонні (38%) |  |  |  | 34,02 | 27,35 | 6,67 | - |
| Перегородки | 1. З цегли керамічної, армовані товщ. 65 мм (73%). 2. На дерев’яному каркасі товщ. 78 мм, обшиті гіпсокартоном в один шар, без ізоляції (17%). 3. На дерев’яному каркасі товщ. 150 мм, обшиті гіпсокартоном в два шари, утеплені (10%). |  |  |  | 1,98 | 1,18 | 0,38 | 0,42 |
| Перекриття | 1. Міжповерхове - зі збірних круглопустотних залізобетонних плит; монолітні ділянки по сталевих балках (50%). 2. Міжповерхове – дерев’яне зі щитовим накатом по дерев’яних балках (10%). 3. Горищне - зі збірних круглопустотних плит; монолітні ділянки по сталевих балках; пароізоляція, пінобетонні плити (40%). |  |  |  | 6,63 | 2,66 | 0,95 | 3,02 |
| Підлоги | 1. Дощаті товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках по щебеневій основі (46%) 2. Дощаті товщ. 28 мм по лагах по плитах перекриття, гідроізоляція (35%) 3. З керамічної одноколірної плитки по бетонній та щебеневій основі; гідроізоляція (19%) |  |  |  | 7,79 | 2,92 | 2,78 | 2,09 |
| Дах і покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по прогонах, вогнезахист, ходові дошки, фасадні обрамлення, слухові вікна |  |  |  | 5,69 | - | - | - |
| Вікна | Вікна (25,7м2) - дерев’яні зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм; балконні двері (3,1 м2) – дерев’яні з однокамерними склопакетами, скло товщ. 3 мм; дерев’яні підвіконні дошки. |  |  |  | 4,18 | - | - | - |

Таблиця 1-61.1 (продовження)

| Двері | Дерев’яні щитові глухі та зі склінням візерунковим склом, одностулкові (42,3 м2); вхідні - двостулкові, з оббивкою полотен азбестом та покрівельною оцинкованою сталлю (3,7 м2). | 5,01 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сходи | Внутрішньоквартирні - дерев’яні з підшивкою дошками обшивки, покриття лаками. | 1,54 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | 1. Облицювання гіпсовими листами сухої штукатурки стін 2. Покращена штукатурка стін та стель; вапняне, клейове та олійне фарбування стін; олійне фарбування підлог 3. Облицювання стін плитками керамічними глазурованими (38 м2) | 5,53 | 0,94 | 3,75 | 0,84 |
| Веранда та ґанок | 1. Веранда: каркас з брусків, перегородки щитові; скління склом товщ. 3мм, олійне фарбування стін та стель. 2. Ґанок: бетонні стінки та набивні сходи, підстилаючий бетонний шар, покриття цементне з залізненням, обшивка огородження дошками | 1,45 | 1,07 | 0,38 | - |
| Піч для приготування їжі | Піч цегляна під тверде паливо; пічні прилади | 0,55 | - | - | - |
| Інші роботи | 1. Вбудовані шафи та антресолі. 2. Люки і лази, з покриттям листовою сталлю. | 1,13 | 0,82 | 0,31 | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В | 3,12 | - | - | - |
| Водопостачання та каналізація | 1. Водопостачання від зовнішніх мереж. Лічильник, манометр; трубопроводи з поліетиленових труб 2. Каналізація в зовнішні мережі; трубопроводи з поліетиленових труб; раковини та унітази фаянсові, мийка чавунна | 5,3 | 2,01 | 3,29 | - |
| Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція | 1. Опалення від котла на твердому паливі (КЧМ-1); труби сталеві неоцинковані 2. Гаряче водопостачання від водонагрівача 3. Вентиляція – природна, решітки вентиляційні пластмасові | 6,58 | 5,48 | 1,05 | 0,05 |
| Зв’язок та сигналізація | 1. Радіо 2. Телебачення: встановлення антени, прокладка кабелю, підсилювач. | 1,54 | 0,54 | 1,00 | - |
| Блискавкозахист | Заземлювач вертикальний з круглої. сталі, горизонтальний - зі стрічкової сталі. | 0,16 | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-61.1):

| Водопровід від зовнішніх мереж | - | Ванни з газовими або електричними водонагрівачами | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в зовнішню мережу | - |  |  |
| Газопостачання від зовнішніх мереж | 1,4 | Ванни з водонагрівачами на твердому паливі | 3,0 |
| Опалення від місцевого котла | - |  |  |
| Телебачення | - | Блискавкозахист | - |

Таблиця 1-62.1

| ## ТИП 1-62 | ## Двохквартирний цегляний житловий будинок з квартирами в двох рівнях |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 314,05 грн. |  |  |  |
| Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Об’єм V |  |  |  |
| 42,52 м | 106,29 м2 | 2 | 3,16 м | 0,40 |  | 672,0 м3 |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти | 1. Фундаменти – стрічкові бутобетонні товщ. 45 см, глибина закладання 1,0 м, гідроізоляція, високоякісна штукатурка цоколя, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня , земляні роботи 2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної, перекриття – збірні залізобетонні плити, підстилаючий бетонний шар (1,6 м3) |  |  |  | 7,51 | 5,95 | 1,56 | - | - |
| Стіни | 1. Зовнішні – з цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички збірні залізобетонні (76%) 2. Внутрішні - товщ.38 см, димові труби з цегли керамічної, перемички збірні залізобетонні (24%) |  |  |  | 20,09 | 14,87 | 5,22 | - | - |
| Перегородки | 1. З гіпсових плит товщ. 80 мм, утеплювач – плити мінераловатні, підстилаючий бетонний шар (51%) 2. З шлакобетоних плит товщ. 90 мм, підстилаючий бетонний шар, утеплювач – плити мінераловатні (33%) 3. З азбестоцементних листів з утепленням пінобетонними плитами на дерев’яному каркасі (16%) |  |  |  | 4,75 | 2,28 | 2,04 | 0,43 | - |
| Перекриття | 1. Міжповерхове (46%) – збірні залізобетонні круглопустотні плити, залізобетонний монолітний пояс 2. Горищне (54%) – збірні залізобетонні багатопустотні плити, утеплювач – плити з легких бетонів, цементно-пісчана стяжка, пароізоляція |  |  |  | 7,82 | 2,68 | 5,14 | - | - |
| Підлоги | 1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий бетонний шар (46%) 2. З плитки керамічної багатоколірної по цементній стяжці (7%) 3. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах по плитах перекриття, утеплювач – плити деревоволокнисті (38%) 4. З лінолеуму по цементній стяжці, пароізоляція (9%) |  |  |  | 4,99 | 2,55 | 0,29 | 1,87 | 0,28 |
| Дах та покрівля | Крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна |  |  |  | 6,42 | - | - | - | - |
| Вікна | Роздільно-спарені рами вікон та блоки балконні однополотні з потрійним склінням (склопакети) |  |  |  | 10,93 | - | - | - | - |
| Двері | Двополотні та однополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчастим склом товщ. 3 мм, люки-лази з щитовими полотнами, утеплення мінераловатними плитами з дерев’яною обшивкою та оббивкою оцинкованим покрівельним листом |  |  |  | 5,52 | - | - | - | - |

Таблиця 1-62.1 (продовження)

| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування: клейове, вапняне та колером олійним | 4,63 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оздоблення зовнішнє | Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином, вапняне фарбування фасадів, покриття олійними та спиртовими лаками | 0,37 | - | - | - | - |
| Сходи | Внутрішні - дерев’яні з підшивкою стелі струганими дошками, обшивка каркасу огородження плитами деревостружковими | 0,43 | - | - | - | - |
| Лоджія (2 шт.) | Металеві огородження з поручнями, заповнення з азбестоцементних листів, утеплювач перекриття – плити з легких бетонів, стяжка цементна з залізненням, гідроізоляція; загальна площа 17 м2 | 1,42 | - | - | - | - |
| Ґанок (2 шт.) | Стінки з цегли керамічної, бетонні набивні сходинки, підстилаючий бетонний шар, цементна стяжка з залізненням, металеві огородження з поручнями, залізобетонна плита козирка, металеві решітки для ніг; загальна площа - 5 м2 | 1,65 | - | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В | 3,59 | - | - | - | - |
| Водопровід та каналізація | 1. Водопровід: холодне водопостачання від зовнішніх мереж, труби сталеві оцинковані 2. Каналізація: в зовнішню мережу, труби чавунні, унітази та умивальники фаянсові, мийки чавунні | 5,71 | 1,93 | 3,78 | - | - |
| Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція | 1. Опалення: від котла, котли чавунні на твердому паливі, радіатори опалення чавунні, труби сталеві неоцинковані 2. Гаряче водопостачання – від односекційного водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 3. Вентиляція – природна припливно-витяжна, повітроводи з оцинкованої листової сталі, решітки жалюзійні сталеві | 10,29 | 9,50 | 0,52 | 0,27 | - |
| Зв’язок та сигналізація | 1. Радіо 2. Телефон 3. Телебачення | 3,42 | 1,03 | 0,08 | 2,31 | - |
| Блискавко-захист | Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. | 0,46 | - | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-62.1):

| Водопровід від зовнішніх мереж | - | Ванни з газовими або електричними водонагрівачами | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в зовнішню мережу | - |  |  |
| Газопостачання від зовнішніх мереж | 1,6 | Ванни з водонагрівачами на твердому паливі | 3,0 |
| Опалення від місцевого котла | - |  |  |
| Телебачення | - | Блискавкозахист | - |

Таблиця 1-63.1

| ## ТИП 1-63 | ## Двоповерховий садибний будинок підвищеної комфортності, з підвалом під частиною будинку |  |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 285,5 грн. |  |  |  |  |
| Периметр Р |  | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  |  | Об’єм V |  |  |  |
| 55,5 м |  | 151,7 м2 | 2,18 | 3,0 м | 0,366 |  |  | 988,0 м3 |  |  |  |
| Підвал В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 м |  | 38,42 м2 | 1,0 | 2,4 м | 0,65 |  |  | 92,0 м3 |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти | 1. Фундаменти – стрічкові, бутові, товщ. 50 см, підпірні стіни та стіни підвалу – бутобетонні, гідроізоляція, внутрішні стіни підвалу та стовпи прямокутні з цегли керамічної, вимощення – асфальто-бетонне по щебеневій основі, земляні роботи 2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної, ущільнений підстилаючий бетонний шар, щити перекриття |  |  |  |  | 11,01 | 9,44 |  | 1,57 | - | - |
| Стіни | 1. Зовнішні - з цегли керамічної, товщ. 51 см, перемички збірні залізобетонні брускові (79%) 2. Внутрішні - з цегли керамічної, товщ. 38 см, димові труби цегляні, перемички збірні залізобетонні брускові (21%) |  |  |  |  | 25,74 | 20,33 |  | 5,41 | - | - |
| Перекриття | Зі збірних залізобетонних круглопустотних плит |  |  |  |  | 4,35 | - |  | - | - | - |
| Перегородки | 1. Цегляні неармовані товщ. 120 мм (91%), 2. Каркасні товщ. 160 мм, з обшивкою плитами деревоволокнистими (9%) |  |  |  |  | 2,40 | 2,28 |  | 0,12 | - | - |
| Підлоги | 1. Дощаті, товщ. 36 см по лагах по утеплювачу з керамзиту (38%) 2. Дощаті, товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по підстилаючому щебеневому шарі (22%), 3. З керамічних багатоколірних плиток, по ущільненому бетонному шарі (25%), 4. Цементні товщ. 30 мм, по ущільненому бетонному шарі (15%) |  |  |  |  | 6,32 | 2,68 |  | 1,86 | 1,60 | 0,18 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна |  |  |  |  | 6,28 | - |  | - | - | - |
| Вікна | Зі спареними та роздільними рамами, скло товщ. 2 мм, балконні двері зі спареними полотнами, скло товщ. 3 мм |  |  |  |  | 5,37 | - |  | - | - | - |
| Двері | Однополотні щитові, глухі, люки та лази щитові утеплені |  |  |  |  | 3,48 | - |  | - | - | - |
| Балкон | Каркас з брусів, стійки з труб, підшивка стелі дошками, підлога дощата товщ. 28 мм, олійне фарбування |  |  |  |  | 0,98 | - |  | - | - | - |

Таблиця 1-63.1 (продовження)

| Сходи | Внутрішньоквартирні – каркас з брусів з підшивкою дошками, покриття лаками | 1,38 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші роботи | 1. Пандус – асфальтобетонне покриття, основа – з цегляного щебеню 2. Шафи та антресолі | 0,39 | 0,05 | 0,34 | - | - |
| Камін цегляний | Піч опалювальна з топкою під вугілля, облицьована та обштукатурена, пічні прилади | 0,61 | - | - | - | - |
| Сауна | Каркас з брусів, поміст та лавки, обшивка каркасних стін струганими дошками з ізоляцією фольгою, перекриття з балок, несуча підшивка з дощок, утеплення плитами з пінопласту, дверні та віконні блоки, бак розширювальний, піч – кам’янка, піч опалювальна, пічні прилади | 2,02 | - | - | - | - |
| Ґанок | Стінки з цегли керамічної, цементна стяжка, підстилаючий бетонний шар, металева решітка для ніг | 0,22 | - | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка вапняним розчином, вапняне фарбування всередині приміщень, просте фарбування колером олійним та клейове | 5,47 | - | - | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю цоколя | 1,53 | - | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В | 2,62 | - | - | - | - |
| Водо-постачання та каналізація | 1. Водопровід – від зовнішніх мереж, труби сталеві водогазопровідні, арматура, лічильник, манометр 2. Каналізація – в зовнішню мережу, труби чавунні, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні | 5,96 | 1,30 | 4,66 | - | - |
| Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція | 1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані 2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 3. Вентиляція – природна припливно – витяжна, повітроводи, решітки | 8,93 | 7,66 | 1,03 | 0,24 | - |
| Зв’язок та сигналізація | 1. Радіо 2. Телебачення | 4,71 | 0,51 | 4,20 | - | - |
| Блискавко-захист | Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. | 0,23 | - | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-63.1):

| Водопровід від зовнішніх мереж | - | Ванни з газовими або електричними водонагрівачами | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в зовнішню мережу | - |  |  |
| Газопостачання від зовнішніх мереж | 1,3 | Ванни з водонагрівачами на твердому паливі | - |
| Опалення від місцевого котла | - |  |  |
| Телебачення | - | Блискавкозахист | - |

## ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

## до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1 м3 житлових та дачних будинків
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 1-01

### Фундаменти житлових та дачних будинків

| № поз. | Конструкція і матеріал фундаментів | Товщина фундаменту (см) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 - 30 | 35 - 45 | 50 - 55 |  | 60 - 65 |  | 70 - 77 |
| 1.0 | Фундаменти стрічкові | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цегляні, з цегли керамічної повнотілої | 0,49 | 0,76 | 1,00 |  | 1,25 |  | 1,47 |
| 1.2 | З бутового каменю | - | 0,55 | 0,69 |  | 0,83 |  | 0,96 |
| 1.3 | Бутобетонні монолітні | 0,58 | 0,77 | 0,96 |  | 1,15 |  | 1,34 |
| 1.4 | Бетонні монолітні | 0,62 | 0,83 | 1,04 |  | 1,25 |  | 1,46 |
| 1.5 | Шлакобетонні монолітні | - | 0,72 | 0,90 |  | 1,07 |  | 1,25 |
| 1.6 | Зі збірних бетонних блоків | 0,74 | 0,99 | 1,23 |  | 1,48 |  | 1,73 |
| 1.7 | З цегляного щебеню | - | 0,49 | 0,59 |  | 0,74 |  | 0,87 |
| 1.8 | Піщанобитні | - | 0,40 | 0,50 |  | 0,60 |  | 0,69 |
| 2.0 | Фундаменти стовпчасті з залізобетонних стовпів – паль, стоянці дерев’яні |  | Цоколь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | забірка в 0,5 цеглини |  | Без забірки |  | Обшитий дошками |  |
| 2.1 | Стовпи з цегли керамічної повнотілої, армовані |  | 0,38 |  | 0,30 |  | - |  |
| 2.2 | Стовпи бетонні |  | 0,33 |  | 0,24 |  | - |  |
| 2.3 | Стовпи бутобетонні |  | 0,31 |  | 0,22 |  | - |  |
| 2.4 | Стоянці дерев’яні |  | 0,51 |  | 0,43 |  | 0,54 |  |
| 2.5 | Стовпи-палі залізобетонні з ростверком |  | - |  | 1,15 |  | 1,46 |  |

Таблиця 1-02

### Стіни  житлових та дачних будинків

| № поз. | Конструкція і матеріал стін | Товщина стін (см) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-30 | 35-45 | 50-55 | 60-65 | 70-77 |
| 1.0 | Зі штучних і природних кам’яних матеріалів | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |  |
| 1.1 | З цегли керамічної повнотілої | 0,70 | 1,00 | 1,31 | 1,63 | 1,91 |
| 1.2 | З цегли керамічної порожнистої | - | 1,08 | 1,41 | 1,76 | 2,06 |
| 1.3 | З цегли силікатної | 0,60 | 0,86 | 1,13 | 1,40 | 1,64 |
| 1.4 | Цегляно – колодязні з заповненням порожнин керамзитовим гравієм | - | 0,93 | 1,25 | 1,55 | - |

Таблиця 1-02 (продовження)

| 1.5 | З цегли керамічної з повітряним прошарком з утепленням плитами “Рокмін” | 1,07 | 1,40 |  | 1,70 |  | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | З легкобетонних каменів | 0,56 | 0,70 |  | 0,93 |  | 1,12 |  | 1,30 |
| 1.7 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | 0,63 | 0,86 |  | 1,08 |  | 1,31 |  | 1,47 |
| 1.8 | З ніздрюватих бетонних блоків | 0,74 | 1,18 |  | 1,47 |  | 1,76 |  | - |
| 1.9 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | 0,80 | 1,15 |  | 1,50 |  | 1,86 |  | - |
| 1.10 | З великих вапнякових блоків, інкерманського каменю | - | 0,77 |  | 0,97 |  | 1,16 |  | - |
| 1.11 | З каменів черепашника, вапняку, туфу | 0,56 | 0,81 |  | 1,02 |  | 1,13 |  | 1,31 |
| 1.12 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | 0,65 | 0,91 |  | 1,15 |  | 1,39 |  | 1,58 |
| 1.13 | З бутового каменю | - | 0,73 |  | 0,92 |  | 1,10 |  | 1,28 |
| 1.14 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | - | 0,83 |  | 1,04 |  | 1,24 |  | 1,48 |
| 1.15 | Зі шлакобетонних блоків | 0,61 | 0,81 |  | 1,02 |  | 1,22 |  | - |
| 1.16 | Саманні | - | 0,65 |  | 0,89 |  | - |  | - |
| 1.17 | Те саме, облицьовані в 0,5 цегли | - | 0,85 |  | 1,12 |  | - |  | - |
| 2.0 | Шлакобетонні і глинобитні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шлакобетонні набивні | 0,77 | 1,04 |  | 1,08 |  | 1,54 |  | - |
| 2.2 | Глинобитні та глиновалькові | 0,68 | 0,85 |  | 1,03 |  | 1,23 |  | - |
| 2.3 | Те ж, облицьовані в 0,5 цегли | - | 0,98 |  | 1,11 |  | 1,40 |  | 1,67 |
| 3.0 | Дерев’яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні, каркасно-обшивні, щитові | Обма-зані глиною з 2-х боків |  | Обшту-катурені з 2х боків |  | Обшиті тесом з одного боку і пофарбов. |  | Облиц. у 0,5 цегли з одного боку |  |
| 3.1 | Ставлені з пластин | 0,89 |  | 1,16 |  | 1,36 |  | 1,41 |  |
| 3.2 | Ставлені з колод (кругляку) | 1,54 |  | 1,75 |  | 1,95 |  | 2,01 |  |
| 3.3 | Ставлені з брусів | 1,75 |  | 1,95 |  | 2,18 |  | 2,28 |  |
| 3.4 | Дерев’яні щитові 3-х шарові | - |  | - |  | 1,04 |  | 1,19 |  |
| 3.5 | Каркасно – обшивні з утеплювачем | - |  | 0,88 |  | 0,96 |  | 1,13 |  |
| 3.6 | Каркасні з заповненням фібролітом | 0,70 |  | 1,04 |  | 1,13 |  | 1,21 |  |
| 3.7 | Сторчові чи у закидання з пластин | - |  | 0,90 |  | 1,12 |  | 1,18 |  |
| 3.8 | Сторчові чи у закидання з обаполів | 0,83 |  | 1,08 |  | 1,24 |  | 1,33 |  |

Таблиця 1-03

### Перекриття житлових та дачних будинків

| № поз. | Вид, матеріал і конструкція перекриттів | Поправочний коефіцієнт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балки з брусів | Балки з деревини(колод) |
| 1.0 | Дерев’яні міжповерхові та горищні |  |  |
| 1.1 | По балках з черепними брусками, з щитовим накатом, з утеплювачем з мінераловатних плит, підшивкою стелі дошками, обштукатурені | 1,00 | 0,81 |
| 1.2 | Те саме, з накатом з дощок чи пластин | 0,87 | 0,70 |
| 1.3 | Те саме, без підшивки стелі дошками, обштукатурені по накату | 0,84 | 0,68 |
| 1.4 | Те саме, з накатом з обапола | 0,79 | 0,64 |
| 1.5 | Те саме, з несучими плитами з фіброліту чи комишиту з підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 0,70 | 0,57 |
| 1.6 | По балках з несучою підшивкою з дощок, утепленням глиносолом’яним змащенням, обштукатурене | 0,80 | 0,65 |
| 1.7 | Те саме, з чистою підшивкою стелі дошками та олійним фарбуванням | 0,85 | 0,69 |
| 1.8 | По балках з щитовим накатом, утеплювачем з мінераловатних плит, підшивкою стелі дошками, прокладною пароізоляцією, обштукатурене, ходові дошки | 1,03 | 0,83 |
| 2.0 | Залізобетонні збірні та змішаної конструкції |  |  |
| 2.1 | Міжповерхові зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, монтажні вироби |  | 0,40 |
| 2.2 | Те саме, цокольні з монолітними ділянками по сталевих балках |  | 0,52 |
| 2.3 | Те саме, міжповерхові та цокольні з пароізоляцєю обмазувальною і утеплювачем з мінераловатних плит |  | 0,60 |
| 2.4 | Горищні зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з пароізоляцією обклеювальною та утеплювачем з мінераловатних плит |  | 0,64 |
| 2.5 | Те саме, з вирівнюючою цементно – піщаною стяжкою, ходові дошки |  | 0,71 |
| 2.6 | Те саме, з утеплювачем з легкобетонних плит (без ходових дощок) |  | 0,66 |
| 2.7 | Горищне змішаної конструкції: по дерев’яних балках (75%), несучий настил з дощок, підшивка стелі дошками, зі збірних багатопустотних панелей (25%), утеплювач – мінераловатні плити |  | 0,92 |

Таблиця 1-04

### Підлоги  житлових та дачних будинків

| № п/п | Матеріал і конструкція підлог | З улашт. основи | По готовій основі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошки товщ. 36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі | 1,00 | 0,79 |
| 2. | Те саме, по глинобитній основі | 0,97 | - |
| 3. | Те саме, по основі зі шлаку | 0,90 | - |
| 4. | Дошки товщ. 28 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі | 0,91 | 0,72 |
| 5. | Те саме, по глинобитній чи щебеневій основі | 0,87 | 0,71 |
| 6. | Дошки товщ. 28 мм по дерев’яному перекриттю зі звуко- і пароізоляцією та утепленням | 1,17 | 0,68 |
| 7. | Дошки товщ. 36 мм на лагах по дерев’яних стільцях і бетонній основі | 0,99 | - |
| 8. | Бруски на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі | 1,23 | 0,98 |
| 9. | Лінолеум по дошках товщ.36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі | 0,86 | 0,61 |
| 10. | Те саме, з дощок товщ. 28 мм | 0,82 | 0,59 |
| 11. | Лінолеум по бетонній основі | 0,51 | 0,26 |
| 12. | Паркет по чорній підлозі з дощок товщиною 36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі | 2,25 | - |
| 13. | Те саме, з дощок товщиною 28 мм | 1,83 | 1,46 |
| 14. | Те саме, по глинобитній основі | 1,37 | - |
| 15. | Паркет по асфальтовому покриттю і бетонній основі | 1,46 | 1,21 |
| 16. | Плитки керамічні по бетонному шару на щебеневій основі | 0,91 | 0,76 |
| 17. | Те саме, по гарячому асфальту і бетонній основі | 0,74 | 0,49 |
| 18. | Цементна або асфальтова по бетонній основі | 0,32 | 0,07 |
| 19. | Деревинно-волокнисті плити по бетонній основі | 0,46 | 0,21 |
| 20. | Поліхлорвінілові плитки по бетонній основі | 0,72 | 0,47 |
| 21. | Те саме, з утеплювачем з керамзитобетону товщ. 50 мм | 0,97 | 0,62 |
| 22. | Глинобитний по щебеневій основі | 0,28 | 0,25 |

Таблиця 1-05

### Дах і покрівля  житлових та дачних будинків

| № поз. | Матеріал покрівель | Крокви |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З пиломатеріалів (дощок та бруса) | З деревини (кругляку) |
| 1. | Сталь покрівельна чорна | 1,28 | 1,08 |
| 2. | Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська | 1,54 | 1,31 |
| 3. | Черепиця сталева, етерніт | 1,10 | 0,87 |
| 4. | Черепиця пазова керамічна чи цементна, дрань покрівельна, руберойд в два шари, очерет з глиняним змащенням | 1,18 | 0,93 |
| 5. | Азбестоцементні хвилясті листи, утеплювач - мінераловатні плити | 1,92 | 1,5 |
| 6. | Азбестоцементні хвилясті листи, без утеплення | 1,00 | 0,78 |
| 7. | Металочерепиця “Монтерей”, утеплювач - “Рокмін” | 3,46 | - |
| 8. | Те саме, без утеплення | 2,08 | - |
| 9. | Бітумні хвилясті листи “Ондулін”, утеплювач - мінераловатні плити | 4,36 | - |
| 10. | Бітумна черепиця “Моравія” утеплювач – мінераловатні плити | 4,93 | - |
| 11. | Те саме, без утеплення | 2,25 | - |
| 12. | Толь у 2 шари | 0,96 | 0,74 |
| 13. | Солома, толь у 1 шар | 0,91 | 0,69 |
| 14 | Тес у 2 шари | 1,35 | 1,13 |
| 15 | Рулонні покрівельні матеріали (сполі) в 3 шари на бітумній мастиці, утеплювач - плити фібролітові | 1,24 | 1,04 |
| 16 | Те саме, без утеплювача | 0,74 | - |
| 17 | Профільований лист, утеплювач – плити мінераловатні, підшивка стелі дошками | 3,28 | - |
| 18. | Те саме, без утеплювача та підшивки | 1,91 | 1,60 |

Таблиця 1-06

### Вікна та двері балконні житлових та дачних будинків

| № поз | Матеріал і конструкція вікон та балконних дверей | Вікна |  | Двері бал-конні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стул-кові | Глухі |  |
| 1. | З деревини хвойних порід, зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм, просте фарбування | 1,00 | - | 1,00 |
| 2. | Те саме, з роздільними рамами | 1,24 | - | 1,24 |
| 3. | З деревини хвойних порід, з роздільно-спареними рамами, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування | 1,35 | - | 1,35 |
| 4. | З деревини хвойних порід, з роздільно-спареними рамами, потрійне скло товщ.3 мм, покращене фарбування | 1,71 | - | 1,47 |
| 5. | З соснового бруса клеєного (євробрус), зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, покращене фарбування | 2,15 | 1,47 | 2,37 |
| 6. | Те саме, з роздільно-спареними рамами, двокамерний склопакет, скло товщ.4 мм, високоякісне фарбування | 2,34 | - | - |
| 7. | З клеєного бруса з дуба чи ясеню, зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, покриття лаком | 4,05 | 2,74 | 3,77 |
| 8. | Металопластикові (ПВХ) зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, високоякісне фарбування | 1,81 | 1,07 | 2,20 |
| 9. | З алюмінієвого термопрофілю, зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, анодовані | 1,67 | 1,14 | 2,70 |
| 10. | З алюмінієвого термопрофілю, зі спареними рамами, скло товщ.3 мм, анодовані | 1,17 | 0,80 | 1,93 |

Таблиця 1-07

### Двері житлових та дачних будинків

| № поз | Матеріал і конструкція дверей | Внутрішні |  | Зовнішні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щитові | Фільон-кові |  |
| 1. | З деревини хвойних порід, деревоволокнистої плити (ДВП), олійне фарбування, однополотні | 1,00 | 1,29 | - |
| 2. | Те саме, двополотні | 1,14 | 1,47 | - |
| 3. | З соснового клеєного бруса, покриття шпоном чи акриловими фарбами | 2,08 | 2,35 | 2,72 |
| 4. | З вільхи відбірної клеєної, покриття лаком | 3,41 | 3,70 | - |
| 5. | З дубового бруса клеєного, покриття лаком | 3,58 | 4,00 | 4,63 |
| 6. | Металопластикові (ПВХ), з високоякісним фарбуванням емалями | 3,35 | 3,62 | 3,88 |
| 7. | З алюмінієвого термопрофілю анодованого | 2,40 | 2,71 | 3,38 |
| 8. | Металеві (бронедвері), оздоблені шпоном та вінішкірою, утеплені | - | - | 3,95 |
| 9. | Металеві, однополотні, пофарбовані, неутеплені | - | - | 1,50 |

# 2.   ПІДВАЛИ, ПОГРЕБИ ТА ПЛАВАЛЬНІ БАСЕЙНИ

Таблиця 2 - 1.1

| ## ТИП № 2 – 1 | ## Підвал під жилим будинком |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 235,72 грн. |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S |
| 536,0м3 | 57,76м | 157,7м2 | 1 | 3,4 м | 0,366 |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Фундаменти | Стрічкові зі збірних залізобетонних плит, глибина закладання 120 см, вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа з цегляного щебеня, товщ. 150 мм, земляні роботи |  |  |  | 19,45 |
| Стіни | Бетонні блоки товщ. 50 см, керамічна повнотіла цегла, окремі ділянки з монолітного бетону |  |  |  | 41,80 |
| Перегородки | З цегли керамічної повнотілої товщ. 120 мм, неармовані, підстилаючий бетонний шар |  |  |  | 1,59 |
| Перекриття | Збірні залізобетонні круглопустотні панелі, монолітні залізобетонні ділянки по сталевих балках, пароізоляція, утеплювач “Рокмін” |  |  |  | 11,88 |
| Підлоги | Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар 80 мм, руберойд в один шар, підстилаючий щебеневий шар |  |  |  | 9,51 |
| Вікна | Зі спареними рамами, фарбування колером олійним, металеві вироби, підвіконні дошки з мозаїчним покриттям |  |  |  | 0,52 |
| Двері | Дерев’яні з дрібнопорожнистим заповненням щита, глухі та зі склінням, скло товщ. 3 мм, залізні вироби |  |  |  | 1,80 |
| Ворота | Дерев’яні з хвірткою, з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками, воротні прилади, олійне фарбування, закладні деталі |  |  |  | 2,38 |
| Сходи | Металеві косоури і балки, дерев’яні проступи та площадки, металоконструкції огорож, олійне фарбування елементів сходів |  |  |  | 1,94 |
| Приямки | Ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар; стіни: для зовнішнього – монолітні бетонні, для внутрішнього – з цегли керамічної повнотілої; гідроізоляція; покриття з листової оцинкованої сталі |  |  |  | 1,02 |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка, підготовка стелі під фарбування, фарбування: вапняне, покращене клейове, облицювання керамічними глазурованими плитками, високоякісне фарбування білилами |  |  |  | 8,11 |

Таблиця 2-1.2

Питома вага (відносна вартість) елементів підвалу – 
типорозмірів об’єкту-аналогу,

усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

| Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога | Питома вага (відносна вартість), % для типорозмірів по секторах таблиці |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об’єкта-аналога | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти, вимощення та земляні роботи | 19,45 | 20,54 | 16,49 | 25,78 | 20,90 |
| Стіни | 41,80 | 53,20 | 42,73 | 48,88 | 39,62 |
| Перегородки | 1,59 | 1,28 | 2,06 | 0,86 | 1,40 |
| Перекриття | 11,88 | 6,56 | 10,55 | 8,24 | 13,36 |
| Підлоги | 9,51 | 5,25 | 8,43 | 6,59 | 10,69 |
| Вікна | 0,52 | 0,66 | 0,53 | 0,61 | 0,49 |
| Двері та ворота | 4,18 | 3,36 | 5,39 | 2,26 | 3,66 |
| Сходи | 1,94 | 1,56 | 2,50 | 1,05 | 1,69 |
| Приямки | 1,02 | 1,08 | 0,87 | 1,36 | 1,10 |
| Оздоблення внутрішнє | 8,11 | 6,51 | 10,45 | 4,37 | 7,09 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиць 2-1.1 та 2-1.2  в таких розмірах (%):

| - Водопровід - 1,8 | - Газозабезпечення – 1,7 |
| --- | --- |
| - Каналізація - 3,2 | - Ванни з газовими або електричними водонагрівачами - 3,0 |
| - Опалення з місцевим водонагрівальним котлом - 6,7 | - Ванни з водонагрівачами на твердому паливі - 3,3 |

Таблиця 2-1.3

Таблиця величин будівельних об’ємів типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

| P/S H | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,6 | 135 | 152 | 173 | 198 | 230 | 270 | 321 | 389 | 480 | 607 | 793 | 1080 | 1555 | 2429 |
| 4,5 | 132 | 149 | 169 | 194 | 225 | 264 | 314 | 380 | 469 | 594 | 776 | 1056 | 1521 | 2377 |
| 4,4 | 129 | 145 | 165 | 190 | 220 | 258 | 307 | 372 | 459 | 581 | 758 | 1033 | 1487 | 2324 |
| 4,3 | 126 | 142 | 161 | 185 | 215 | 252 | 300 | 363 | 449 | 568 | 742 | 1009 | 1453 | 2271 |
| 4,2 | 123 | 139 | 158 | 181, | 210 | 246 | 293 | 355 | 438 | 555 | 724 | 986 | 1420 | 2218 |
| 4,1 | 120 | 135 | 154 | 177 | 205 | 241 | 286 | 346 | 428 | 541 | 707 | 962 | 1386 | 2165 |
| 4 | 117 | 132 | 150 | 172 | 200 | 235 | 279 | 338 | 417 | 528 | 690 | 939 | 1352 | 2112 |
| 3,9 | 114 | 129 | 146 | 168 | 195 | 229 | 272 | 329 | 407 | 515 | 673 | 915 | 1318 | 2060 |
| 3,8 | 111 | 125 | 143 | 164 | 190 | 223 | 265 | 321 | 396 | 502 | 655 | 892 | 1284 | 2007 |
| 3,7 | 108 | 122 | 139 | 160 | 185 | 217 | 258 | 313 | 386 | 489 | 638 | 868 | 1251 | 1954 |
| 3,6 | 105 | 119 | 135 | 155 | 180 | 211 | 251 | 304 | 375 | 475 | 621 | 845 | 1217 | 1901 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 102 | 116 | 131 | 151 | 175 | 205 | 244 | 296 | 365 | 462 | 604 | 822 | 1183 | 1848 |
| 3,4 | 99 | 112 | 128 | 147 | 170 | 200 | 237 | 287 | 355 | 449 | 586 | 798 | 1149 | 1796 |
| 3,3 | 96 | 109 | 124 | 142 | 165 | 194 | 230 | 279 | 344 | 436 | 569 | 775 | 1115 | 1743 |
| 3,2 | 94 | 106 | 120 | 138 | 160 | 188 | 223 | 270 | 334 | 423 | 552 | 751 | 1082 | 1690 |
| 3,1 | 91 | 102 | 116 | 134 | 155 | 182 | 216 | 262 | 323 | 409 | 535 | 728 | 1048 | 1637 |
| 3 | 88 | 99 | 113 | 129 | 150 | 176 | 209 | 254 | 313 | 396 | 517 | 704 | 1014 | 1584 |
| 2,9 | 85 | 96 | 109 | 125 | 145 | 170 | 202 | 245 | 303 | 383 | 500 | 681 | 980 | 1532 |
| 2,8 | 82 | 92 | 105 | 121 | 140 | 164 | 195 | 237 | 292 | 370 | 483 | 657 | 946 | 1479 |
| 2,7 | 79 | 89 | 101 | 116 | 135 | 158 | 188 | 228 | 282 | 356 | 466 | 634 | 913 | 1426 |
| 2,6 | 76 | 86 | 98 | 112 | 130 | 153 | 182 | 220 | 271 | 343 | 448 | 610 | 879 | 1373 |
| 2,5 | 73 | 83 | 94 | 108 | 125 | 147 | 175 | 211 | 261 | 330 | 431 | 587 | 845 | 1320 |

Таблиця 2-1.4

Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

| P/S H | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,6 | 401,86 | 383,38 | 364,89 | 346,41 | 327,93 | 309,45 | 290,97 | 272,49 | 254,00 | 235,52 | 217,04 | 198,56 | 180,08 | 161,60 |
| 4,5 | 403,43 | 384,84 | 366,25 | 347,66 | 329,07 | 310,48 | 291,89 | 273,30 | 254,71 | 236,12 | 217,53 | 198,94 | 180,35 | 161,76 |
| 4,4 | 405,12 | 386,42 | 367,72 | 349,01 | 330,31 | 311,61 | 292,90 | 274,20 | 255,50 | 236,80 | 218,09 | 199,39 | 180,69 | 161,98 |
| 4,3 | 406,94 | 388,12 | 369,30 | 350,48 | 331,66 | 312,84 | 294,02 | 275,19 | 256,37 | 237,55 | 218,73 | 199,91 | 181,09 | 162,27 |
| 4,2 | 408,91 | 389,96 | 371,01 | 352,07 | 333,12 | 314,18 | 295,23 | 276,29 | 257,34 | 238,40 | 219,45 | 200,51 | 181,56 | 162,62 |
| 4,1 | 411,02 | 391,94 | 372,86 | 353,79 | 334,71 | 315,64 | 296,56 | 277,49 | 258,41 | 239,34 | 220,26 | 201,19 | 182,11 | 163,04 |
| 4 | 413,29 | 394,07 | 374,86 | 355,65 | 336,44 | 317,23 | 298,01 | 278,80 | 259,59 | 240,38 | 221,17 | 201,95 | 182,74 | 163,53 |
| 3,9 | 415,73 | 396,37 | 377,02 | 357,66 | 338,31 | 318,95 | 299,60 | 280,24 | 260,89 | 241,53 | 222,17 | 202,82 | 183,46 | 164,11 |
| 3,8 | 418,36 | 398,85 | 379,35 | 359,84 | 340,33 | 320,83 | 301,32 | 281,81 | 262,31 | 242,80 | 223,29 | 203,79 | 184,28 | 164,77 |
| 3,7 | 421,19 | 401,53 | 381,86 | 362,19 | 342,53 | 322,86 | 303,19 | 283,53 | 263,86 | 244,20 | 224,53 | 204,86 | 185,20 | 165,53 |
| 3,6 | 424,24 | 404,41 | 384,57 | 364,74 | 344,90 | 325,07 | 305,24 | 285,40 | 265,57 | 245,73 | 225,90 | 206,06 | 186,23 | 166,40 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 427,53 | 407,51 | 387,50 | 367,49 | 347,48 | 327,47 | 307,45 | 287,44 | 267,43 | 247,42 | 227,41 | 207,39 | 187,38 | 167,37 |
| 3,4 | 431,07 | 410,87 | 390,67 | 370,47 | 350,27 | 330,07 | 309,87 | 289,67 | 269,47 | 249,27 | 229,07 | 208,87 | 188,67 | 168,47 |
| 3,3 | 434,90 | 414,50 | 394,10 | 373,70 | 353,30 | 332,90 | 312,50 | 292,10 | 271,70 | 251,30 | 230,90 | 210,50 | 190,10 | 169,70 |
| 3,2 | 439,03 | 418,42 | 397,81 | 377,19 | 356,58 | 335,97 | 315,36 | 294,75 | 274,13 | 253,52 | 232,91 | 212,30 | 191,69 | 171,07 |
| 3,1 | 443,50 | 422,66 | 401,82 | 380,99 | 360,15 | 339,31 | 318,47 | 297,63 | 276,80 | 255,96 | 235,12 | 214,28 | 193,45 | 172,61 |
| 3 | 448,34 | 427,26 | 406,18 | 385,10 | 364,03 | 342,95 | 321,87 | 300,79 | 279,71 | 258,63 | 237,55 | 216,48 | 195,40 | 174,32 |
| 2,9 | 453,59 | 432,26 | 410,92 | 389,58 | 368,25 | 346,91 | 325,57 | 304,24 | 282,90 | 261,57 | 240,23 | 218,89 | 197,56 | 176,22 |
| 2,8 | 459,30 | 437,68 | 416,07 | 394,46 | 372,85 | 351,24 | 329,62 | 308,01 | 286,40 | 264,79 | 243,18 | 221,56 | 199,95 | 178,34 |
| 2,7 | 465,50 | 443,60 | 421,69 | 399,78 | 377,87 | 355,96 | 334,05 | 312,15 | 290,24 | 268,33 | 246,42 | 224,51 | 202,60 | 180,70 |
| 2,6 | 472,27 | 450,05 | 427,82 | 405,59 | 383,36 | 361,14 | 338,91 | 316,68 | 294,45 | 272,23 | 250,00 | 227,77 | 205,54 | 183,32 |
| 2,5 | 479,67 | 457,10 | 434,53 | 411,96 | 389,38 | 366,81 | 344,24 | 321,67 | 299,10 | 276,52 | 253,95 | 231,38 | 208,81 | 186,24 |

Таблиця 2 - 2

| ## ТИП № 2 – 2 (58) | ## Підвал цегляний побутовий під будівлею (з опаленням та поліпшеним оздобленням) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V |  | Периметр Р | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 200,0 м3 |  | 33,3 м | 66,7 м2 | 3,0 м | 0,50 |  | 311,82 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  |  | Питома вага, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Стіни | Цегляні, зовнішні товщ. 64 см , внутрішні – товщ. 51 см, обштукатурені |  |  |  |  | 30,7 |  |
| Перегородки | В одну дошку по дерев’яному каркасі |  |  |  |  | 3,9 |  |
| Перекриття | По балках з брусів, з накатом, підшивкою стеля, обштукатурені |  |  |  |  | 27,9 |  |
| Підлоги | З дощок по лагах по цегляних стовпчиках, з основою з утрамбованого цегляного щебеня |  |  |  |  | 11,1 |  |
| Вікна | Стулкові, спарені |  |  |  |  | 5,7 |  |
| Двері | Двополотні, фільонкові |  |  |  |  | 5,0 |  |
| Сходи | Бетонні набивні |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Опалення | Пічне |  |  |  |  | 3,5 |  |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  |  |  | 4,4 |  |

Вартість 1м3  в залежності від P/S та H ( до табл. 2-2)

| - P/S - H | - 0,65 | - 0,62 | - 0,60 | - 0,57 | - 0,55 | - 0,52 | - 0,50 | - 0,47 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,5 | 307,2 | 301,4 | 295,6 | 289,8 | 284,0 | 278,2 | 272,4 | 266,6 | 259,7 | 253,9 | 248,1 |
| - 4,2 | 317,7 | 309,5 | 303,7 | 295,6 | 289,8 | 284,0 | 278,2 | 270,1 | 264,3 | 256,2 | 250,4 |
| - 4,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 289,8 | 284,0 | 275,9 | 267,8 | 259,7 | 252,7 |
| - 3,7 | 335,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 289,8 | 281,7 | 273,6 | 266,6 | 258,5 |
| - 3,5 | 343,2 | 335,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 287,5 | 279,4 | 272,4 | 264,3 |
| - 3,2 | 351,3 | 343,2 | 335,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 252,7 | 279,4 | 272,4 |
| - 3,0 | 358,2 | 351,3 | 343,2 | 335,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 287,5 | 279,4 |
| - 2,7 | 366,3 | 358,2 | 351,3 | 343,2 | 335,0 | 326,9 | 318,8 | 311,9 | 303,7 | 295,6 | 287,5 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 2-2  в таких розмірах (%):

| - Водопровід - 2,0 | - Газозабезпечення – 2,0 |
| --- | --- |
| - Каналізація - 3,5 | - Ванни з газовими або електричними водонагрівачами - 3,3 |
| - Опалення з місцевим водонагрівальним котлом - 6,9 | - Ванни з водонагрівачами на твердому паливі - 3,7 |

Таблиця 2 - 3

| ## ТИП № 2 – 3 (59) | ## Підвал цегляний господарський під будівлею (без опалення, з простим оздобленням) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 200,0 м3 | 33,3 м | 66,7м2 | 3,0 м | 0,50 | 227,24 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  |  |  | 8,4 |
| Стіни | Цегляні, зовнішні – товщ. 64 см, внутрішні – товщ. 50 см |  |  |  | 45,4 |
| Перегородки | В одну дошку по дерев’яному каркасі |  |  |  | 2,5 |
| Перекриття | По балках з брусів, з накатом, утеплювачем |  |  |  | 25,6 |
| Підлоги | Цементна по бетонній підготовці |  |  |  | 4,1 |
| Вікна | Одинарні, глухі |  |  |  | 5,1 |
| Двері | Щитові |  |  |  | 3,3 |
| Сходи | Дерев’яні |  |  |  | 1,0 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  |  | 4,6 |

Вартість 1м3  в залежності від P/S та H ( до табл. 2-3)

| - P/S - H | - 0,60 | - 0,57 | - 0,55 | - 0,52 | - 0,50 | - 0,47 | - 0,45 | - 0,42 | - 0,40 | - 0,37 | - 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,5 | 213,2 | 207,8 | 202,4 | 197,1 | 191,7 | 186,3 | 180,9 | 175,5 | 170,1 | 164,7 | 160,4 |
| - 4,2 | 220,7 | 215,4 | 207,8 | 202,4 | 197,1 | 190,6 | 185,2 | 179,8 | 174,4 | 169,1 | 163,7 |
| - 4,0 | 227,2 | 220,7 | 213,2 | 207,8 | 202,4 | 196,0 | 188,4 | 183,1 | 177,7 | 172,3 | 166,9 |
| - 3,7 | 234,7 | 227,2 | 220,7 | 215,4 | 207,8 | 200,3 | 193,8 | 186,3 | 180,9 | 175,5 | 170,1 |
| - 3,5 | 241,2 | 234,7 | 227,2 | 220,7 | 213,2 | 205,7 | 199,2 | 191,7 | 185,2 | 179,8 | 174,4 |
| - 3,2 | 247,7 | 241,2 | 234,7 | 227,2 | 220,7 | 213,2 | 205,7 | 199,2 | 191,7 | 185,2 | 179,8 |
| - 3,0 | 256,3 | 248,7 | 241,2 | 234,7 | 227,2 | 220,7 | 213,2 | 205,7 | 199,2 | 191,7 | 185,2 |
| - 2,7 | 262,7 | 256,3 | 248,7 | 241,2 | 234,7 | 227,2 | 220,7 | 213,2 | 205,7 | 199,2 | 191,7 |

Примітка:   при наявності окремих видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 2-3  в таких розмірах (%):

| - Водопровід - 2,0 | - Газозабезпечення – – |
| --- | --- |
| - Каналізація - 3,2 | - Ванни з газовими або електричними водонагрівачами - – |
| - Опалення з місцевим водонагрівальним котлом - – | - Ванни з водонагрівачами на твердому паливі - – |

Таблиця 2 - 4.1

| ## ТИП № 2 – 4 | ## Підвал під частиною будівлі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 55,0 м3 | 19,4 м | 23,52 м2 | 2,35 м | 0,82 | 152,9 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Фундаменти | Стрічкові бутові товщ. 60 см, глибина закладання – 2,25 м |  |  |  | 15,55 |
| Стіни | Бутові товщ. 60 см |  |  |  | 69,95 |
| Перекриття | Монолітне залізобетонне, перемички збірні залізобетонні |  |  |  | 7,10 |
| Підлога | Цементна по бетонній основі, ущільнений щебенем ґрунт |  |  |  | 3,90 |
| Сходи | Бетонні набивні з залізненням, бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт |  |  |  | 3,10 |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування стін та стелі |  |  |  | 0,40 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиць 2-4.1 та 2-4.2  в таких розмірах (%):

| - Водопровід - 2,1% | - Газозабезпечення - 2,2% |
| --- | --- |
| - Каналізація - 4,5% | - Опалення з місцевим водогрійним котлом - 6,7% |
| - Електрозабезпечення 2,5% |  |

Таблиця 2-4.2

Питома вага (відносна вартість) елементів підвалу – 
типорозмірів об’єкту-аналогу,

усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

| Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога | Питома вага (відносна вартість), % для типорозмірів по секторах таблиці |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об’єкта-аналога | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменти | 15,55 | 12,11 | 10,96 | 16,59 | 14,90 |
| Стіни | 69,95 | 81,18 | 73,45 | 76,24 | 68,53 |
| Перекриття | 7,10 | 2,54 | 5,90 | 3,47 | 8,02 |
| Підлога | 3,9 | 1,39 | 3,24 | 1,91 | 4,42 |
| Сходи | 3,1 | 2,46 | 5,72 | 1,59 | 3,66 |
| Оздоблення внутрішнє | 0,4 | 0,32 | 0,73 | 0,2 | 0,47 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблиця 2-4.3

Таблиця величин будівельних об’ємів типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

| P/S H | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 120 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 44 | 52 | 63 | 78 | 99 | 129 | 176 | 253 | 395 | 703 | 1581 |
| 3,9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 37 | 43 | 51 | 62 | 76 | 96 | 126 | 171 | 247 | 385 | 685 | 1542 |
| 3,8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 36 | 42 | 50 | 60 | 74 | 94 | 123 | 167 | 240 | 376 | 668 | 1502 |
| 3,7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 41 | 48 | 59 | 72 | 91 | 119 | 163 | 234 | 366 | 650 | 1463 |
| 3,6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 34 | 40 | 47 | 57 | 70 | 89 | 116 | 158 | 228 | 356 | 633 | 1423 |
| 3,5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 55 | 68 | 86 | 113 | 154 | 221 | 346 | 615 | 1384 |
| 3,4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44 | 54 | 66 | 84 | 110 | 149 | 215 | 336 | 597 | 1344 |
| 3,3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 43 | 52 | 64 | 82 | 107 | 145 | 209 | 326 | 580 | 1305 |
| 3,2 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 51 | 62 | 79 | 103 | 141 | 202 | 316 | 562 | 1265 |
| 3,1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 41 | 49 | 60 | 77 | 100 | 136 | 196 | 306 | 545 | 1226 |
| 3 | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 39 | 47 | 59 | 74 | 97 | 132 | 190 | 297 | 527 | 1186 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 | 46 | 57 | 72 | 94 | 127 | 183 | 287 | 510 | 1147 |
| 2,8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | 37 | 44 | 55 | 69 | 90 | 123 | 177 | 277 | 492 | 1107 |
| 2,7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 43 | 53 | 67 | 87 | 119 | 171 | 267 | 474 | 1068 |
| 2,6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 34 | 41 | 51 | 64 | 84 | 114 | 164 | 257 | 457 | 1028 |
| 2,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 33 | 40 | 49 | 62 | 81 | 110 | 158 | 247 | 439 | 988 |
| 2,4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 47 | 59 | 77 | 105 | 152 | 237 | 422 | 949 |
| 2,3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 36 | 45 | 57 | 74 | 101 | 146 | 227 | 404 | 909 |
| 2,2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 35 | 43 | 54 | 71 | 97 | 139 | 217 | 387 | 870 |
| 2,1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 33 | 41 | 52 | 68 | 92 | 133 | 208 | 369 | 830 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 39 | 49 | 65 | 88 | 127 | 198 | 351 | 791 |
| 1,9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 37 | 47 | 61 | 83 | 120 | 188 | 334 | 751 |

Таблиця 2-4.4

Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

| P/S H | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 356,26 | 341,60 | 326,93 | 312,27 | 297,61 | 282,94 | 268,28 | 253,62 | 238,95 | 224,29 | 209,63 | 194,96 | 180,30 | 165,64 | 150,97 | 136,31 | 121,65 | 106,98 | 92,32 | 77,66 | 62,99 | 48,33 |
| 3,9 | 357,28 | 342,58 | 327,87 | 313,16 | 298,46 | 283,75 | 269,04 | 254,34 | 239,63 | 224,92 | 210,22 | 195,51 | 180,80 | 166,10 | 151,39 | 136,68 | 121,98 | 107,27 | 92,56 | 77,86 | 63,15 | 48,44 |
| 3,8 | 358,37 | 343,62 | 328,87 | 314,12 | 299,36 | 284,61 | 269,86 | 255,11 | 240,35 | 225,60 | 210,85 | 196,10 | 181,35 | 166,59 | 151,84 | 137,09 | 122,34 | 107,58 | 92,83 | 78,08 | 63,33 | 48,57 |
| 3,7 | 359,53 | 344,73 | 329,93 | 315,13 | 300,33 | 285,53 | 270,73 | 255,93 | 241,13 | 226,33 | 211,53 | 196,73 | 181,93 | 167,13 | 152,33 | 137,53 | 122,73 | 107,93 | 93,13 | 78,32 | 63,52 | 48,72 |
| 3,6 | 360,77 | 345,92 | 331,07 | 316,22 | 301,37 | 286,52 | 271,66 | 256,81 | 241,96 | 227,11 | 212,26 | 197,41 | 182,56 | 167,71 | 152,85 | 138,00 | 123,15 | 108,30 | 93,45 | 78,60 | 63,75 | 48,89 |
| 3,5 | 362,10 | 347,19 | 332,29 | 317,38 | 302,47 | 287,57 | 272,66 | 257,76 | 242,85 | 227,95 | 213,04 | 198,14 | 183,23 | 168,33 | 153,42 | 138,52 | 123,61 | 108,71 | 93,80 | 78,90 | 63,99 | 49,09 |
| 3,4 | 363,51 | 348,55 | 333,58 | 318,62 | 303,66 | 288,70 | 273,74 | 258,77 | 243,81 | 228,85 | 213,89 | 198,93 | 183,96 | 169,00 | 154,04 | 139,08 | 124,12 | 109,15 | 94,19 | 79,23 | 64,27 | 49,31 |
| 3,3 | 365,02 | 350,00 | 334,98 | 319,95 | 304,93 | 289,91 | 274,89 | 259,86 | 244,84 | 229,82 | 214,80 | 199,77 | 184,75 | 169,73 | 154,71 | 139,69 | 124,66 | 109,64 | 94,62 | 79,60 | 64,57 | 49,55 |
| 3,2 | 366,64 | 351,56 | 336,47 | 321,38 | 306,30 | 291,21 | 276,12 | 261,04 | 245,95 | 230,86 | 215,78 | 200,69 | 185,60 | 170,52 | 155,43 | 140,34 | 125,26 | 110,17 | 95,09 | 80,00 | 64,91 | 49,83 |
| 3,1 | 368,38 | 353,23 | 338,07 | 322,92 | 307,76 | 292,61 | 277,46 | 262,30 | 247,15 | 231,99 | 216,84 | 201,68 | 186,53 | 171,37 | 156,22 | 141,06 | 125,91 | 110,75 | 95,60 | 80,44 | 65,29 | 50,13 |
| 3 | 370,26 | 355,03 | 339,80 | 324,57 | 309,35 | 294,12 | 278,89 | 263,66 | 248,44 | 233,21 | 217,98 | 202,75 | 187,52 | 172,30 | 157,07 | 141,84 | 126,61 | 111,39 | 96,16 | 80,93 | 65,70 | 50,48 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 | 372,27 | 356,97 | 341,66 | 326,36 | 311,05 | 295,75 | 280,44 | 265,13 | 249,83 | 234,52 | 219,22 | 203,91 | 188,61 | 173,30 | 158,00 | 142,69 | 127,39 | 112,08 | 96,77 | 81,47 | 66,16 | 50,86 |
| 2,8 | 374,45 | 359,06 | 343,67 | 328,28 | 312,90 | 297,51 | 282,12 | 266,73 | 251,34 | 235,95 | 220,56 | 205,17 | 189,78 | 174,39 | 159,01 | 143,62 | 128,23 | 112,84 | 97,45 | 82,06 | 66,67 | 51,28 |
| 2,7 | 376,81 | 361,33 | 345,85 | 330,37 | 314,89 | 299,41 | 283,94 | 268,46 | 252,98 | 237,50 | 222,02 | 206,54 | 191,06 | 175,59 | 160,11 | 144,63 | 129,15 | 113,67 | 98,19 | 82,71 | 67,24 | 51,76 |
| 2,6 | 379,36 | 363,79 | 348,21 | 332,64 | 317,06 | 301,49 | 285,91 | 270,34 | 254,76 | 239,19 | 223,61 | 208,04 | 192,46 | 176,89 | 161,31 | 145,74 | 130,16 | 114,59 | 99,01 | 83,44 | 67,86 | 52,29 |
| 2,5 | 382,14 | 366,46 | 350,78 | 335,10 | 319,42 | 303,74 | 288,06 | 272,38 | 256,70 | 241,02 | 225,35 | 209,67 | 193,99 | 178,31 | 162,63 | 146,95 | 131,27 | 115,59 | 99,91 | 84,23 | 68,55 | 52,87 |
| 2,4 | 385,16 | 369,37 | 353,58 | 337,79 | 322,00 | 306,20 | 290,41 | 274,62 | 258,83 | 243,04 | 227,24 | 211,45 | 195,66 | 179,87 | 164,08 | 148,28 | 132,49 | 116,70 | 100,91 | 85,12 | 69,32 | 53,53 |
| 2,3 | 388,48 | 372,56 | 356,65 | 340,73 | 324,82 | 308,90 | 292,99 | 277,07 | 261,16 | 245,24 | 229,33 | 213,41 | 197,50 | 181,58 | 165,67 | 149,75 | 133,84 | 117,92 | 102,01 | 86,09 | 70,18 | 54,26 |
| 2,2 | 392,11 | 376,06 | 360,01 | 343,96 | 327,91 | 311,86 | 295,82 | 279,77 | 263,72 | 247,67 | 231,62 | 215,57 | 199,52 | 183,48 | 167,43 | 151,38 | 135,33 | 119,28 | 103,23 | 87,18 | 71,13 | 55,09 |
| 2,1 | 396,11 | 379,91 | 363,72 | 347,52 | 331,33 | 315,13 | 298,94 | 282,74 | 266,55 | 250,35 | 234,15 | 217,96 | 201,76 | 185,57 | 169,37 | 153,18 | 136,98 | 120,79 | 104,59 | 88,40 | 72,20 | 56,01 |
| 2 | 400,53 | 384,17 | 367,82 | 351,46 | 335,10 | 318,75 | 302,39 | 286,03 | 269,68 | 253,32 | 236,96 | 220,61 | 204,25 | 187,90 | 171,54 | 155,18 | 138,83 | 122,47 | 106,11 | 89,76 | 73,40 | 57,04 |
| 1,9 | 405,44 | 388,91 | 372,37 | 355,84 | 339,30 | 322,77 | 306,23 | 289,70 | 273,16 | 256,63 | 240,09 | 223,56 | 207,02 | 190,49 | 173,96 | 157,42 | 140,89 | 124,35 | 107,82 | 91,28 | 74,75 | 58,21 |

Таблиця 2 – 5

| ## ТИП № 2 – 5 | ## Погріб цегляний окремо збудований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V |  | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |
| 40,0 м3 |  | 20,79 м2 | 1,92 м | 0,88 | 408,72 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Фундаменти | Стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 2,4 м; земляні роботи. |  |  |  | 43,7 |
| Стіни | З одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 38 см, перемички збірні залізобетонні |  |  |  | 8,5 |
| Перекриття | Дерев’яне балочне, глиносолом'яне утеплення |  |  |  | 24,5 |
| Підлоги | Цементне покриття товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт |  |  |  | 1,3 |
| Дах та покрівля | Покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню |  |  |  | 7,5 |
| Двері | Щитові однополотні, глухі |  |  |  | 6,5 |
| Сходи | Бетонні набивні |  |  |  | 1,0 |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву |  |  |  | 0,2 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  |  | 4,2 |
| Вентиляція | Дерев’яні витяжні вентиляційні шахти. |  |  |  | 1,9 |
| Інші роботи | Ґанок на одну сходинку з бетону |  |  |  | 0,7 |

Таблиця 2 – 6

| ## ТИП № 2– 6 (147) | ## Погріб цегляний з шийкою |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 60,0 м3 | 24,0 м2 | 2,5 м | 200,3 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 20,6 |
| Стіни | Цегляні товщиною: - в погребі 51 см, - шийка 38 см |  | 44,4 |
| Перекриття | Настил з обапола по балках з засипкою землею |  | 23,7 |
| Підлоги | Глинобитні |  | 1,3 |
| Двері | Щитові на шпонках |  | 4,7 |
| Сходи | З цегли на ребро |  | 3,9 |
| Вентиляція | Витяжні труби дерев’яні в 2 дошки |  | 1,4 |

Таблиця 2 – 7

| ## ТИП № 2 – 7 (148) | ## Погріб цегляний під частиною будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 21,0 м3 | 10,0 м2 | 2,1 м | 271,4 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 22,3 |
| Стіни | Цегляні товщ. 38 см |  | 45,3 |
| Перекриття | Залізобетонне, безбалочне |  | 21,9 |
| Підлоги | Глинобитні |  | 1,2 |
| Сходи | Дерев’яні |  | 7,3 |
| Вентиляція | Витяжні труби азбестоцементні |  | 2,0 |

Таблиця 2 – 8

| ## ТИП № 2 – 8 (150) | ## Погріб бутобетонний під частиною будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 23,0 м3 | 10,0 м2 | 2,3 м | 258,98 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 43,0 |
| Стіни | Бутобетонні, товщиною 40 см |  | 31,4 |
| Перекриття | Монолітне, залізобетонне, люк – дерев’яний |  | 15,5 |
| Підлоги | Глинобитні |  | 1,6 |
| Сходи | Дерев’яні |  | 7,0 |
| Вентиляція | Витяжні труби азбестоцементні |  | 1,5 |

Таблиця 2 – 9

| ## ТИП № 2 – 9 (151) | ## Погріб зі збірних бетонних блоків під частиною будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 23,0 м3 | 10,0 м2 | 2,3 м | 348,07 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 41,9 |
| Стіни | Зі збірних бетонних блоків |  | 37,5 |
| Перекриття | Монолітне, залізобетонне |  | 11,3 |
| Підлоги | Глинобитні |  | 1,3 |
| Сходи | Дерев’яні |  | 6,9 |
| Вентиляція | Витяжні труби азбестоцементні |  | 1,1 |

Таблиця  2 - 10

| ## ТИП № 2 – 10 | ## Плавальний басейн з об’ємом залізобетонної чаші 37 м3 |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 867,3 грн. |
| Об’єм будівельний V | Периметр Р | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S |
| 52,0 м3 | 22,60 | 28,86 м2 | 1,8 м | 0,783 |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Чаша басейна | Залізобетонна зі стінами товщ. 20 см |  |  | 38,4 |
| Внутрішнє покриття чаші | Гідроізоляційне та декоративне покриття чаші басейна, її герметизація |  |  | 26,7 |
| Обличкування | Обличкування каменем декоративним периметра чаші |  |  | 11,2 |
| Обладнання басейну | Фільтрувальна установка з насосом 0,55кВт та блоком управління |  |  | 20,7 |
| Сходи | Сходи для спуску в басейн на 4 сходинки |  |  | 3,0 |
|  | Усього: |  |  | 100,0 |
| Примітка: При додатковому обладнанні басейна його одинична вартість збільшується в таких розмірах: 1. Автоматичний дозатор реагентів з ємностями – 43,9% 2. Установка “Зустрічна течія” 36м3/ч – 28,0% 3. “Гірка” дитяча – 23,5% |  |  |  |  |

Таблиця  2 - 11

| ## ТИП № 2 – 11 | ## Плавальний басейн з об’ємом залізобетонної чаші 75 м3 |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 680,70 грн. |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі Р/S |
| 101,0 м3 | 31,6 м | 56,16 м2 | 1,8 м | 0,563 |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Чаша басейна | Залізобетонна зі стінами товщ. 20 см |  |  | 36,0 |
| Внутрішнє покриття чаші | Гідроізоляційне та декоративне покриття чаші басейна, її герметизація |  |  | 28,7 |
| Обличкування | Обличкування каменем декоративним периметра чаші |  |  | 10,2 |
| Обладнання басейну | Фільтрувальна установка з насосом 1,1кВт та блоком управління |  |  | 23,1 |
| Сходи | Сходи для спуску в басейн на 4 сходинки |  |  | 2,0 |
|  | Усього: |  |  | 100,0 |
| Примітка: При додатковому обладнанні басейна його одинична вартість збільшується в таких розмірах: 1. Автоматичний дозатор реагентів з ємностями – 28,8% 2. Установка “Зустрічна течія” 36 м3/ч – 18,4% 3. Установка “Зустрічна течія” 60 м3/ч – 32,1% 4. “Гірка” дитяча – 15,4% |  |  |  |  |

## ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

## до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 підвалів і погребів
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 2 – 01

### Стіни підвалів та погребів

| № поз | Конструкція та матеріал стін | Товщина стін (см) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25–35 | 40–45 | 50–55 | 60–65 | 70–77 |
| 1.0 | З штучних та природних каменів | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |  |
| 1.1 | Цегляні, з цегли керамічної одинарної повнотілої | 0,43 | 0,61 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| 1.3 | З черепашнику, вапняку, туфу | 0,35 | 0,48 | 0,64 | 0,79 | - |
| 1.4 | З бутового каменю | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,78 |
| 1.5 | З бутового каменю облицьованого в 0,5 цеглини | - | 0,50 | 0,63 | 0,79 | - |
| 1.6 | Зі шлакобетонних блоків | 0,35 | 0,48 | 0,63 | 0,72 | - |
| 1.7 | Зі збірних бетонних блоків | 0,57 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | - |
| 2.0 | Бетонні, бутобетонні та шлакобетонні |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бетонні набивні | 0,52 | 0,71 | 0,80 | 0,95 | - |
| 2.2 | Бутобетонні | 0,44 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,03 |
| 2.3 | Шлакобетонні набивні | 0,48 | 0,64 | 0,76 | 0,91 | - |

Таблиця 2 – 02.1

### Перекриття підвалів та погребів
(над побутовими підвалами)

| № поз | Конструкція та матеріал перекриття | Поправочні коеф. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Над побутовими підвалами |  |
| 1.1 | По балках з бруса, з щитовим накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 1,00 |
| 1.2 | Те саме, без підшивки стелі, обштукатурене по накату | 0,84 |
| 1.3 | По балках з бруса з накатом з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 0,87 |
| 1.4 | Те саме, з накатом з пластин | 1,14 |
| 1.5 | Те саме, з накатом з обапола | 0,79 |
| 1.6 | Те саме, з несучими плитами з фіброліту чи комишиту з підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 0,70 |
| 1.7 | По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками з утепленням глиносолом’яним змащенням | 0,80 |
| 1.8 | По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками з утеплювачем, обштукатурене, з чистою підшивкою стелі дошками, пофарбоване | 0,84 |
| 1.9 | По балках з бруса, настил з дощок, з утеплювачем з мінераловатних плит, обштукатурене | 0,84 |
| 1.10 | Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, неутеплене | 0,40 |
| 1.11 | Те саме, з монолітними ділянками по сталевих балках | 0,52 |
| 1.12 | Те саме, з пароізоляцією обмазувальною і утеплювачем з мінераловатних плит | 0,60 |
| 1.13 | Зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, з пароізоляцією обклеювальною і утеплювачем з легкобетонних плит | 0,66 |

Таблиця 2 – 02.2

### Перекриття підвалів та погребів
(над господарськими підвалами)

| № поз | Конструкція та матеріал перекриття | Поправочні коеф. |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | Над господарськими підвалами |  |
| 2.1 | По балках з деревини, накат з обапола з утепленням глиносолом’яним змащенням | 1,00 |
| 2.2 | Монолітне залізобетонне, безбалочне, з утепленням | 1,16 |
| 2.3 | Монолітна залізобетонна плита по нижніх полках металевих балок | 0,71 |
| 2.4 | Зі збірних залізобетонних панелей чи плит | 0,62 |
| 2.5 | Цегляні склепіння по металевих балках | 0,75 |
| 2.6 | Те саме, бетонні склепіння | 0,68 |
| 2.7 | Залізобетонне ребристе з утепленням, обштукатурене | 1,05 |
| 2.8 | По металевих балках, з дерев’яним накатом і глиняним змащенням | 0,78 |

Таблиця 2 – 03

### Підлоги підвалів та погребів

| № поз | Конструкція та матеріал підлог | Поправ. коеф. |
| --- | --- | --- |
| 1 | З дощок товщиною 36 мм по лагах на стовпчиках з цегли на основі зі шлаку чи щебеня | 1,00 |
| 2 | Те саме, з бетонною основою | 1,11 |
| 3 | Те саме, з глинобитною основою | 1,08 |
| 4 | Те саме, з укладанням лаг по землі | 0,93 |
| 5 | Лінолеум по дошках товщиною 36мм по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі | 0,96 |
| 6 | З брусків по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі | 1,35 |
| 7 | Паркет по чорній підлозі по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі | 2,01 |
| 8 | Те саме, по глинобитній основі | 1,84 |
| 9 | Паркет на бітумній мастиці по бетонній основі | 1,75 |
| 10 | З метлахських плиток по бетонній основі | 0,86 |
| 11 | Те саме, по гарячому асфальту, по бетонній основі | 0,95 |
| 12 | Цементні по бетонній основі | 0,41 |
| 13 | З деревоволокнистих плит по бетонній основі | 0,59 |
| 14 | З поліхлорвінілових плиток по бетонній основі | 0,93 |
| 15 | Те саме, з утеплювачем з керамзитобетону товщ. 50мм | 1,08 |
| 16 | Глинобитні по щебеневій основі | 0,36 |

# 3.   НАДБУДОВИ

Таблиця № 3-1

| ## ТИП № 3-1 (62) | ## Мансарда житлова, змішаної конструкції |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | Площа S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S | 205,51 грн. |  |
| 161 м3 | 28,17 м | 50,3 м2 | 3,2 м | 0,56 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Стіни | 1. Зовнішні (фасадні) - цегляні, товщиною 38 см. 2. Поздовжні - каркасні, обшивні з двох боків, з утеплювачем, обштукатурені. |  |  | 29,5 | 11,5 | 18,0 |
| Перегородки | Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені. |  |  | 8,9 | - | - |
| Перекриття | По балках із бруса, з накатом із дощок, з підшивкою стелі дошками, обштукатурене. |  |  | 21,1 | - | - |
| Підлоги | Дощаті, по балках міжповерхового перекриття. |  |  | 12,1 | - | - |
| Вікна | Рами віконні подвійні стулкові. |  |  | 11,5 | - | - |
| Двері | Однополотні фільонкові. |  |  | 7,0 | - | - |
| Сходи | Дерев'яні, в тятивах. |  |  | 1,6 | - | - |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під тверде паливо. |  |  | 6,1 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  | 2,2 | - | - |

Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H

| P/S H | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 222,20 | 217,60 | 214,14 | 209,54 | 206,08 | 201,48 | 198,03 | 193,42 | 189,97 | 185,36 | 181,91 |
| 3,2 | 227,96 | 223,35 | 219,90 | 215,30 | 211,84 | 207,24 | 203,78 | 199,18 | 195,72 | 191,12 | 187,66 |
| 3,0 | 233,72 | 230,26 | 225,66 | 222,20 | 217,60 | 214,14 | 209,54 | 206,08 | 201,48 | 198,03 | 193,42 |
| 2,7 | 239,47 | 236,02 | 231,41 | 227,96 | 223,35 | 219,90 | 215,30 | 211,84 | 207,24 | 203,78 | 199,18 |
| 2,5 | 246,38 | 241,78 | 238,32 | 233,72 | 230,26 | 225,66 | 222,20 | 217,60 | 214,14 | 209,54 | 206,08 |
| 2,2 | 252,14 | 247,53 | 244,08 | 239,47 | 236,02 | 231,41 | 227,96 | 223,35 | 219,90 | 215,30 | 211,84 |

Таблиця № 3-2

| ## ТИП № 3-2 (60) | ## Мансарда дерев'яна житлова, з зовнішніми стінами з пластин в закидання |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | Площа S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S | 240,04 грн. |
| 154 м3 | 30,36 м | 46,7 м2 | 3,3 м | 0,65 |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Стіни | Зовнішні (фасадні) - із пластин в закидання, з оплан-куванням, обмазуванням глиною з двох боків, всередині обшиті дошками, пофарбовані. Решта - каркасні обшивні із засипкою шлаком, обмазані глиною. |  |  |  | 36,7 |
| Перегородки | Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені. |  |  |  | 4,9 |
| Перекриття | По ригелю даху, з підшивкою стелі дошками, утеплювачем, обштукатурене. |  |  |  | 21,9 |
| Підлоги | Дощаті, чисті по балках перекриття. |  |  |  | 12,1 |
| Вікна | Рами віконні подвійні стулкові. |  |  |  | 9,9 |
| Двері | Однополотні фільонкові. |  |  |  | 6,0 |
| Сходи | Дерев'яні, з підшивкою чистими дошками. |  |  |  | 0,9 |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під тверде паливо. |  |  |  | 5,6 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  |  | 2,0 |

Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H

| P/S H | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 221,19 | 218,67 | 216,16 | 213,65 | 211,13 | 208,62 | 206,10 | 203,59 | 201,08 | 198,56 | 196,05 |
| 4,2 | 227,47 | 224,96 | 222,44 | 221,19 | 218,67 | 216,16 | 213,65 | 211,13 | 208,62 | 206,10 | 203,59 |
| 4,0 | 235,01 | 232,50 | 229,98 | 227,47 | 224,96 | 222,44 | 221,19 | 218,67 | 216,16 | 213,65 | 211,13 |
| 3,7 | 242,55 | 240,04 | 237,52 | 235,01 | 232,50 | 229,98 | 227,47 | 224,96 | 222,44 | 221,19 | 218,67 |
| 3,5 | 250,09 | 247,58 | 245,06 | 242,55 | 240,04 | 237,52 | 235,01 | 232,50 | 229,98 | 227,47 | 224,96 |
| 3,2 | 257,63 | 255,12 | 252,60 | 250,09 | 247,58 | 245,06 | 242,55 | 240,04 | 237,52 | 235,01 | 232,50 |
| 3,0 | 265,17 | 262,66 | 260,14 | 257,63 | 255,12 | 252,60 | 250,09 | 247,58 | 245,06 | 242,55 | 240,04 |
| 2,7 | 271,46 | 270,20 | 267,68 | 265,17 | 262,66 | 260,14 | 257,63 | 255,12 | 252,60 | 250,09 | 247,58 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість
враховується додатково до показників таблиць 3-1 та 3-2 в таких розмірах (%):

| Водопровід 2,1 | Опалення від автономного котла 1,0 |
| --- | --- |
| Каналізація 3,0 | Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем 3,0 |
| Газозабезпечення 2,2 | Ванни з водонагрівачем на твердому паливі 3,3 |

Таблиця № 3-3

| ## ТИП № 3-3 (61) | ## Мансарда дерев'яна нежитлова |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | Площа S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S | 233,22 грн. |
| 40 м3 | 16 м | 16 м2 | 2,5 м | 1,0 |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Стіни | Із пластин, забраних в обв'язку, обштукатурені з двох боків. |  |  |  | 53,5 |
| Перекриття | По дерев'яних балках, настил із дощок, звукоізоляція. |  |  |  | 12,8 |
| Підлоги | Із дощок товщиною 36 мм по балках перекриття. |  |  |  | 12,8 |
| Вікна | Рами віконні подвійні глухі. |  |  |  | 9,2 |
| Двері | Однополотні фільонкові. |  |  |  | 5,6 |
| Сходи | Дерев'яні, в тятивах. |  |  |  | 4,6 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  |  | 1,5 |

Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H

| P/S H | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 226,08 | 222,51 | 217,75 | 214,18 | 209,42 | 205,85 | 201,09 | 197,52 | 192,76 | 189,19 | 185,62 |
| 3,2 | 232,03 | 228,46 | 223,70 | 220,13 | 215,37 | 211,80 | 207,04 | 203,47 | 198,71 | 195,14 | 191,57 |
| 3,0 | 237,98 | 234,41 | 229,65 | 226,08 | 221,32 | 217,75 | 212,99 | 209,42 | 204,66 | 201,09 | 197,52 |
| 2,7 | 243,93 | 240,36 | 235,60 | 232,03 | 227,27 | 223,70 | 218,94 | 215,37 | 210,61 | 207,04 | 203,47 |
| 2,5 | 249,88 | 246,31 | 241,55 | 237,98 | 233,22 | 229,65 | 224,89 | 221,32 | 216,56 | 212,99 | 209,42 |
| 2,2 | 257,02 | 253,45 | 248,69 | 245,12 | 240,36 | 236,79 | 232,03 | 228,46 | 223,70 | 220,13 | 216,56 |

Таблиця № 3-4

| ## ТИП № 3-4 | ## Мансарда садового будинку з дерев'яними стінами |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | ##### Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  | 241,81 грн. |  |  |
| 34,41 м3 | 16,2 м | 15,5 м2 | 2,22 м | 1,05 |  |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Стіни | 1. Дерев'яний каркас мансарди та фронтону. 2. Обшивка фронтону (18,7 м2), струганими дошками. 3. Обшивка стін струганими дошками (29,1 м2) |  |  |  | 40,2 | 14,5 | 7,3 | 18,4 |
| Перекриття | Обшивка стелі струганими дошками по затяжкам крокв (19 м2). |  |  |  | 9,0 | - | - | - |
| Підлоги | Дощаті товщиною 28 мм по готовій основі (13,6 м2). |  |  |  | 12,4 | - | - | - |
| Вікна | Рами віконні подвійні стулкові з фарбуванням (2,2 м2); підвіконні дошки. |  |  |  | 9,1 | - | - | - |
| Двері | Двері-лази, утеплені мінераловатними плитами (2,5 м2). |  |  |  | 13,1 | - | - | - |
| Сходи | Дерев'яні на мансарду (3,6 м2). |  |  |  | 3,2 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Прооліфлення обрамлення сходів, обшивки фронтону та стін; покращене фарбування олійними фарбами підлог і сходів з площадкою |  |  |  | 4,5 | - | - | - |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під дрова; цегляна труба розміщена в межах мансарди. |  |  |  | 5,2 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  |  | 3,3 | - | - | - |

Примітки. Вартість перекриття, яке складає основу підлоги, та даху враховані у вартості садового будинку (тип №5-1).

Таблиця № 3-5

| ## ТИП № 3-5 (63) | ## Мезонін цегляний |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | Площа S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S | 205,74 грн. |
| 221 м3 | 33,86 м | 69,1 м2 | 3,2 м | 0,49 |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Стіни | Цегляні, товщиною 38 см, обштукатурені з двох боків. |  |  |  | 28,1 |
| Перегородки | Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені. |  |  |  | 7,5 |
| Перекриття | Горищне - по балках із бруса, щитовий накат по черепних брусках, з підшивкою стелі дошками, утеплювачем, обштукатурене. |  |  |  | 33,9 |
| Підлоги | Дощаті по балках перекриття. |  |  |  | 12,8 |
| Вікна | Рами віконні подвійні, стулкові. |  |  |  | 5,4 |
| Двері | Одно- та двополотні фільонкові. |  |  |  | 4,9 |
| Сходи | Дерев'яні в тятивах, з підшивкою чистими дошками. |  |  |  | 1,0 |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під тверде паливо. |  |  |  | 4,3 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  |  | 2,1 |

Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H

| P/S H | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 207,15 | 202,81 | 198,47 | 194,13 | 190,88 | 188,71 | 186,54 | 182,20 | 177,86 | 173,53 | 169,19 |
| 4,2 | 211,48 | 207,15 | 202,81 | 198,47 | 194,13 | 191,96 | 190,88 | 186,54 | 182,20 | 177,86 | 173,53 |
| 4,0 | 215,82 | 211,48 | 207,15 | 202,81 | 198,47 | 196,30 | 194,13 | 190,88 | 186,54 | 182,20 | 177,86 |
| 3,7 | 220,16 | 215,82 | 211,48 | 207,15 | 202,81 | 200,64 | 198,47 | 194,13 | 190,88 | 186,54 | 182,20 |
| 3,5 | 224,50 | 220,16 | 215,82 | 211,48 | 207,15 | 204,98 | 202,81 | 198,47 | 194,13 | 190,88 | 186,54 |
| 3,2 | 228,84 | 224,50 | 220,16 | 215,82 | 211,48 | 209,31 | 207,15 | 202,81 | 198,47 | 194,13 | 190,88 |
| 3,0 | 233,17 | 228,84 | 224,50 | 220,16 | 215,82 | 213,65 | 211,48 | 207,15 | 202,81 | 198,47 | 194,13 |
| 2,7 | 236,43 | 233,17 | 228,84 | 224,50 | 220,16 | 217,99 | 215,82 | 211,48 | 207,15 | 202,81 | 198,47 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 3-5 в таких розмірах (%):

| Водопровід 2,1 | Опалення від автономного котла 2,5 |
| --- | --- |
| Каналізація 3,1 | Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем 2,7 |
| Газозабезпечення 2,0 | Ванни з водонагрівачем на твердому паливі 3,0 |

Таблиця № 3-6

| ## ТИП № 3-6 (64) | ## Мезонін дерев'яний |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Периметр P | Площа S | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S | 256,15 грн. |
| 221 м3 | 33,86 м | 69,1 м2 | 3,2 м | 0,49 |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |
| Стіни | Із пластин, забраних в обв'язку, обштукатурені. |  |  |  | 36,7 |
| Перегородки | Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені. |  |  |  | 6,5 |
| Перекриття | Горищне - по балках із бруса, щитовий накат, глиняне змазування, з підшивкою стелі дошками по балках, обштукатурене. |  |  |  | 26,5 |
| Підлоги | Із дощок товщиною 36 мм по балках перекриття. |  |  |  | 8,0 |
| Вікна | Рами віконні подвійні стулкові. |  |  |  | 9,3 |
| Двері | Однополотні фільонкові. |  |  |  | 5,6 |
| Сходи | Дерев'яні з огородженням. |  |  |  | 0,9 |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під тверде паливо. |  |  |  | 4,7 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В |  |  |  | 1,8 |

Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H

| P/S H | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 258,29 | 255,77 | 251,99 | 245,69 | 239,39 | 233,09 | 226,79 | 220,49 | 214,19 | 207,89 | 201,59 |
| 4,2 | 264,59 | 258,29 | 255,77 | 249,47 | 243,17 | 236,87 | 233,09 | 226,79 | 220,49 | 214,19 | 207,89 |
| 4,0 | 270,89 | 264,59 | 258,29 | 251,99 | 245,69 | 243,17 | 239,39 | 233,09 | 226,79 | 220,49 | 214,19 |
| 3,7 | 277,19 | 270,89 | 264,59 | 258,29 | 251,99 | 249,47 | 245,69 | 239,39 | 233,09 | 226,79 | 220,49 |
| 3,5 | 283,49 | 277,19 | 270,89 | 264,59 | 258,29 | 255,77 | 251,99 | 245,69 | 239,39 | 233,09 | 226,79 |
| 3,2 | 289,79 | 283,49 | 277,19 | 270,89 | 264,59 | 260,81 | 258,29 | 251,99 | 245,69 | 239,39 | 233,09 |
| 3,0 | 296,09 | 289,79 | 283,49 | 277,19 | 270,89 | 267,11 | 264,59 | 258,29 | 251,99 | 245,69 | 239,39 |
| 2,7 | 302,38 | 296,09 | 289,79 | 283,49 | 277,19 | 273,41 | 270,89 | 264,59 | 258,29 | 251,99 | 245,69 |

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 3-6 в таких розмірах (%):

| Водопровід 1,9 | Опалення від автономного котла 2,0 |
| --- | --- |
| Каналізація 2,9 | Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем 3,1 |
| Газозабезпечення 2,1 | Ванни з водонагрівачем на твердому паливі 3,4 |

## ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

## до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 надбудов
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 3-01

### Стіни надбудов

| № поз. | Конструкція та матеріал стін | Товщина стін, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-30 | 35-45 | 50-55 | 60-65 |
| 1.0 | Зі штучних і природних кам’яних матеріалів | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |
| 1.1 | З цегли керамічної повнотілої | 0,64 | 0,97 | 1,31 | 1,64 |
| 1.2 | З цегли керамічної порожнистої | - | 1,00 | 1,34 | 1,68 |
| 1.3 | З цегли силікатної | 0,49 | 0,76 | 1,00 | 1,24 |
| 1.4 | З легкобетонних каменів | 0,54 | 0,73 | 0,91 | 1,09 |
| 1.5 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | 0,68 | 0,86 | 1,02 | 1,27 |
| 1.6 | З каменів черепашника, вапняку, туфу | 0,50 | 0,79 | 0,99 | 1,19 |
| 1.7 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 |
| 1.8 | Зі шлакобетонних блоків | 0,50 | 0,79 | 0,99 | 1,19 |
| 1.9 | Саманні | - | 0,58 | 0,79 | - |
| 1.10 | Те саме, облицьовані в 0,5 цегли | - | 0,75 | 0,99 | - |
| 1.11 | З ніздрюватих бетонних блоків | 0,72 | 1,12 | 1,43 | 1,72 |
| 1.12 | Те саме, облицьовані в 0,5 цегли | 0,78 | 1,15 | 1,46 | 1,81 |
| 2 | Шлакобетонні набивні |  |  |  |  |
| 2.1 | Шлакобетонні набивні | 0,60 | 0,92 | 1,23 | - |
| 3 | Дерев’яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні, щитові | Обма-зані глиною з 2-х боків | Обшту-кату-рені з 2х боків | Обшиті тесом з одного боку і пофарб. | Облиц. у 0,5 цегли з одного боку |
| 3.1 | Ставлені з пластин | 0,83 | 1,11 | 1,27 | 1,32 |
| 3.2 | Ставлені з колод (кругляку) | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,89 |
| 3.3 | Ставлені з брусів | 1,63 | 1,83 | 2,07 | 2,11 |
| 3.4 | Сторчові чи у закидання з обаполів | 0,74 | 1,00 | 1,08 | 1,29 |
| 3.5 | Каркасно-обшивні з утеплювачем | - | 0,78 | 0,85 | 0,99 |
| 3.6 | Каркасні з заповненням фібролітом | 0,65 | 0,92 | 1,00 | 1,16 |
| 3.7 | Дерев’яні щитові 3-х шарові | - | - | 1,23 | 1,40 |
| 3.8 | Сторчові чи у закидання з пластин | - | 0,89 | 0,96 | 1,12 |

Таблиця 3-02

### Перекриття надбудов

| № поз. | Конструкція та матеріал перекриття | Поправ. коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1 | По балках із бруса з накатом із дощок, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 1,00 |
| 2 | Те саме, з накатом із обапола | 0,91 |
| 3 | Те саме, зі щитовим накатом | 1,15 |
| 4 | Те саме, без підшивки стелі, обштукатурене по накату | 0,96 |
| 5 | Те саме, з несучими плитами із фіброліту або очерету, з підшивкою стелі, обштукатурене | 0,81 |
| 6 | По балках з бруса з несучою підшивкою стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене | 0,92 |
| 7 | Те саме, без утеплювача | 0,70 |
| 8 | Те саме, з чистою підшивкою стелі дошками, з утеплювачем, пофарбоване | 0,94 |
| 9 | По балках із бруса, настил із дощок, обштукатурене | 0,60 |

Таблиця 3-03

### Підлоги надбудов

| № поз. | Конструкція та матеріал підлог | По дерев'яних балках | По залізобетон-них плитах перекриття |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошки товщиною 28 мм по балках чи лагах, звукоізоляція, пофарбовані | 1,0 | 1,13 |
| 2 | Паркет по чорній підлозі по балках чи лагах | 2,32 | 2,65 |
| 3 | Лінолеум по дощатому покриттю по балках чи лагах | 1,13 | 1,28 |
| 4 | Дошки товщиною 28 мм по шару ДВП, пофарбовані | - | 1,10 |
| 5 | З твердої ДВП, пофарбовані | 0,32 | 0,36 |
| 6 | З плиток поліхлорвінілових по цементній стяжці | - | 0,75 |
| 7 | Те саме, з плиток метлахських керамічних | - | 1,23 |
| 8 | З лінолеуму полівінілхлоридного | - | 0,82 |

# 5.   САДОВІ БУДИНКИ

Таблиця № 5-1

| ## ТИП № 5-1 | ## Садовий цегляний будинок з мансардою та гаражем |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 187,74 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 423 м3 | 34,4 м | 73,15 м2 | 2 | 2,89 м |  | 0,47 |  |  |
| В тому числі: Мансарда з терасою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 м3 | 34,4 м | 73,15 м2 | 1 | 2,48 м |  | 0,47 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти (27,7 м3) – стрічкові бутобетонні товщиною 35 см, глибина закладання 1,0 м; цоколь висотою 0,45 м; гідроізоляція; земляні роботи. 2. Вимощення (26м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30мм; щебенева основа товщиною 150 мм. |  |  |  | 12,4 | 11,4 | 1,0 | - |
| Стіни | 1. Товщиною 38см (27,7%): з повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 на цементно-вапняному розчині; перемички - збірні залізобетонні. 2. Товщиною 25см (55,6%): з повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 на цементно-вапняному розчині; перемички - збірні залізобетонні. 3. Веранда та тераса (16,7%) – стіни каркасні з бруса, обшиті струганими дошками; заповнення щитами; скління дерев’яних віконних рам склом 3 мм. |  |  |  | 22,8 | 8,9 | 12,2 | 1,7 |
| Перегородки | 1. З керамічної повнотілої цегли неармовані товщиною 12 см (71%). 2. З гіпсокартонних листів по дерев’яному каркасу (29%). |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 0,3 | - |
| Перекриття | 1. Збірні залізобетонні багатопустотні панелі (84,2%). 2. Дерев’яні балки з накатом із дощок (15,8%). |  |  |  | 5,4 | 4,4 | 1,0 | - |
| Підлоги | 1. Дощате покриття товщиною 28 мм по лагах: по цегляним підкладкам на 1-ому поверсі (32%) та по плитам перекриття на мансардному поверсі (45%); плити теплоізоляційні; звукоізоляція - деревноволокнисті плити. 2. В гаражі - бетонне покриття (14%) товщиною 30мм; підстилаючий бетонний шар; ущільнений щебенем ґрунт. 3. Тераса (9%): плитки керамічні однокольорові з барвником на цементному розчині. |  |  |  | 13,1 | 10,6 | 1,1 | 1,4 |

Таблиця № 5-1 (продовження)

| Дах та покрівля | 1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів по латах, вогнезахист, підшивка стелі мансарди дошками. 2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25 мм. (51,3 м2). | 17,5 | 16,3 | 1,2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна | Дерев’яні зі спареними рамами (10,7 м2); дошки підвіконні, клеєні; скло товщиною 3 мм. | 4,8 | - | - | - |
| Двері та ворота | 1. Двері дерев’яні щитові (69%); люки та лази (5%). 2. Ворота дерев’яні (26%) з утепленими полотнами та хвірткою, оббиті покрівельною оцинкованою сталлю по азбесту з одного боку. | 7,7 | 4,9 | 2,8 | - |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка стін; оздоблення поверхонь під фарбування; вапнякове та покращене клеєве фарбування; емалеве фарбування стін та стель; олійне фарбування вікон та дверей, дерев’яних сходів. | 6,6 | - | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | 1. Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (14 м2). 2. Прооліфлення та покриття лаками огорожі тераси та фронтонів (19 м2). | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Сходи та ґанок | 1. Сходи внутрішньоквартирні (3,2 м2) з підшивкою дошками обшивки; дерев’яне огородження. 2. Ґанок: бетонна площадка з цементною підлогою (2м2), покрівля з хвилястих азбоцементних листів (2м2). | 1,8 | 1,3 | 0,5 | - |
| Опалення | Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,35 м3); пічні прилади; передтопковий лист. | 2,6 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. | 3,6 | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 1):

| Водопровід літній | 0,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,2 | Телебачення | 2,0 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | 0,5 |

Таблиця № 5-2

| ## ТИП № 5-2 | ## Садовий цегляний будинок на рельєфі з господарським блоком в цокольному поверсі та мансардою |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 237,30 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 413 м3 | 30,8 м | 59,29 м2 | 2,66 | 2,62 м |  | 0,52 |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 м3 | 25,8 м | 40,04 м2 | 1 | 2,19 м |  | 0,64 |  |  |
| Цокольний поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 м3 | 30,56 м | 58,37 м2 | 1 | 2,01 м |  | 0,52 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |  | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти* (45,5 м3) - стрічкові бутобетонні товщиною 35см, глибина закладання 1,0м; цоколь висотою 2,25 м; гідроізоляція; земляні роботи. 2. Вимощення (59 м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30 мм; щебенева основа товщиною 150 мм. |  |  |  | 17,1 |  | 15,2 | 1,9 |
| Стіни | З повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 (40,1 м3) на цементно-вапняному розчині; перемички залізобетонні, брускові: 1. на 1-му поверсі товщиною 38см (50,4%), у т.ч. димові труби; 2. на мансарді товщиною 25см (49,6%), у т.ч. фронтони. |  |  |  | 13,8 |  | 8,4 | 5,4 |
| Перегородки | 1. Гіпсокартонні товщиною 78мм, по дерев’яному каркасу (84,4%). 2. З керамічної повнотілої цегли товщиною 12см, неармовані (15,6%). |  |  |  | 2,4 |  | 2,1 | 0,3 |
| Перекриття | 1. Над цокольним поверхом - збірні залізобетонні багатопустотні панелі (45%). 2. Над 1-м поверхом та над мансардою - щитовий накат по дерев’яних балках з утеплювачем (55%). |  |  |  | 13,9 |  | 3,1 | 10,8 |
| Підлоги | 1. Житлові кімнати, кухня, веранда - дощаті підлоги (68,5%) товщиною 28мм по лагах; плити теплоізоляційні. 2. Цокольний поверх (31,5%) – цементні підлоги товщиною 25мм; підстилаючий бетонний шар товщиною 60мм; гідроізоляція руберойдом. |  |  |  | 11,3 |  | 7,4 | 3,9 |
| Дах та покрівля | 1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; підшивка стелі мансарди дошками; слухові вікна. 2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25мм (25,7 м2). |  |  |  | 11,9 |  | 11,3 | 0,6 |

Таблиця № 5-2 (продовження)

| Вікна | Дерев’яні зі спареними рамами (27,7 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3мм; покращене олійне фарбування. | 8,3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двері та ворота | 1. Двері дерев’яні щитові; люки та лази; покращене олійне фарбування. 2. Ворота дерев’яні (4,8 м2) з утепленими полотнами та хвірткою; оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю по азбесту з одного боку. | 7,3 | 5,2 | 2,1 |
| Балкон | Дерев’яний: каркас із бруса, обшитий струганими дошками; підлоги дощаті товщиною 28 мм; покращене олійне фарбування підлог, огородження прооліфлене та покрите лаком. | 0,6 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка стін; вапняне фарбування по штукатурці або цеглі (62%); емалеве фарбування стін та стель (35%); покращене олійне фарбування (3%). | 4,8 | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (33 м2). | 1,1 | - | - |
| Сходи | 1. Внутрішньоквартирні дерев’яні (3,74 м2) з підшивкою дошками та покращеним олійним фарбуванням; дерев’яне огородження з дощок, прооліфлення, покриття лаком. 2. Сходи цокольного поверху з бетонних набивних сходинок по готовій основі (3 сходинки). | 1,6 | 1,4 | 0,2 |
| Ґанок | 1. Площадка (3м2): підстильний бетонний шар по ущільненому щебенем ґрунту; цементна стяжка товщиною 20мм; цегляні стінки. 2. Сходи зовнішні з бетонних набивних сходинок по готовій основі (3 сходинки). | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
| Опалення | Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,4 м3); пічні прилади; передтопковий лист. | 2,1 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. | 3,0 | - | - |

*В вартості фундаментів врахована вартість стін цоколя

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 2):

| Водопровід літній | 0,4 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,2 | Телебачення | 2,0 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | 0,4 |

Таблиця № 5-3

| ## ТИП № 5-3 | ## Садовий цегляний будинок з господарським блоком в цокольному поверсі та мансардою |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 232,66 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 395 м3 | 32 м | 58,73 м2 | 2,6 | 2,58 м |  | 0,54 |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 м3 | 27,08 м | 36,73 м2 | 1 | 2,25 м |  | 0,74 |  |  |
| Цокольний поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 м3 | 31,76 м | 57,77 м2 | 1 | 2,5 м |  | 0,55 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % |  | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти* (55,9 м3) – стрічкові бутобетонні, товщиною 35см, глибина закладання 1,0 м; цокольний поверх висотою 2,4 м; гідроізоляція; земляні роботи. 2. Вимощення (26 м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30 мм; щебенева основа товщиною 150мм. |  |  |  | 19,5 |  | 18,6 | 0,9 |
| Стіни | З повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 (46,7м3) на цементно-вапняному розчині; перемички залізобетонні брускові: 1. на 1-му поверсі товщиною 38 см (61,7%), у т.ч. димові труби; 2. на мансарді товщиною 25 см (38,3%), у т.ч. фронтони. |  |  |  | 16,9 |  | 12,0 | 4,9 |
| Перегородки | 1. З керамічної повнотілої цегли неармовані товщиною 12 см (29%). 2. Дощаті одношарові під штукатурку (71,0%). |  |  |  | 1,0 |  | 0,3 | 0,7 |
| Перекриття | 1. Над цокольним та 1-м поверхом - збірні залізобетонні багатопустотні панелі (66,6%). 2. Над мансардою - щитовий накат по дерев’яних балках (33,4%). |  |  |  | 8,1 |  | 5,2 | 2,9 |
| Підлоги | 1. Житлові кімнати, кухня, веранда - дощаті підлоги товщиною 28 мм по лагах; плити теплоізоляційні (62,4%). 2. Господарські приміщення – цементні, товщиною 20 мм по підстилаючому бетонному шару, гідроізоляція толем (37,6%). |  |  |  | 11,4 |  | 7,0 | 4,4 |

Таблиця № 5-3 (продовження)

| Дах та покрівля | 1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; слухові вікна. 2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25 мм (26,5 м2). | 10,7 | 10,1 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна | Дерев’яні зі спареними рамами (22,85 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3мм; покращене олійне фарбування. | 8,8 | - | - |
| Двері та ворота | 1. Двері дерев’яні щитові (71%); покращене олійне фарбування. 2. Ворота дерев’яні (29%) з утепленими полотнами та хвірткою, оббиті покрівельною оцинкованою сталлю по азбесту з одного боку. | 6,9 | 4,6 | 2,3 |
| Оздоблення внутрішнє | Покращена штукатурка стін; оздоблення поверхонь під фарбування; вапняне фарбування по штукатурці та покращене клеєве фарбування; покращене олійне фарбування стін; емалеве фарбування стін та стелі. | 4,4 | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (59 м2). | 1,9 | - | - |
| Сходи та ґанок | 1. Внутрішньоквартирні дерев’яні (5,94 м2) з підшивкою дошками та покращеним олійним фарбуванням; дерев’яне огородження, прооліфлення, покриття лаками. 2. Ґанок: сходи з залізобетонних сходинок по готовій основі; цементна стяжка товщиною 20мм по підстилаючому бетонному шару; цегляні стіни огородження. | 3,3 | 2,4 | 0,9 |
| Опалення | Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,35 м3); пічні прилади; передтопковий лист. | 2,3 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. | 3,3 | - | - |
| Газо-забезпечення | Побутова підлогова чотирьохпальникова плита на скрапленому газі від балону. | 1,5 | - | - |

*В вартості фундаментів врахована вартість стін цоколя

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 3):

| Водопровід літній | 0,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,2 | Телебачення | 2,0 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | 0,6 |

Таблиця № 5-4

| ## ТИП № 5-4 | ## Садовий цегляний одноповерховий будинок з мансардою |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 252,49 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 177 м3 | 26,2 м | 42,81 м2 | 1,39 | 2,97 м |  | 0,61 |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 м3 | 18,42 м | 16,76 м2 | 1 | 2,25 м |  | 1,10 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти стовпчасті бутобетонні товщиною 50х50 см, глибина закладання 0,2 м (1,6 м3); земляні роботи. 2. Цоколь висотою 0,45 м з керамічної повнотілої цегли (1,5 м3); армоцементний пояс товщиною 70 мм, перемички - рядові цегляні. 3. Вимощення - глинощебеневе. |  |  |  | 6,2 | 2,2 | 2,7 | 1,3 |
| Стіни | З порожнистої керамічної цегли М-100 на цементно-вапняному розчині товщиною 25 см з розшиттям швів (19,5 м3); перемички – брускові залізобетонні. |  |  |  | 18,5 | - | - | - |
| Перегородки | Дерев’яні каркасні, обшиті гіпсокартонними листами (26,2 м2). |  |  |  | 1,8 | - | - | - |
| Перекриття | 1. Цокольне (52%): дерев’яні балки з дощатими підлогами; мінераловатний утеплювач. 2. Міжповерхове (28%): по дерев’яних балках щити накату, з дощатими підлогами; мінераловатні плити. 3. Горищне (20%): дерев’яні балки зі щитами накату; мінераловатні плити. |  |  |  | 25,9 | 12,4 | 9,7 | 3,8 |
| Підлоги | Вартість підлог входить до вартості перекриття |  |  |  | - | - | - | - |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; звиси, підшиті дошками; фронтон, обшитий азбестоцементними листами. |  |  |  | 13,0 | - | - | - |

Таблиця № 5-4 (продовження)

| Вікна | Дерев’яні одинарні (7,9 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3 мм; покращене фарбування білилом по дереву. | 3,8 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двері | Дерев’яні щитові (7,2 м2); покращене фарбування білилом по дереву. | 3,7 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Обличкування стін сухою штукатуркою; обклеювання стін та стелі житлових кімнат шпалерами; фарбування стелі кухні водоемульсійними сумішами; олійне фарбування підлоги, стін та стелі веранди; підшивка стелі мансарди ДВП. | 9,0 | - | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | 1. Олійне фарбування лобових дощок та карнизних звисів (21 м2). 2. Покращена штукатурка цоколя цементним розчином; перхлорвінілове фарбування цоколя (6 м2). | 0,9 | 0,5 | 0,4 | - |
| Веранда | Веранда (10,1 м2): дерев’яний каркас, обшитий азбестоцементними листами; настил з дощок; засклені одинарні рами. | 4,7 | - | - | - |
| Сходи та ґанок | 1. Сходи дерев’яні (2,04 м2) з огородженням; підшивка стелі ДВП; олійне фарбування. 2. Ґанок на три сходинки, дерев’яний з дощатими підлогами (1,7 м2); цементна стяжка, підстилаючий шар із щебеня. | 1,8 | 1,3 | 0,5 | - |
| Опалення | Цегляна піч з топкою під дрова (1,43 м3), обштукатурена; цегляна димова труба; пічні прилади; передтопковий лист. | 3,1 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. | 5,6 | - | - | - |
| Радіо та зв’язок | Радіо - від зовнішніх мереж. | 1,2 | - | - | - |
| Блискавко-захист | Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. | 0,8 | - | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 4):

| Водопровід літній | 0,6 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,4 | Телебачення | 3,1 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | - |

Таблиця № 5-5

| ## ТИП № 5-5 | ## Садовий цегляний будинок з мансардою, кухнею та закритою верандою |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 283,34 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 127 м3 | 22,78 м | 31,74 м2 | 1,49 | 2,69 м | 0,72 |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 м3 | 16,2 м | 15,5 м2 | 1 | 2,22 м | 1,05 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти – стовпи 2х2 цегли, глибина закладання 0,5 м; цоколь висотою 0,2 м з цегли керамічної повнотілої; гідроізоляція; земляні роботи. 2. Вимощення - глинощебеневе. |  |  |  | 10,1 | 8,0 | 2,1 |
| Стіни | Прості з повнотілої силікатної одинарної цегли М-100 товщиною 25 см (13,5 м3). Перемички - армоцегляні. |  |  |  | 9,6 | - | - |
| Перекриття | 1. Цокольне перекриття (50%): дерев’яні балки, дощаті підлоги товщиною 28 мм. 2. Горищне перекриття (50%): дерев’яні балки з підшивкою дошками; утеплювач - мінераловатні плити (над кімнатою з опаленням). |  |  |  | 12,9 | 7,0 | 5,9 |
| Підлоги | В мансарді - дощаті по готовій основі (13,6 м2). |  |  |  | 2,9 | - | - |
| Дах та покрівля | 1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; фронтони та звиси, обшиті струганими дошками. 2. Ходові дошки по горищу. |  |  |  | 12,6 | 12,4 | 0,2 |
| Вікна | В кімнаті та на мансарді (7,2 м2) - дерев’яні зі спареними рамами; дошки підвіконні; скло товщиною 3 мм. |  |  |  | 7,5 | - | - |
| Двері | В кімнаті та на мансарді (6,2 м2) - дерев’яні щитові глухі; люки та лази. |  |  |  | 5,8 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | 1. Штукатурка стін та труби вапняним розчином; покращене клеєве фарбування приміщень; покращене фарбування підлог, дерев’яних сходів, ґанку, вікон та дверей. 2. Обшивка стін та підшивка стелі струганими дошками; прооліфлення віконних рам веранди, стелі та дерев’яних стін. |  |  |  | 9,5 | 3,7 | 5,8 |
| Оздоблення зовнішнє | Покращене штукатурення цоколя цементно-вапняним розчином; високоякісне штукатурення укосів по цеглі. |  |  |  | 0,5 | - | - |
| Веранда | Дерев’яний каркас, дошки обшивки; цокольне перекриття по балках з дощатими підлогами (7,2 м2); підсипка ґрунту під підлоги; скління дверних полотен та фрамуг. |  |  |  | 6,7 | - | - |
| Мансарда | Дерев’яний каркас; обшивка фронтону, стін та стелі струганими дошками. |  |  |  | 11,4 | - | - |
| Сходи та ґанок | 1. Сходи на мансарду дерев’яні з огородженням (3,6 м2). 2. Ґанок на три сходинки, дерев’яний. |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 0,3 |

Таблиця № 5-5 (продовження)

| Опалення | Цегляна піч з топкою під дрова, обштукатурена; цегляна димова труба; пічні прилади; передтопковий лист. | 5,4 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. | 4,1 | - | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 5):

| Водопровід літній | 0,8 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,6 | Телебачення | 3,7 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | 1,0 |

Таблиця № 5-6

| ## ТИП № 5-6 (94) | ## Садовий цегляний будинок в двох рівнях з заскленою верандою та господарським блоком |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Висота житлового поверху Н | Висота цокольного поверху h | 271,17 грн. |
| 134 м3 | 29,78 м2 | 2,5 м | 2,0 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент цегляний стрічковий товщиною 38 см. Під верандою – залізобетонні або металеві стовпи. |  |  | 4,7 |
| Стіни | Цегляні товщиною 25 см під розшиття швів, всередині обштукатурені. |  |  | 14,7 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  |  | 30,1 |
| Перекриття | По балках із бруса, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані. |  |  | 5,9 |
| Підлоги | Дощаті, на 1-му поверсі - по лагах на цегляних стовпчиках, на 2-му – по балках перекриття, пофарбовані. |  |  | 10,6 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів по латах з дощок. |  |  | 9,2 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  |  | 12,7 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  |  | 7,8 |
| Сходи | Зовнішні, дерев’яні, пофарбовані. |  |  | 1,6 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  |  | 2,7 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 6):

| Водопровід літній | 0,8 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,5 | Телебачення | 3,7 |
| Опалення пічне | 3,5 | Блискавкозахист | 1,0 |

Таблиця № 5-7

| ## ТИП № 5-7 (95) | ## Садовий цегляний будинок з заскленою верандою |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 265,89 грн. |
| 98 м3 | 35,0 м2 | 2,8 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Цегляні стрічкові товщиною 38 см. |  | 6,8 |
| Стіни | Цегляні товщиною 25 см під розшиття швів, всередині обштукатурені. |  | 12,3 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 3,1 |
| Перекриття | По балках із бруса, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані. |  | 27,8 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані. |  | 14,3 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів. |  | 15,8 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 10,9 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 6,7 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,3 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 7):

| Водопровід літній | 0,9 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,9 | Телебачення | 4,9 |
| Опалення пічне | 4,8 | Блискавкозахист | 1,2 |

Таблиця № 5-8

| ## ТИП № 5-8 (96) | ## Садовий цегляний будинок |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 255,10 грн. |
| 32 м3 | 13,06 м2 | 2,45 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Цегляні стрічкові товщиною 25 см. |  | 8,0 |
| Стіни | Цегляні товщиною 12 см, ззовні під розшиття швів, всередині обштукатурені. |  | 14,2 |
| Перекриття | По балках з бруса, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані. |  | 14,6 |
| Підлоги | Дощаті по лагах, укладених по основі з цегляного щебеню, пофарбовані. |  | 18,3 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів. |  | 22,3 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 10,1 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 6,2 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 6,3 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 8):

| Водопровід літній | 1,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,8 | Телебачення | 15,9 |
| Опалення пічне | 12,2 | Блискавкозахист | 2,1 |

Таблиця № 5-9

| ## ТИП № 5-9 (97) | ## Садовий будинок зі стінами з бутового каменю та з дощатими перегородками |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 263,32 грн. |
| 78 м3 | 28,89 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент стрічковий бутовий, товщиною 50 см. Цоколь бутовий, товщиною 50 см та висотою 0,3 м. |  | 7,8 |
| Стіни | З бутового каменю, товщиною 40 см, з двох боків обштукатурені. |  | 24,9 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 4,1 |
| Перекриття | По балках з бруса, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені. |  | 15,2 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі зі шлаку, пофарбовані. |  | 14,4 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 18,4 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 7,7 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 4,7 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,8 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 9):

| Водопровід літній | 1,0 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,1 | Телебачення | 6,3 |
| Опалення пічне | 6,1 | Блискавкозахист | 1,2 |

Таблиця № 5-10

| ## ТИП № 5-10 (98) | ## Садовий будинок з бутового каменю |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 265,80 грн. |
| 44 м3 | 16,6 м2 | 2,65 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент зі щебеню товщиною 50 см. Цоколь з бутового каменю, товщиною 50 см, висотою 0,25 м. |  | 6,9 |
| Стіни | З бутового каменю, товщиною 40 см, з двох боків обштукатурені. |  | 33,0 |
| Перекриття | По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені. |  | 13,4 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані. |  | 12,7 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 18,7 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 7,1 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 4,4 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 3,8 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 10):

| Водопровід літній | 1,4 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,5 | Телебачення | 11,1 |
| Опалення пічне | 10,7 | Блискавкозахист | 1,8 |

Таблиця № 5-11

| ## ТИП № 5-11 (99) | ## Садовий будинок зі стінами та перегородками з черепашника |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 240,97 грн. |
| 67 м3 | 24,81 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент стрічковий, з бутового або цегляного щебеню, товщиною 40 см. Цоколь з черепашника товщиною 20 см, висотою 0,3 м. |  | 6,4 |
| Стіни | З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені. |  | 14,1 |
| Перегородки | З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені. |  | 2,7 |
| Перекриття | По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені. |  | 18,3 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані. |  | 16,3 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 22,1 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 10,2 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 6,2 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 3,7 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 11):

| Водопровід літній | 1,2 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,3 | Телебачення | 8,0 |
| Опалення пічне | 7,7 | Блискавкозахист | 1,5 |

Таблиця № 5-12

| ## ТИП № 5-12 (100) | ## Садовий будинок з черепашника |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 243,73 грн. |
| 36 м3 | 13,3 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент стрічковий, з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь з черепашника товщиною 35 см, висотою 0,25 м. |  | 7,1 |
| Стіни | З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені. |  | 18,0 |
| Перекриття | По дерев’яних балках, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені. |  | 18,1 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані. |  | 17,2 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 19,8 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 8,8 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 5,4 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 5,6 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 12):

| Водопровід літній | 1,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,8 | Телебачення | 14,8 |
| Опалення пічне | 14,4 | Блискавкозахист | 2,4 |

Таблиця № 5-13

| ## ТИП № 5-13 (103) | ## Садовий будинок саманний |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 236,47 грн. |
| 69 м3 | 25,6 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м. |  | 6,8 |
| Стіни | Із саману товщиною 25 см, з двох боків обштукатурені глиною. |  | 12,3 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 4,1 |
| Перекриття | По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене. |  | 18,6 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню. |  | 16,6 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 22,4 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 9,7 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 5,9 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 3,6 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 13):

| Водопровід літній | 1,2 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,3 | Телебачення | 7,9 |
| Опалення пічне | 7,7 | Блискавкозахист | 1,9 |

Таблиця № 5-14

| ## ТИП № 5-14 (102) | ## Садовий будинок зі шлакоблоків |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 276,28 грн. |
| 38 м3 | 14,3 м2 | 2,65 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент стрічковий, з цегляного щебеню, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,25 м. |  | 6,3 |
| Стіни | Зі шлакоблоків товщиною 25 см, з обох боків обштукатурені. |  | 32,3 |
| Перекриття | По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені. |  | 15,0 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню. |  | 14,2 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 15,6 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 7,1 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 4,3 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 5,2 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 14):

| Водопровід літній | 1,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,8 | Телебачення | 12,2 |
| Опалення пічне | 12,1 | Блискавкозахист | 2,2 |

Таблиця № 5-15

| ## ТИП № 5-15 | ## Садовий будинок зі стінами з щитових конструкцій з підвалом та мансардою |  |  |  |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 307,8 грн. |  |  |
| Об’єм V | Периметр P | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота поверху Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 174 м3 | 26,34 м | 41,47 м2 | 1,84 | 2,28 м |  | 0,64 |  |  |
| В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 м3 | 21,2 м | 22,20 м2 | 1 | 1,7 м |  | 0,95 |  |  |
| В тому числі: Підвал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 м3 | 14,4 м | 12,74 м2 | 1 | 1,65 м |  | 1,13 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти та цоколь | 1. Фундаменти – стовпи з керамічної повнотілої цегли по бетонних стовпах; глибина закладання 0,6 м, підвалу – 1,8 м; цоколь - забірка з цегли керамічної повнотілої одинарної, товщина 12 см, висота 38 см; піщана основа; гідроізоляція; земляні роботи. 2. Стіни підвалу: з монолітного бетону товщиною 40 см; підстилаючий бетонний шар товщиною 75 мм; гідроізоляція. |  |  |  | 11,4 | 5,6 | 5,8 | - |
| Стіни | 1. Стіни зовнішні (68,2%): збірні дерев’яні трьохшарові щити, товщина 102 мм; утеплення із плит мінераловатних; пергамін; обшивка з двох сторін струганими дошками. 2. Стіни внутрішні (14,5%): збірні дерев’яні трьохшарові щити, товщина 102 мм; обшивка з двох сторін струганими дошками. 3. Стіни веранди (17,3%): збірні дерев’яні одношарові щити товщиною 88 мм; обшивка з однієї сторони струганими дошками. |  |  |  | 30,0 | 22,4 | 3,8 | 3,9 |
| Перегородки | З керамічної повнотілої цегли товщиною 12 см, неармовані, без утеплення, обштукатурені вапняним розчином. |  |  |  | 0,2 | - | - | - |
| Перекриття | 1. Цокольне (51%): по балках з настилом із неструганих дощок товщиною 40 мм; тепло- і звукоізоляція суцільна товщиною 40 мм із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному; підлоги дощаті товщиною 28 мм; олійне фарбування підлоги. 2. Над 1-м поверхом (49%): по дерев’яних балках із суцільної деревини без черепних брусків, щити накату; утеплення плитами мінераловатними на бітумному зв’язувальному товщиною 40 мм; пароізоляція; підлога мансарди з дощок товщиною 28 мм. |  |  |  | 23,7 | 12,5 | 11,2 | - |

Таблиця № 5-15 (продовження)

| Підлоги | В підвалі: цементна стяжка товщиною 20мм з залізненням по ущільненому щебенем грунту. | 0,8 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів; покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по дерев’яних латах; підшивка стелі дошками обшивки. | 7,5 | - | - | - |
| Вікна | Дерев’яні двостулкові зі спареними рамами (82,7%); на веренді – одностулкові з одинарними рамами (17,3%); скло товщиною 3 мм; поліпшене фарбування. | 9,3 | - | - | - |
| Двері | Дерев’яні щитові глухі, однополотні; поліпшене фарбування. | 4,3 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | 1. Облицювання каркасів стін листами сухої штукатурки; обклеювання стін шпалерами; просте фарбування стель водоемульсійними сумішами; прооліфка та покриття олійними фарбами стін веранди. 2. Оздоблення підвалу: суцільне одношарове штукатурення стін цементно-вапняним розчином. | 3,5 | 3,2 | 0,3 | - |
| Оздоблення зовнішнє | Прооліфка та покриття стін олійними фарбами. | 0,9 | - | - | - |
| Сходи та ґанок | 1. Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з підшивкою дошками (3,7 м2). 2. Ґанок дерев’яний на три сходинки. | 4,1 | 2,5 | 1,5 | - |
| Опалення | Піч і димова труба з цегли керамічної одинарної повнотілої; передтопковий лист, пічні прилади. | 2,3 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В: 1. будинку; 2. підвалу. | 2,0 | 1,8 | 0,2 | - |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 15):

| Водопровід літній | 0,6 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,4 | Телебачення | 2,6 |
| Опалення пічне | - | Блискавкозахист | 0,7 |

Таблиця № 5-16

| ## ТИП № 5-16 (111) | ## Садовий будинок дерев’яний каркасний з дощатими стінами, обштукатуреними |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 254,23 грн. |
| 90 м3 | 34,6 м2 | 2,6 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент – дерев’яні стоянці. |  | 6,4 |
| Стіни | Каркас з деревини, обшивка дошками та обштукатурення з двох боків. |  | 26,9 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 4,6 |
| Перекриття | По дерев'яних балках з накатом, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, пофарбовані. |  | 19,2 |
| Підлоги | Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані. |  | 17,3 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля толева. |  | 10,1 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 8,2 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 5,0 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,3 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 16):

| Водопровід літній | 0,9 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 1,9 | Телебачення | 5,9 |
| Опалення пічне | 5,5 | Блискавкозахист | 1,6 |

Таблиця № 5-17

| ## ТИП № 5-17 (112) | ## Садовий будинок дерев’яний каркасний з заскленою верандою (на залізобетонних палях) |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 294,24 грн. |
| 88 м3 | 35,2 м2 | 2,5 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент – залізобетонні палі (стовпи) з обв’язкою металевими балками. |  | 9,1 |
| Стіни | Каркасні, з бруса, обшитого дошками всередині, обштукатурені. |  | 14,0 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 3,5 |
| Перекриття | По балках з деревини, з накатом, з утеплювачем: горищне – підшите дошками та пофарбоване, нижнє – підшите дошками, обштукатурене. |  | 27,5 |
| Підлоги | Дощаті, по балках перекриття, пофарбовані. |  | 12,7 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі. |  | 14,0 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 8,6 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 5,7 |
| Сходи | Зовнішні, дерев’яні, з площадкою. |  | 2,3 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,6 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 17):

| Водопровід літній | 0,9 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,0 | Телебачення | 5,2 |
| Опалення пічне | 4,9 | Блискавкозахист | 1,4 |

Таблиця № 5-18

| ## ТИП № 5-18 (107) | ## Садовий будинок дерев’яний каркасний зі стінами з пластин в закидання |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 340,30 грн. |
| 67 м3 | 24,8 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м. |  | 4,3 |
| Стіни | Каркасні з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені глиняним розчином. |  | 41,9 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 2,6 |
| Перекриття | По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене. |  | 10,2 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню, пофарбовані. |  | 11,6 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 14,1 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 7,8 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 4,8 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,7 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 18):

| Водопровід літній | 1,2 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,3 | Телебачення | 5,7 |
| Опалення пічне | 5,5 | Блискавкозахист | 1,5 |

Таблиця № 5-19

| ## ТИП № 5-19 (110) | ## Садовий будинок дерев’яний каркасний зі стінами з чистих дощок, пофарбованими |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 389,9 грн. |
| 30 м3 | 12,5 м2 | 2,4 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Шлакобетонні, товщиною 40 см. |  | 7,2 |
| Стіни | Каркас з бруса, обшитий з двох боків чистими дошками, пофарбовані олійною фарбою. |  | 35,8 |
| Перегородки | Дощаті, з обшивкою по каркасу з одного боку чистими дошками, пофарбовані. |  | 1,7 |
| Перекриття | По балках з бруса, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, пофарбоване. |  | 8,1 |
| Підлоги | Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані. |  | 10,7 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів. |  | 18,7 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 9,7 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 5,9 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,2 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 19):

| Водопровід літній | 1,6 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,8 | Телебачення | 10,4 |
| Опалення пічне | 10,2 | Блискавкозахист | 2,7 |

Таблиця № 5-20

| ## ТИП № 5-20 (105) | ## Садовий будинок зі стінами ставленими з пластин та з дощатими перегородками |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 336,28 грн. |
| 64 м3 | 23,7 м2 | 2,7 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м. |  | 4,0 |
| Стіни | Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені вапняним розчином. |  | 35,8 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені. |  | 3,9 |
| Перекриття | По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене. |  | 13,7 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню. |  | 13,0 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі. |  | 14,7 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 7,5 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 4,6 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 2,8 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 20):

| Водопровід літній | 1,2 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 2,3 | Телебачення | 6,1 |
| Опалення пічне | 5,8 | Блискавкозахист | 1,6 |

Таблиця № 5-21

| ## ТИП № 5-21 (106) | ## Садовий будинок ставлений з пластин |  | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова висота поверху Н | 382,35 грн. |
| 33 м3 | 12,7 м2 | 2,6 м |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундаменти та цоколь | Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м. |  | 4,1 |
| Стіни | Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені глиняним розчином. |  | 46,2 |
| Перекриття | По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене. |  | 11,6 |
| Підлоги | Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню. |  | 11,1 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі. |  | 13,0 |
| Вікна | Віконні рами одинарні, стулкові. |  | 6,3 |
| Двері | Однополотні, щитові глухі та фільонкові. |  | 3,8 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220/380 В. |  | 3,9 |

- Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 21):

| Водопровід літній | 1,5 | Газозабезпечення | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Каналізація в дворову мережу | 3,8 | Телебачення | 10,2 |
| Опалення пічне | 9,9 | Блискавкозахист | 2,5 |

## ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

## до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 садових будинків
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 5-01

### Фундаменти садових будинків

| № поз. | Конструкція та матеріал фундаментів | Товщина фундаментів та цоколя, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-30 | 35-45 | 50-55 |
| 1 | Фундаменти стрічкові | Поправочні коефіцієнти |  |  |
| 1.1 | Цегляні, з цегли керамічної повнотілої | 0,65 | 1,00 | 1,32 |
| 1.2 | З бутового каменю | 0,67 | 0,74 | 0,92 |
| 1.3 | Бутобетонні монолітні | 0,77 | 1,03 | 1,28 |
| 1.4 | Зі шлакобетону | - | 1,11 | 1,40 |
| 1.5 | З цегляного щебеню | 0,50 | 0,64 | 0,77 |
| 1.6 | Те саме, з цегляним цоколем | 0,67 | 0,80 | - |
| 2 | Фундаменти стовпчасті, дерев’яні стоянці, палі | Цоколь |  |  |
|  |  | забірка в 0,5 цегли | без забірки | обшитий дошками |
| 2.1 | Стовпи з цегли керамічної повнотілої армовані | 0,51 | 0,40 | - |
| 2.2 | Стовпи бутобетонні | 0,42 | 0,30 | - |
| 2.3 | Стовпи бетонні | 0,44 | 0,33 | - |
| 2.4 | Стоянці дерев’яні | 0,69 | 0,57 | 0,72 |
| 2.5 | Палі залізобетонні (стовпи) з ростверком | - | 1,51 | 1,95 |

Таблиця 5-03

### Перекриття садових будинків

| № поз. | Вид, матеріал і конструкція перекриттів | Поправочний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1 | По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, олійне фарбування | 1,00 |
| 2 | Те саме, обштукатурене | 0,93 |
| 3 | По балках з бруса, з утеплювачем, несучою підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 1,17 |
| 4 | Те саме, з олійним фарбуванням | 1,25 |
| 5 | По балках з бруса, з накатом з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене | 1,34 |
| 6 | Те саме, з олійним фарбуванням | 1,43 |
| 7 | Те саме, зі щитовим накатом, обштукатурене | 1,53 |
| 8 | Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей | 0,59 |
| 9 | Те саме, з пароізоляцією та утеплювачем | 0,86 |

Таблиця 5-02

### Стіни садових будинків

| № поз. | Конструкція та матеріал стін | Товщина стін, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 | 20-30 | 35-45 | 50-55 |
| 1.0 | Зі штучних і природних кам'яних матеріалів | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |
| 1.1 | З цегли керамічної повнотілої | 0,77 | 1,00 | 1,50 | 2,04 |
| 1.2 | З цегли керамічної порожнистої | - | 1,02 | 1,54 | 2,03 |
| 1.3 | З цегли силікатної | - | 0,76 | 1,16 | 1,56 |
| 1.4 | Цегляно – колодязні з заповненням порожнин керамзитовим гравієм | - | - | 1,41 | 1,90 |
| 1.5 | З легкобетонних каменів | - | 0,85 | 1,13 | 1,42 |
| 1.6 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | - | 0,96 | 1,30 | 1,64 |
| 1.7 | З каменів черепашника, вапняку, туфу | - | 0,93 | 1,24 | 1,55 |
| 1.8 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | - | 1,00 | 1,38 | 1,75 |
| 1.9 | З бутового каменю | - | 0,79 | 1,04 | 1,31 |
| 1.10 | Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли | - | - | 1,19 | 1,54 |
| 1.11 | Зі шлакобетонних блоків | - | 0,93 | 1,23 | 1,54 |
| 1.12 | Саманні | - | 0,78 | 0,93 | 1,27 |
| 1.13 | Те саме, облицьовані в 0,5 цегли | - | - | 1,21 | 1,60 |
| 2.0 | Шлакобетонні та глинобитні |  |  |  |  |
| 2.1 | Шлакобетонні набивні | - | 1,17 | 1,56 | 1,95 |
| 2.2 | Глинобитні та глиновалькові | - | 0,97 | 1,21 | 1,47 |
| 2.3 | Те саме, облицьовані в 0,5 цегли | - | - | 1,40 | 1,59 |
| 3.0 | #### Дерев’яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні, щитові | Обмазані глиною з зовніш-нього боку | Обшту-катурені з зовніш-нього боку | Обшиті з зовніш-нього боку дошками, пофарб. | Обли-цьовані з зовніш-нього боку в 0,5 цегли |
| 3.1 | Ставлені з пластин | 1,27 | 1,43 | 1,56 | 1,80 |
| 3.2 | Ставлені з колод (кругляку) | 2,17 | 2,36 | 2,55 | 2,77 |
| 3.3 | Сторчові чи у закидання з пластин з об-штукатуреною внутрішньою поверхнею | 1,53 | 1,75 | 1,91 | 2,13 |
| 3.4 | Те саме, з обаполів чи дощок | 1,42 | 1,64 | 1,77 | 2,03 |
| 3.5 | Каркасно-обшивні з засипкою шлаком | - | 1,27 | 1,38 | - |
| 3.6 | Каркас, обшитий в одну дошку | - | - | 0,96 | - |
| 3.7 | Дерев’яні щитові 3-х шарові | - | - | 1,49 | 1,70 |
| 3.8 | Ставлені з пластин з бічною ізоляцією глиною внутрішньої поверхні | 1,32 | 1,54 | 1,67 | 1,87 |

Таблиця 5-04

### Підлоги садових будинків

| № поз. | Конструкція та матеріал підлог | З улашту-ванням основи | По готовій основі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошки товщиною 28 мм по лагах по цегляним стовпчикам на бетонній основі, пофарбовані | 1,00 | 0,74 |
| 2 | Паркет по чорній підлозі по лагах на цегляних стовпчиках | 2,01 | 1,46 |
| 3 | Плитка керамічна по бетонній основі | 0,73 | 0,46 |
| 4 | Лінолеум по бетонній основі | 0,49 | - |
| 5 | Цементна чи асфальтна стяжка по бетонній основі | 0,35 | 0,10 |
| 6 | Цегляні | 0,29 | - |
| 7 | Глинобитні по щебеневій основі | 0,31 | - |

Таблиця 5-05

### Дах та покрівля садових будинків

| № поз. | Матеріал покрівель | Крокви |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З пиломатеріалів (дощок та бруса) | З деревини (кругляку) |
| 1 | Азбестоцементні хвилясті листи | 1,26 | 1,00 |
| 2 | Металочерепиця “Монтерей” | 2,62 | - |
| 3 | Бітумна черепиця “Моравія” | 2,80 | - |
| 4 | Сталь покрівельна чорна | 1,56 | 1,31 |
| 5 | Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська | 1,89 | 1,64 |
| 6 | Черепиця сталева, етерніт | 1,41 | 1,12 |
| 7 | Черепиця пазова керамічна чи цементна, дрань покрівельна, руберойд в два шари, очерет з глиняним змащенням | 1,51 | 1,21 |
| 8 | Толь в 2 шари | 1,24 | 0,96 |
| 9 | Толь в 1 шар | 1,15 | 0,88 |
| 10 | Тес в 2 шари | 1,72 | 1,40 |

# 6.   ГОСПОДАРСЬКО – ПОБУТОВІ БУДІВЛІ.

Таблиця 6 - 1

| ## ТИП № 6-1 | ## Літня кухня, погріб, баня, цегляні, зблоковані. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Розрахункова кількість поверхів n | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі Р/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |
| 147,0 м3 | 37,29 м2 | 1,56 | 2,53 м | 0,79 |  | 288,75 грн. |  |  |
| ##### В тому числі: Погріб під частиною будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 м3 | 20,79 м2 | 1 | 1,92 м | 0,88 |  | - |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. |  |  |  | 23,2 | 22,1 | 1,1 | - |
| Стіни | 1. З цегли керамічної товщ. 38 см, перемички брускові (61,0%) 2. З цегли керамічної товщ. 25 см, перемички брускові, димові труби цегляні (39%) |  |  |  | 17,5 | 10,5 | 7,0 | - |
| Перегородки | Дощаті щитові, товщиною 50 мм. |  |  |  | 0,5 | - | - | - |
| Перекриття | 1. Літня кухня, баня - балки по кам'яних стінах з накатом із дощок, плити теплоізоляційні (55,4%) 2. Над погребом – щитове, підшивка стелі, плити теплоізоляційні (44,6%) |  |  |  | 6,8 | 5,5 | 1,3 | - |
| Підлоги | 1. Літня кухня – дощаті, покриття з щитів дерев’яних рейкових, пароізоляція (18,1%), 2. Погріб, баня – цементні, покриття цементне товщ. 20 мм, ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар (48,3%). 3. Баня – рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусків, вогнезахист дерев’яних конструкцій (33,6%). |  |  |  | 11,0 | 2,4 | 2,2 | 6,4 |
| Дах та покрівля | Покрівля скатна, крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню |  |  |  | 8,4 | - | - | - |
| Вікна | Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм. |  |  |  | 2,5 | - | - | - |
| Двері | Щитові однополотні, глухі |  |  |  | 5,9 | - | - | - |
| Сходи | Бетонні набивні, огородження сходових площадок перилами (погріб). |  |  |  | 0,7 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь. |  |  |  | 1,7 | - | - | - |
| Піч з водогрійною колонкою | 1 – Піч кухонна цегляна, 2 - Водогрійна колонка |  |  |  | 5,4 | 3,46 | 1,94 | - |
| Опалення | Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам’янка |  |  |  | 8,9 | - | - | - |
| Водопровід | Літній – від зовнішніх мереж |  |  |  | 0,8 | - | - | - |
| Каналізація | Побутова в дворову мережу |  |  |  | 1,0 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220 В |  |  |  | 5,7 | - | - | - |

Таблиця 6 - 2

| ## ТИП № 6-2 | ## Літня кухня з погребом, цегляні. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Кількість поверхів n | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 96,0 м3 | 19,54 м2 | 2,06 | 2,55 м | 0,93 |  | 242,6 грн. |  |
| ##### В тому числі: Погріб |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 м3 | 20,79 м2 | 1 | 1,92 м | 0,88 |  | - |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | ###### Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ.100 мм. |  |  |  | 33,4 | 31,7 | 1,7 |
| Стіни | З цегли повнотілої одинарної керамічної, товщ. 25 см, перемички брускові, кладка димової труби. |  |  |  | 19,7 | - | - |
| Перекриття | З дощатих щитів, товщ. 25 мм, тепло- та звукоізоляція (погріб). |  |  |  | 2,4 | - | - |
| Підлоги | 1. Літня кухня – дощата, покриття з щитів дерев’яних товщ. – 28 мм, пароізоляція (40,2%), 2. Погріб – цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнений щебенем ґрунт, (59,8%) |  |  |  | 3,3 | 2,5 | 0,8 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів звичайного профілю по решетуванню, вогнезахист. |  |  |  | 8,7 | - | - |
| Вікна | Блоки віконні дерев'яні з одинарними рамами, скло товщ. 2 мм. |  |  |  | 2,3 | - | - |
| Двері | Щитові однополотні, глухі |  |  |  | 7,9 | - | - |
| Сходи | Бетонні набивні, огородження перилами (погріб). |  |  |  | 1,3 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь |  |  |  | 0,3 | - | - |
| Піч з водогрійною колонкою | 1 - Піч кухонна цегляна 2 – Водогрійна колонка |  |  |  | 9,9 | 6,38 | 3,52 |
| Водопровід | Літній – від зовнішніх мереж |  |  |  | 0,9 |  |  |
| Каналізація | Побутова в дворову мережу |  |  |  | 1,9 |  |  |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  |  | 8,0 | - | - |

Таблиця 6 - 3

| ## ТИП № 6–3 | ## Літня кухня, погріб, теплиця, цегляні, зблоковані |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм V | Площа основи S | Кількість поверхів n | Розра-хункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |
| 167,0 м3 з погребом | 44,15 м2 | 1,47 | 2,57 м | 0,86 |  | 187,65 грн. |  |  |
| ##### В тому числі: Погріб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 м3 | 20,79 м2 | 1 | 1,91 м | 0,88 |  | - |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення цементне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. покриття. |  |  |  | 29,5 | 27,9 | 1,6 | - |
| Стіни | З одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 25 см, кладка армована, перемички брускові, кладка димових труб. |  |  |  | 18,6 | - | - | - |
| Перекриття | Над погребом – щитове, щити з дощок товщ. 25 мм, плити теплоізоляційні. |  |  |  | 1,8 | - | - | - |
| Підлоги | 1. Цементна товщ. 20 мм із залізненням, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт (24,4%) 2. Дощата. Покриття з щитів дерев'яних рейкових, пароізоляція (23,9%) . 3. Глинобитна, підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт (51,7%). |  |  |  | 6,2 | 1,1 | 3,1 | 2,0 |
| Дах та покрівля | 1. Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню 2. Покриття теплиці – скляне по дерев'яних шпросах, скло товщ. 4 мм. |  |  |  | 14,0 | 7,4 | 6,6 | - |
| Вікна | Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм. |  |  |  | 4,5 | - | - | - |
| Двері | Щитові однополі, глухі |  |  |  | 7,3 | - | - | - |
| Сходи | Бетонні набивні, огородження перилами. |  |  |  | 1,0 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь |  |  |  | 0,2 | - | - | - |
| Стелаж | Елементи каркаса з брусків, покриття стелажа дошками. |  |  |  | 4,0 | - | - | - |
| Піч | Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву. |  |  |  | 3,3 | - | - | - |
| Водопровід | Літній – від зовнішніх мереж. |  |  |  | 0,6 | - | - | - |
| Каналізація | Побутова в дворову мережу |  |  |  | 1,4 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220 В |  |  |  | 7,6 | - | - | - |

Таблиця 6 - 4

| ## ТИП № 6–4 | ## Баня з цегли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 63,0 м3 | 19,59 м2 | 3,22 м | 0,91 |  | 336,50 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см; земляні роботи; 2. Вимощення цементне товщ. 20 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. |  |  | 8,9 | 6,0 | 2,9 |
| Стіни | З повнотілої одинарної керамічної цегли товщ. 38 см, кладка димових труб. Перемички брускові. |  |  | 25,5 | - | - |
| Перегородки | Дощаті одношарові під штукатурку, забрані в обв'язки. |  |  | 0,4 | - | - |
| Перекриття | Брус дерев’яний, плити теплоізоляційні, обшивка стелі дошками, люк-лаз. |  |  | 8,3 | - | - |
| Підлоги | 1. Цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнення ґрунту щебенем (39,6%); 2. Рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусків (60,4%) |  |  | 14,7 | 2,1 | 12,6 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню. |  |  | 6,6 | - | - |
| Вікна | Блоки віконні дерев'яні з одинарними та подвійними рамами, скло товщ. 2 мм. |  |  | 2,9 | - | - |
| Двері | Щитові однополотні, глухі |  |  | 6,4 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Обшивка каркасних стін дошками (мильна), вапняне фарбування по дереву, цеглі та бетону |  |  | 2,9 | - | - |
| Водопровід | Літній – від зовнішніх мереж |  |  | 0,5 | - | - |
| Каналізація | Побутова в дворову мережу |  |  | 1,9 | - | - |
| Опалення | Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам’янка |  |  | 17,6 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220 В. |  |  | 3,4 | - | - |

Таблиця 6 – 5

| ## ТИП № 6-5 | ## Господарська будівля для худоби і птиці ( Тип 1 ). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Приведена висота поверху n | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 233,0 м3 | 50,98 м2 | 1,85 | 2,47 м | 0,56 |  | 162,35 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм |  |  |  | 8,9 | 7,1 | 1,8 |
| Стіни | 1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, перемички брускові (56%); 2. Каркасні з брусків обшиті дошками з однієї сторони (44%). |  |  |  | 25,3 | 19,7 | 5,6 |
| Перегородки | Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені |  |  |  | 2,3 | - | - |
| Перекриття | Дерев'яні балки з черепними брусками з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк – лаз з щитовим полотном. |  |  |  | 16,6 | - | - |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючі глинобитні шари, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (30,0%); 2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (70,0%) |  |  |  | 6,9 | 1,3 | 5,6 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  |  | 8,6 | - | - |
| Вікна | Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням, скло товщ. 3 мм. |  |  |  | 3,6 | - | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі |  |  |  | 8,8 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування білилом вікон та дверей. |  |  |  | 1,6 | - | - |
| Жижезбірник | Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами. |  |  |  | 7,0 | - | - |
| Вентиляція | Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана. |  |  |  | 7,4 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  |  | 3,0 | - | - |

Таблиця 6 - 6

| ## ТИП №6-6 | ## Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 2 ). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 122,0 м3 | 27,5 м2 | 1,79 | 2,45 м | 0,80 |  | 222,20 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч., % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ.50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. |  |  |  | 8,2 | 6,2 | 2,0 |
| Стіни | 1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, перемички брускові (55,0%). 2. Каркасні з брусків стойки, обшивка каркасних стін (45,0%) дошками. |  |  |  | 28,6 | 21,0 | 7,6 |
| Перегородки | Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені |  |  |  | 2,8 | - | - |
| Перекриття | Дерев'яні балки з черепним бруском з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк – лаз з щитовим полотном. |  |  |  | 11,8 | - | - |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (63,8%); 2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (36,2%). |  |  |  | 3,9 | 1,9 | 2,00 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  |  | 7,5 | - | - |
| Вікна | Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням, скло товщ. 3 мм. |  |  |  | 3,7 | - | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі |  |  |  | 8,5 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування в приміщеннях по цеглі та бетону. |  |  |  | 0,1 | - | - |
| Жижезбірник | Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами. |  |  |  | 9,8 | - | - |
| Вентиляція | Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана. |  |  |  | 11,8 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  |  | 3,3 | - | - |

Таблиця 6 - 7

| ## ТИП № 6–7 | ## Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 3). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |
| 51,0 м3 | 14,74 м2 | 3,4 м | 1,04 |  | 349,20 грн. |  |
| ###### Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм |  |  | 9,3 | 6,4 | 2,9 |
| Стіни | З цегли керамічної повнотілої одинарної товщ. 38 см, перемички брускові |  |  | 25,6 | - | - |
| Перегородки | Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені |  |  | 1,6 | - | - |
| Перекриття | Дерев'яні балки з черепним бруском з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою. |  |  | 4,7 | - | - |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%); 2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%). |  |  | 3,7 | 1,3 | 2,4 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 10,0 | - | - |
| Вікна | Одностулкові зі спареними стулками, скло товщ. 3 мм. |  |  | 2,5 | - | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні глухі |  |  | 9,1 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону. |  |  | 0,1 | - | - |
| Жижезбірник | Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами. |  |  | 17,7 | - | - |
| Вентиляція | Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана. |  |  | 10,9 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  | 4,8 | - | - |

Таблиця 6 - 8

| ## ТИП № 6-8 | ## Господарська будівля для приготування кормів. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |  |
| 86,0 м3 | 24,84 м2 | 3,454 м | 0,84 | 192,65 грн. |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. |  |  | 13,2 | 10,1 | 3,1 |
| Стіни | З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, кладка димової труби, перемички брускові. |  |  | 24,7 | - | - |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар (63,2%) 2. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (36,8%) |  |  | 7,3 | 1,9 | 5,4 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 13,4 | - | - |
| Вікна | Зі спареними рамами, скло товщ. 3мм. |  |  | 11,3 | - | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі. |  |  | 4,1 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування білилом по дереву. |  |  | 1,3 | - | - |
| Піч | Піч кухонна для приготування кормів з топкою під дрова. |  |  | 6,9 | - | - |
| Водопровід | Побутово-питний від зовнішньої мережі. |  |  | 5,1 | - | - |
| Каналізація | Побутова в дворову мережу. |  |  | 3,1 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  | 9,6 | - | - |

Таблиця 6 - 9

| ## ТИП № 6-9 | ## Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з навісом, приміщенням для приготування кормів. |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 128,02 грн. |  |  |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 414,0 м3 | 44,24 м | 103,31 м2 | 1,42 | 2,82 |  | 0,428 |  |  |
| ##### В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 м3 | 26,4 м | 43,6 м2 | 1 | 2,25 м |  | 0,606 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові та стовпчасті бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см (17,5м3), обколювання бутової кладки з однієї сторони, земляні роботи, висота цоколя 15 см; 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм (34 м2). |  |  |  | 9,95 | 8,16 | 1,79 | - |
| Стіни | 1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані та димові труби цегляні, перемички брускові (36%); 2. В сараї , навісі та приміщенні для приготування кормів – товщ. 25 см, перемички брускові (39%); 3. Каркасні обшиті дошками (25%) |  |  |  | 27,11 | 15,16 | 9,30 | 2,65 |
| Перегородки | Дощаті одношарові обштукатурені, забрані в обв’язки. |  |  |  | 2,58 | - | - | - |
| Перекриття | Балки дерев’яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення - глиносолом’яна змазка, люки та лази. |  |  |  | 11,88 | - | - | - |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (49%); 2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев’яний відкритий прямокутний лоток (43%); 3. Цементне покриття товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (8%) |  |  |  | 7,18 | 2,17 | 4,56 | 0,45 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по обрешетуванню |  |  |  | 12,68 | - | - | - |
| Вікна | Зі спареними рамами, скло товщ.3 мм, часткове жалюзійне заповнення |  |  |  | 5,00 | - | - | - |
| Двері | Щитові, з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі |  |  |  | 9,19 | - | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву, просте фарбування стін колером олійним |  |  |  | 0,56 | - | - | - |

Продовження таблиці 6 - 9

| Жижезбірник | Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами. | 4,78 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Піч | Піч для приготування кормів з топкою під дрова, з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади. | 1,98 | - | - | - |
| Водо-постачання | Від зовнішніх мереж. Трубопроводи з стальних водогазопровідних оцинкованих труб. | 0,41 | - | - | - |
| Гаряче водо-постачання | Від колонок водогрійних, стальних емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1). | 1,16 | - | - | - |
| Каналізація. | Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні. | 1,23 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В | 4,31 | - | - | - |

Таблиця 6 - 10

| ## ТИП № 6-10 | ## Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з гаражем, навісом, приміщенням для приготування кормів. |  |  |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 128,10 грн. |  |  |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота Н |  | Відношення периметру до площі P/S |  |  |
| 501,0 м3 | 50,28 м | 126,09 м2 | 1,38 | 2,88 |  | 0,400 |  |  |
| ##### В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 м3 | 26,4 м | 43,6 м2 | 1 | 2,25 м |  | 0,610 |  |  |
| ##### Оглядова яма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 м3 | 11,08 м | 4,68 м2 | 1 | 1,5 |  | 2,367 |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Фундаменти | 1. Фундаменти стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, цоколь висотою 15 см, земляні роботи 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм |  |  |  | 14,57 | 13,00 | 1,57 | - |
| Стіни | 1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, димові труби цегляні, перемички брускові (32%); 2. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові (44%); 3. Каркасні – обшиті дошками, дерев'яне огородження навісу (24%). |  |  |  | 24,37 | 12,67 | 9,66 | 2,04 |
| Перегородки | Дощаті одношарові, забрані в обв'язки обштукатурені. |  |  |  | 2,17 | - | - | - |

Продовження таблиці 6 – 10

| Перекриття | Балки дерев'яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення - глиносолом'яна замазка, люки та лази | 9,85 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підлоги | Основа – ущільнений щебенем ґрунт. 1. Пінобетонна товщ. 35 мм (52%) 2. Дощата - дошки товщ. 28 мм (22%), відкритий дерев'яний прямокутний лоток 3. Цементна товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (26%) | 6,44 | 2,48 | 2,42 | 1,54 |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню | 14,10 | - | - | - |
| Вікна | Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм, часткове жалюзійне заповнення, фарбування колером олійним. | 3,65 | - | - | - |
| Двері та ворота | 1. Двері – щитові, з захисними смугами з декоративного пластика, однополотні, глухі 2. Ворота дерев'яні розпашні з утепленими полотнами та хвірткою, обшиті струганими дошками, оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю по азбесту з однієї сторони, просте фарбування олійне. | 10,08 | 6,99 | 3,09 | - |
| Оздоблення внутрішнє | Фарбування вапняне – по цеглі та бетону; колером олійним – по дереву, штукатурці та збірним конструкціям. | 0,92 | - | - | - |
| Оздоблення зовнішнє | Фарбування колером олійним по дереву. | 0,04 | - | - | - |
| Жижезбірник | Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами. | 3,70 | - | - | - |
| Оглядова яма | Покриття цементне товщ.20 мм, ущільнений щебенем ґрунт, бетонні армовані стіни, щити перекриття, сходи з окремих бетонних сходинок | 1,54 | - | - | - |
| Піч | Піч для приготування кормів з топкою під дрова з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади. | 1,53 | - | - | - |
| Водо-постачання | Від зовнішньої мережі. Трубопроводи з сталевих водогазопровідних оцинкованих труб. | 0,35 | - | - | - |
| Гаряче водо-постачання | Від колонок водогрійних, сталевих емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1). | 0,90 | - | - | - |
| Каналізація. | Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні. | 0,95 | - | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В | 4,84 | - | - | - |

Таблиця 6 - 11

| ## ТИП № 6-11 | ## Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1) з навісом та мансардою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Периметр Р | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахун-кова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |  |  |  |
| 336,0 м3 | 37,39 м | 80,79 м2 | 1,54 | 2,68 м | 0,46 |  |  | 133,46 грн |  |  |  |  |
| ##### В тому числі: Мансарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,0 м3 | 26,4 м | 43,56 м2 | 1 | 2,25 м | 0,61 |  | - |  |  |  |  |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч., % |  |  |  |  |  |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| Фундаменти | 1. Фундаменти – стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, земляні роботи, цоколь висотою 15 см; 2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм. |  |  |  | 6,48 | 4,76 |  |  |  | 1,72 |  | - |
| Стіни | 1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см (39%), стовпи прямокутні армовані цегляні, перемички брускові 2. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 25 см (23%), перемички брускові; 3. Каркасні, обшиті дошками (38%) |  |  |  | 28,32 | 17,25 |  |  |  | 6,53 |  | 4,54 |
| Перегородки | Дощаті одношарові забрані в обв'язки, обштукатурені. |  |  |  | 4,0 | - |  |  |  | - |  | - |
| Перекриття | Балки дерев'яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення – глиносолом'яна замазка, люки та лази. |  |  |  | 14,40 | - |  |  |  | - |  | - |
| Підлоги | Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт |  |  |  | 2,78 | - |  |  |  | - |  | - |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню |  |  |  | 14,89 | - |  |  |  | - |  | - |
| Вікна | Зі спареними рамами, склотовщ.3 мм, часткове жалюзійне заповнення |  |  |  | 5,05 | - |  |  |  | - |  | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі |  |  |  | 9,78 | - |  |  | - |  | - |  |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву, покращене фарбування стін колером олійним розбіленим |  |  |  | 1,36 | - |  |  | - |  | - |  |
| Жижезбірник | Ущільнені підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямку та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами |  |  |  | 5,97 | - |  |  | - |  | - |  |
| Вентиляційна шахта | Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з внутрішнім перерізом 100х100см, з індиві-дуальним ручним відкриванням клапана |  |  |  | 3,50 | - |  |  | - |  | - |  |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  |  | 3,47 | - |  |  | - |  | - |  |

Таблиця 6 - 12

| ## ТИП № 6-12 | ## Літня кухня цегляна з каналізацією |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 38,0 м3 | 12,6 м2 | 3,0 м | 1,13 |  | 303,12 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм |  |  | 13,1 | 7,1 | 6,0 |
| Стіни | З цегли повнотілої керамічної, товщ. 25 см. Перемички брускові. |  |  | 23,2 | - | - |
| Підлога | Покриття цементне товщ. 20 мм, з залізненням, основа - ущільнений щебенем ґрунт. |  |  | 3,0 | - | - |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 10,0 | - | - |
| Вікна | Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм. |  |  | 9,3 | - | - |
| Двері | Однополотні щитові , глухі |  |  | 4,3 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених поверхонь стін, вікон та дверей. |  |  | 0,5 | - | - |
| Опалення та гаряча вода | 1 – Піч варильно-опалювальна цегляна, 2 – Водогрійна колонка. |  |  | 19,8 | 12,67 | 7,13 |
| Водопровід | Літній від зовнішніх мереж. |  |  | 1,5 |  |  |
| Каналізація | Побутова з відводом в дворову мережу. |  |  | 3,8 |  |  |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220 В |  |  | 11,5 | - | - |

Таблиця 6 – 13

| ## ТИП № 6-13 (113) | ## Літня кухня цегляна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 29,0 м3 | 13,2 м2 | 2,2 м | 350,02 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний стрічковий товщ. 38 см |  |  | 5,7 |
| Стіни | Цегляні товщ. 25 см, під розшивку швів, всередині пофарбовані |  |  | 19,3 |
| Перекриття | По дерев’яним балкам, з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована |  |  | 16,6 |
| Підлога | Дощата по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 14,7 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 13,8 |
| Вікна | З одинарними рамами |  |  | 6,1 |
| Двері | Однополотні щитові |  |  | 4,9 |
| Опалення та приготування їжі | Кухонна піч з корінною трубою |  |  | 9,5 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  | 9,4 |

Таблиця 6 – 14

| ## ТИП № 6–14 (114) | ## Літня кухня з бутового каменю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 42,0 м3 | 16,2 м2 | 2,6 м | 284,51 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Стрічковий, з цегляного щебеня під заливку, товщ. 38 см, цоколь – цегляний, висотою 0,25 м |  |  | 5,0 |
| Стіни | З бутового каменю, товщиною 40 см з двох сторін обштукатурені |  |  | 32,5 |
| Перекриття | По балках з брусів, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена |  |  | 13,9 |
| Підлога | Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 12,5 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 10,6 |
| Вікна | Стулкові з одинарними рамами |  |  | 6,1 |
| Двері | Однополотні фільончасті |  |  | 5,0 |
| Опалення та приготування їжі | Кухонна піч з корінною трубою |  |  | 6,6 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  | 7,8 |

Таблиця 6 – 15

| ## ТИП № 6–15 (115) | ## Літня кухня з черепашнику |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 34,0м3 | 15,5м2 | 2,2 м | 345,20 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний стрічковий, товщ. 38 см |  |  | 5,1 |
| Стіни | З каменю черепашника товщиною 40 см, обштукатурені з двох сторін |  |  | 22,8 |
| Перекриття | По дерев’яних балках з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована |  |  | 14,7 |
| Підлога | Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 12,7 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 13,2 |
| Вікна | З одинарними рамами |  |  | 6,3 |
| Двері | Однополотні |  |  | 5,0 |
| Опалення та приготування їжі | Кухонна піч з корінною трубою |  |  | 11,7 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  | 8,5 |

Таблиця 6 – 16

| ## ТИП № 6–16 (116) | ## Літня кухня з шлакоблоків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 36,0м3 | 13,8м2 | 2,6 м | 262,58 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент та цоколь | Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ. 38 см, цоколь – цегляний, товщ.38 см, висотою 0,25 м |  |  | 6,4 |
| Стіни | З шлакоблоків, товщиною 25 см, з двох сторін обштукатурені |  |  | 19,8 |
| Перекриття | По балках з брусів з накатом, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена |  |  | 16,4 |
| Підлога | Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 14,9 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 11,3 |
| Вікна | Стулкові з одинарними рамами |  |  | 6,6 |
| Двері | Однополотні, фільончасті |  |  | 4,9 |
| Опалення та приготування їжі | Кухонна піч з корінною трубою |  |  | 9,8 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  | 9,9 |

Таблиця 6 – 17

| ## ТИП № 6–17 (118) | ## Літня кухня з пластин в закидання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 32,0 м3 | 12,3 м2 | 2,6 м | 378,48 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент та цокль | Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ.38 см, цоколь – цегляний товщ. 38см, висотою 0,25 м |  |  | 4,7 |
| Стіни | Каркасні, з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені |  |  | 36,5 |
| Перекриття | По балках з брусів з накатом з дощок, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена |  |  | 11,8 |
| Підлога | Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 10,5 |
| Дах та покрівля | Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 9,4 |
| Вікна | Стулкові, з одинарними рамами |  |  | 6,0 |
| Двері | Однополотні, фільонкові |  |  | 4,6 |
| Опалення та приготування їжі | Кухонна піч з корінною трубою |  |  | 8,1 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж 220В |  |  | 8,4 |

Таблиця 6 - 18

| ## ТИП № 6-18 | ## Літній душ дощатий. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі P/S | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 6,60 м3 | 2,34 м2 | 2,8 м | 2,7 | 422,12 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Стовпи прямокутні неармовані з цегли керамічної одинарної повнотілої, гідроізоляція, земляні роботи. |  |  | 4,9 |
| Стіни | Каркас з брусків, обшитий дошками, вогнезахист. |  |  | 30,6 |
| Підлоги | Рейкові трапи. |  |  | 7,0 |
| Двері | Щитові однополотні, глухі |  |  | 11,7 |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування. |  |  | 10,1 |
| Інші роботи | Ґанок на дві сходинки, обмазка бітумом |  |  | 4,0 |
| Водопровід | Літній – від зовнішніх мереж. |  |  | 21,8 |
| Водовідведення | Дерев’яний відкритий прямокутний каналізаційний лоток. |  |  | 9,9 |

Таблиця 6 – 19

| ## ТИП № 6-19 | ## Гараж – майстерня спрощеної конструкції з цегли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа забудови S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 83,0 м3 | 35,5 м2 | 2,35 м | 0,67 |  | 172,43 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1.Збірні бетонні блоки товщ. 30 см з монолітними дільницями, 2. Вимощення - цементне покриття товщ. 20 мм, по щебеневій основі |  |  | 20,7 | 19,2 | 1,5 |
| Стіни | Цегляні під розшивку: 1. З цегли керамічної повнотілої товщ. 38 см, 2. Те саме товщ. 25 см. |  |  | 16,4 | 7,8 | 8,6 |
| Перекриття з покрівлею | 1. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. 2. Покрівля суміщена односкатна з руберойду в 2 шари на мастиці |  |  | 21,8 | 13,0 | 8,8 |
| Вікна та решітки до них | 1. Вікна дерев’яні двостулкові з подвійним склом товщ. 2 мм площ. до 2 м2 2. Решітки віконні металеві. |  |  | 7,6 | 4,3 | 3,3 |
| Ворота | Гаражні металеві з хвірткою (з листового та прокатного металу), неутеплені |  |  | 8,8 | - | - |
| Підлоги | Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт, гідроізоляція з 1 шару руберойду |  |  | 16,3 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Проста штукатурка з вапняним фарбуванням стін і стелі |  |  | 2,7 | - | - |
| Інші роботи | Монтаж дрібних металоконструкцій |  |  | 1,5 | - | - |
| Електро-забезпечення | Улаштування електросилового забезпечення та освітлення від зовнішніх мереж |  |  | 4,2 | - | - |

Таблиця 6 – 20

| ## ТИП № 6–20 | ## Гараж цегляний з оглядовою ямою |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Приведена кількість поверхів n | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 92,0 м3 | 24,50 м2 | 1,19 | 3,14 м | 0,85 |  | 249,15 грн. |  |
| ##### В тому числі: Оглядова яма |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,0 м3 | 4,68 м2 | 1 | 1,50 м | 2,37 |  | 217,93 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи, 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. |  |  |  | 37,0 | 34,1 | 2,9 |
| Стіни | З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові. |  |  |  | 20,8 | - | - |
| Підлоги | Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт |  |  |  | 4,2 | - | - |
| Дах | Крокви з пиломатеріалів, покрівля двосхила з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню |  |  |  | 11,0 | - | - |
| Вікна | Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм. |  |  |  | 2,4 | - | - |
| Ворота | Дерев'яні, розпашні з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками, оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю, по азбесту з однієї сторони |  |  |  | 10,7 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону. |  |  |  | 0,2 | - | - |
| Оглядова яма | Ущільнений щебенем ґрунт, бетонні стіни армовані, сходи бетонні. |  |  |  | 5,7 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  |  | 8,0 | - | - |

Примітка:

Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).

При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до показників одиничної вартості табл. 6-20 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця 6 – 21

| ## ТИП № 6–21 (120) | ## Гараж цегляний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 42,0 м3 | 21,0 м2 | 2,0 м | 248,75 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Цегляний, стрічковий товщ. 38 см |  |  | 9,1 |
| Стіни | Цегляні товщ. 25 см ,під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені, панелі пофарбовані |  |  | 27,6 |
| Перекриття | По балках з брусів. Стеля підшита дошками, пофарбована |  |  | 17,8 |
| Підлога | Цементна по бетонній основі |  |  | 6,6 |
| Дах | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 13,0 |
| Вікна | Рами одинарні, глухі |  |  | 5,3 |
| Ворота | Металеві з хвірткою, утеплення |  |  | 16,8 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 3,8 |

Таблиця 6 – 22

| ## ТИП № 6-22 (121) | ## Гараж бетонний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 42,0 м3 | 19,1 м2 | 2,2 м | 204,39 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Бетонні, стрічкові, товщиною 40 см |  |  | 11,4 |
| Стіни | Бетонні, товщиною 20 см з двох сторін обштукатурені |  |  | 38,3 |
| Підлога | Цементна по бетонній основі |  |  | 8,4 |
| Дах та покрівля | Суміщений залізобетонний, покрівля – руберойд в два шари на мастиці |  |  | 29,3 |
| Вікна | Рами одинарні, глухі |  |  | 1,5 |
| Ворота | Дерев’яні двополотні з хвірткою |  |  | 6,7 |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 4,4 |

Таблиця 6 – 23

| ## ТИП № 6-23 (123) | ## Гараж металевий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 35,0 м3 | 15,9 м2 | 2,2 м | 263,22 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундамент | Цегляний товщ. 38см |  | 9,3 |
| Стіни та покрівля | Металеві з листової сталі заводського виготовлення ( металоконструкції) |  | 74,5 |
| Підлога | Цементна стяжка по бетонній основі |  | 7,3 |
| Оздоблювальні роботи | Фарбування олійне з двох сторін стін та покрівлі |  | 8,9 |

Таблиця 6 – 24

| ## ТИП № 6-24 (122) | ## Гараж дерев’яний каркасний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 59,0 м3 | 23,6 м2 | 2,5 м | 263,99 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Фундамент та цоколь | Бетонні, товщиною 40 см |  | 8,5 |
| Стіни | Каркасні з деревини, обшиті під штукатурку, з утеплювачем, обштукатурені з двох сторін |  | 53,1 |
| Перекриття | По балках з брусів з підшивкою стелі дошками, пофарбоване |  | 14,0 |
| Підлога | Цементна по бетонній основі |  | 5,5 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  | 8,7 |
| Вікна | Рами одинарні, глухі |  | 2,2 |
| Ворота | Двополотні, дерев’яні з хвірткою |  | 5,6 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  | 2,4 |

Таблиця 6 – 25

| ## ТИП № 6-25 (124) | ## Оглядова яма гаражна цегляна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м2 на 01.01.2003 |
| 7,2 м3 | 4,8 м2 | 1,5 м | 315,33 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 8,2 |
| Стіни | Цегляні на цементному розчині під розшивку швів, товщ. 12 см |  | 39,1 |
| Щити перекриття | Дерев’яні |  | 34,2 |
| Сходи | Бетонні набивні |  | 7,2 |
| Підлога | Цементна стяжка по бетонній основі |  | 11,3 |

Таблиця 6 – 26

| ## ТИП № 6-26 | ## Оглядова яма гаражна бетонна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |
| 7,0 м3 | 4,68 м2 | 1,5 м | 217,31 грн. |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  | 8,7 |
| Стіни | Бетонні, товщиною 20 см, армовані |  | 37,2 |
| Щити перекриття | Дерев’яні |  | 34,7 |
| Сходи | Бетонні набивні |  | 7,3 |
| Підлога | Цементна стяжка по бетонній основі |  | 12,1 |

Таблиця 6 – 27

| ## ТИП № 6–27 | ## Сарай для зберігання палива та інвентарю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 59,0 м3 | 16,92 м2 | 3,46 м | 0,981 |  | 169,23 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм |  |  | 17,7 | 12,8 | 4,9 |
| Стіни | З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові |  |  | 30,5 | - | - |
| Перегородки | Дощаті одношарові, забрані в обв'язки, обштукатурені |  |  | 2,2 | - | - |
| Підлога | Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт |  |  | 10,2 | - | - |
| Дах та покрівля | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 17,2 | - | - |
| Вікна | Одностулкові зі спареними стулками, жалюзійна решітка, скло товщ.3мм |  |  | 5,7 | - | - |
| Двері | Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні, глухі |  |  | 7,6 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону |  |  | 0,2 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішньої мережі 220В |  |  | 8,7 | - | - |

Таблиця 6 – 28

| ## ТИП № 6-28 (125) | ## Сарай цегляний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 102,0 м3 | 40,8 м2 | 2,5 м | 204,45 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| ##### Фундамент | Цегляний стрічковий товщ. 50 см |  |  | 6,5 |
| Стіни | Цегляні товщ. 38 см, під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені |  |  | 43,5 |
| Перегородки | Дощаті, обшиті з двох сторін, обштукатурені |  |  | 2,2 |
| Підлога | Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 18,4 |
| Дах та покрівля | Односхилий, крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 11,0 |
| Вікна | З одинарними рами, глухі |  |  | 4,4 |
| Двері | Двополотні щитові |  |  | 6,2 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 7,8 |

Таблиця 6 – 29

| ## ТИП № 6-29 (126) | ## Сарай цегляний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 197,82грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний, стрічковий товщиною 38 см |  |  | 9,6 |
| Стіни | Цегляні товщ. 25см, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані |  |  | 29,9 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по ґрунту |  |  | 26,0 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 19,5 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 6,5 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 8,5 |

Таблиця 6 – 30

| ## ТИП № 6-30 (128) | ## Сарай з бутового каменя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 241,84 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Бутовий, стрічковий товщиною 40 см |  |  | 9,8 |
| Стіни | З бутового каменя товщиною 30 см |  |  | 28,4 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по землі |  |  | 27,1 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 20,3 |
| Двері | Щитові однополотні |  |  | 7,1 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 7,3 |

Таблиця 6 – 31

| ## ТИП № 6-31 (130) | ## Сарай з черепашника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 185,39грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний, стрічковий, товщиною 38 см |  |  | 10,5 |
| Стіни | З каменю черепашника, товщ.25 см |  |  | 27,0 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по ґрунту |  |  | 26,3 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 20,7 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 6,6 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 8,9 |

Таблиця 6 – 32

| ## ТИП № 6-32 (132) | ## Сарай з шлакоблоків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 191,94грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний, стрічковий товщиною 38 см |  |  | 9,4 |
| Стіни | З шлакоблоків, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані |  |  | 28,7 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по ґрунту |  |  | 25,6 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 20,9 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 6,4 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 9,0 |

Таблиця 6 – 33

| ## ТИП № 6-33 (134) | ## Сарай шлакобетонний набивний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 176,52грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Бутовий стрічковий, товщ. 40см |  |  | 10,8 |
| Стіни | Шлакобетонні набивні, товщ. 30см |  |  | 20,3 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по ґрунту |  |  | 28,2 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 22,9 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 7,8 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 10,0 |

Таблиця 6 – 34

| ## ТИП № 6-34 (137) | ## Сарай саманний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 174,54грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Бутовий стрічковий, товщ. 40см |  |  | 10,8 |
| Стіни | Саманні товщ. 30см, обмазані глиною |  |  | 21,9 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по грунту |  |  | 27,4 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 22,8 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 7,2 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 9,9 |

Таблиця 6 – 35

| ## ТИП № 6-35 (138) | ## Сарай дерев’яний ( в одну дошку ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 53,0 м3 | 24,1 м2 | 2,2 м | 81,51 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Стовпи стін закопані в землю |  |  | 6,3 |
| Стіни | Дерев’яні стовпи з обшивкою дошками з однієї сторони |  |  | 32,5 |
| Дах та покрівля | Односхилий, крокви дерев’яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 42,2 |
| Ворота | Дерев’яні щитові |  |  | 9,7 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 9,3 |

Таблиця 6 –36

| ## ТИП № 6-36 (139) | ## Сарай глиновальковий /глинобитний/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 50,0 м3 | 25,0 м2 | 2,0 м | 140,25грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Дерев‘яні стоянці стін з глиняним набиванням |  |  | 2,2 |
| Стіни | Глиновалькові, товщ. 30см, обмазані глиною з двох сторін |  |  | 23,4 |
| Підлога | Дощата по лагах, укладених по грунту |  |  | 30,6 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з толя в 2 шари |  |  | 23,2 |
| Двері | Щитові, однополотні |  |  | 8,1 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 12,5 |

Таблиця 6 – 37

| ## ТИП № 6-37 | ## Теплиця цегляна |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 – |  |
| 71,0 м3 | 24,62 м2 | 2,87 м | 0,80 |  | 179,51 грн |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % | в тому числі, % |  |
| Найменування | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти | 1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа ущільнений щебенем ґрунт товщ. 100 мм. |  |  | 15,7 | 12,5 | 3,2 |
| Стіни | З цегли одинарної повнотілої керамічної товщ. 38см, армування кладки. |  |  | 16,7 | - | - |
| Підлога | Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт. |  |  | 4,8 | - | - |
| Покриття та засклені стіни | Скляне по дерев’яним шпросам, скло віконне товщ. 4мм. |  |  | 25,2 | - | - |
| Вікна | Дерев’яні зі спареними рамами, подвійне скління, скло товщ. 2мм. |  |  | 5,1 | - | - |
| Двері | Дерев’яні щитові. |  |  | 4,2 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє | Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування стін колером олійним , білилами по дереву віконних та дверних блоків |  |  | 2,5 | - | - |
| Стелаж | Стіни з цегли керамічної одинарної повнотілої, каркас з дерев’яних брусків, покриття дошками. |  |  | 9,9 | - | - |
| Опалення | Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву цегляна, каркас металевий. |  |  | 8,1 | - | - |
| Електро-забезпечення | Від зовнішніх мереж 220 В |  |  | 7,8 | - | - |

Примітка:

Укрупнені показники вартості наведені:

- для теплиць типи № 6 – 37 та № 6 – 38 (140)        -   на 1м3,

- для теплиць типи №6 – 39 (141) та №6 – 40 (142) -   на 1м2.

Таблиця 6 – 38

| ## ТИП № 6-38 (140) | ## Теплиця цегляна з заглибленням 0,8м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 92,0 м3 | 32,0 м2 | 2,87 м | 146,63 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний стрічковий, товщ. 38 см, земляні роботи |  |  | 11,4 |
| Стіни | Цегляні товщ. 38 см |  |  | 34,8 |
| Підлога | Глинобитна |  |  | 2,1 |
| Дах та покриття | Крокви приставні з брусів, покрівля з засклених рам |  |  | 27,5 |
| Двері | Щитові на планках |  |  | 4,8 |
| Сходи | Цегляні |  |  | 2,3 |
| Опалення | Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву |  |  | 8,3 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 8,8 |

Таблиця 6 – 39

| ## ТИП № 6-39 (141) | ## Теплиця металева, засклена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м2 на 01.01.2003 |  |
| 60,0 м3 | 21,0 м2 | 2,87 м | 490,9 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний стрічковий товщ. 38см |  |  | 8,6 |
| Стіни та дах | З сталевого кутика зі склінням |  |  | 59,5 |
| Двері | Однополотні, щитові |  |  | 4,6 |
| Опалення | Піч опалювальна та для підігрівання води |  |  | 18,2 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 9,1 |

Таблиця 6 – 40

| ## ТИП № 6–40 (142) | ## Теплиця каркасна, дерев’яна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота Н | Вартість 1м2 на 01.01.2003 |  |
| 57,0 м3 | 20,0 м2 | 2,87 м | 410,04 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляний, стрічковий товщ. 25 см |  |  | 10,6 |
| Стіни засклені | Каркас з брусів, зі склінням |  |  | 40,7 |
| Дах та покриття | Двосхилий, крокви з брусів, скління |  |  | 26,1 |
| Двері | Однополотні, щитові |  |  | 5,7 |
| Опалення | Пічне |  |  | 6,7 |
| Електрозабезпечення | Від зовнішніх мереж |  |  | 10,2 |

Таблиця 6 – 41

| ## ТИП № 6-41 | ## Навіс тіньовий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 м2 на 01.01.2003 |  |
| 57,0 м3 | 24,6 м2 | 2,3 м | 175,4 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Під стійки – стовпчаті 30x30см, з монолітного бетону, глибина 0,6 м |  |  | 2,1 |
| Каркас | Металевий, стійки трубчаті, прогони з швелерів, пофарбований олійними фарбами. |  |  | 72,0 |
| Огороджувальні елементи | Щити дерев’яні з брусків та рейок по металевому обрамленню. |  |  | 8,4 |
| Підлога | Щебенева, ущільнений щебенем ґрунт |  |  | 3,2 |
| Покрівля | Азбестоцементні хвилясті листи по обрешетуванню з дощок по дерев’яним брускам. |  |  | 14,3 |

Таблиця 6 – 42

| ## ТИП № 6–42 (144) | ## Навіс без обшивки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 м2 на 01.01.2003 |  |
| 44,0 м3 | 17,6 м2 | 2,5 м | 119,9 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Стіни | Каркас з брусів, стійки закопані в землю на глибину до 1,0 м |  |  | 45,5 |
| Дах та покрівля | Азбестоцементні хвилясті листи по дерев’яному каркасу з дощатим обрешетуванням |  |  | 54,5 |

Примітка:

Укрупнені показники вартості наведені:

- для навісів типи № 6 – 41, № 6 – 42 (144), № 6 – 43 (145)

та № 6 – 44 (146)                                                     -                      на 1м2,

- для навісу тип №6 – 45 (143)                                 -                      на 1м3.

Таблиця 6 – 43

| ## ТИП № 6–43 (145) | ## Навіс тіньовий з підлогою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 м2 на 01.01.2003 |  |
| 53,0 м3 | 24,1 м2 | 2,2 м | 279,1 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундамент | Цегляні стовпи 0,40x0,40м |  |  | 8,1 |
| Стіни | Каркас з брусів з нижньою та верхньою обв’язкою |  |  | 49,3 |
| Підлога | Дощата по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована |  |  | 30,9 |
| Дах та покрівля | Крокви з дощок, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари |  |  | 11,7 |

Таблиця 6 – 44

| ## ТИП № 6–44 (146) | ## Навіс тіньовий без підлоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 м2 на 01.01.2003 |  |
| 44,0 м3 | 17,6 м2 | 2,5 м | 128,2 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Стіни | Каркас з брусів з верхньою обв'язкою, стійки каркаса вкопані в землю на 1,0м |  |  | 69,5 |
| Дах | Крокви з дощок на ребро, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари |  |  | 30,5 |

Таблиця 6 – 45

| ## ТИП 6–45 (143) | ## Навіс з обшивкою з трьох сторін |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 м3 на 01.01.2003 |  |
| 53,0 м3 | 24,1 м2 | 2,2 м | 58,70 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Фундаменти | Стійки стін закопані в землю |  |  | 2,2 |
| Стіни | Стійки обшиті в одну дошку з трьох сторін |  |  | 42,4 |
| Дах та покрівля | Односхилий, крокви дерев’яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 55,4 |

Таблиця 6 - 46

| ## ТИП № 6–46 |  | ## Вбиральна зі сміттєзбірником |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S |  | Розрахункова висота H | Відношення периметру до площі P/S |  | Вартість 1м3 на 01.01.2003 |  |
| 15,0 м3 | 3,59 м2 |  | 4,2 м | 2,0 |  | 429,24 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  |  | Питома вага, % | в т. ч. % |  |
| Найменування |  | Характеристика |  |  |  | 1 | 2 |
| Фундаменти |  | 1. Стрічкові бутові товщ. 30 см; земляні роботи, 2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм |  |  | 45,5 | 42,8 | 2,7 |
| Стіни |  | Каркас з брусків обшитих дошками |  |  | 15,9 | - | - |
| Перекриття |  | Дерев’яне з дощок товщ. 37 мм |  |  | 3,8 | - | - |
| Дах та покрівля |  | Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, підшивка стелі дошками |  |  | 6,2 | - | - |
| Двері |  | Щитові однополотні, глухі |  |  | 11,0 | - | - |
| Оздоблення внутрішнє |  | Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву |  |  | 2,8 | - | - |
| Інші роботи |  | Витяжна труба, влаштування щитів |  |  | 9,0 | - | - |
| Електро-забезпечення |  | Від зовнішніх мереж 220 В |  |  | 5,8 | - | - |

Таблиця 6 – 47

| ## ТИП № 6–47 (153) | ## Вбиральна цегляна з цегляною вигрібною ямою на одне очко |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 штуки на 01.01.2003 |  |
| 3,0 м3 | 1,5 м2 | 2,0 м | 2247,98 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  |  | 4,0 |
| Вигрібна яма | Цегляна, стіни товщ. 25 см, підлога бетонна |  |  | 24,9 |
| Стіни | Цегляні товщ. 12 см, під розшивку швів, всередині обштукатурені |  |  | 19,7 |
| Підлога | Дощата по лагах |  |  | 6,9 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 3,5 |
| Двері | Щитові на планках |  |  | 17,2 |
| Обладнання | Люк з кришкою |  |  | 23,8 |

Таблиця 6 – 48

| ## ТИП № 6–48 (154) | ## Вбиральна дерев’яна з цегляною вигрібною ямою на одне очко |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 штуки на 01.01.2003 |  |
| 2,0 м3 | 1,0 м2 | 2,0 м | 1959,42 грн. |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  |  | 1,8 |
| Вигрібна яма | Цегляна, стіни товщ. 25 см на цементному розчині |  |  | 22,7 |
| Стіни | Каркасні з обв’язкою стійок та обшивкою чистими дошками з однієї сторони |  |  | 19,2 |
| Підлога | Дощата |  |  | 6,3 |
| Дах та покрівля | Односхилий, приставний з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 2,4 |
| Двері | Щитові на планках |  |  | 17,9 |
| Обладнання | Люк з кришкою |  |  | 29,7 |

Таблиця 6 – 49

| ## ТИП № 6–49 (157) | ## Вбиральна дерев’яна з земляною вигрібною ямою (переносна) на одне очко |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм усього V | Площа основи S | Розрахункова висота H | Вартість 1 штуки на 01.01.2003 |  |
| 2,0 м3 | 1,0 м2 | 2,0 м | 1067,55 грн |  |
| Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою |  |  |  | Питома вага, % |
| Найменування | Характеристика |  |  |  |
| Земляні роботи | Копання котловану |  |  | 1,5 |
| Стіни | Дерев’яний каркас з брусків з обшивкою чистими дошками з однієї сторони |  |  | 42,3 |
| Підлога | Дощата по брускам каркаса |  |  | 12,8 |
| Дах та покрівля | Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів |  |  | 5,5 |
| Двері | Щитові на планках |  |  | 37,9 |

## ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

## до питомої ваги конструктивних елементів в одиничній вартості
господарсько-побутових будівель на відмінність їх конструктивних рішень

Таблиця 6 – 01

### Фундаменти господарсько-побутових будівель

| № поз | Конструкція та матеріал фундаментів | Товщина фундаментів та цоколя (см) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 - 30 | 35 – 45 | 50 – 55 |
| 1.0 | Фундаменти стрічкові | Поправочні коефіцієнти |  |  |
| 1.1 | Цегляні, з цегли керамічної повнотілої | 0,65 | 1,00 | 1,32 |
| 1.2 | З бутового каменю | 0,67 | 0,74 | 0,92 |
| 1.3 | Бутобетонні монолітні | 0,77 | 1,03 | 1,28 |
| 1.4 | Бетонні монолітні | 0,84 | 1,12 | 1,40 |
| 1.5 | Шлакобетонні монолітні | - | 1,04 | 1,30 |
| 1.6 | Зі збірних бетонних блоків | 0,99 | 1,32 | 1,66 |
| 2.0 | Фундаменти стовпчасті, стоянці дерев’яні | Цоколь |  |  |
|  |  | Забірка в 0,5 цеглини | Без забірки | Обшитий дошками |
| 2.1 | Стовпи з цегли керамічної повнотілої, неармовані | 0,47 | 0,35 | - |
| 2.2 | Стовпи бетонні | 0,44 | 0,33 | - |
| 2.3 | Стовпи бутобетонні | 0,42 | 0,30 | - |
| 2.4 | Стоянці дерев’яні | 0,69 | 0,57 | 0,72 |

Таблиця 6 – 02

### Стіни господарсько-побутових будівель

| № поз | Конструкція та матеріал стін | Товщина стін (см) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 |  | 20–30 |  | 35–45 | 50–55 |
| 1.0 | З штучних та природних каменів | Поправочні коефіцієнти |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цегляні, з цегли керамічної повнотілої | 0,44 |  | 0,73 |  | 1,10 | 1,48 |
| 1.2 | З черепашнику чи вапняку | - |  | 0,75 |  | 1,00 | 1,25 |
| 1.3 | З шлакоблоків | - |  | 0,75 |  | 1,00 | 1,25 |
| 1.4 | Саманні | - |  | 0,45 |  | 0,54 | 0,73 |
| 1.5 | З бутового каменю | - |  | 0,61 |  | 0,85 | 1,06 |
| 2.0 | Шлакобетонні, глинобитні |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шлакобетонні набивні |  | 0,95 |  | 1,26 |  | 1,58 |
| 2.2 | Глинобитні та глиновалькові |  | 0,49 |  | 0,61 |  | 0,74 |
| 3.0 | Дерев’яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні | Обмазані глиною з 2-х боків | Обшту-катурені з 2-х боків |  | Обшиті дошками, пофарбо-вані з одного боку |  | Обли-цьовані в 0,5 цегли з одного боку |
| 3.1 | Ставлені з пластин | 1,04 | 1,36 |  | 1,41 |  | 1,47 |
| 3.2 | Ставлені з брусів товщ.100 мм | 1,57 | 1,91 |  | 2,04 |  | 2,00 |
| 3.3 | Ставлені з колод діам.150 мм | 1,37 | 1,70 |  | 1,74 |  | 1,79 |
| 3.4 | Сторчові чи в закидання з обаполів або дощок | 0,56 | 0,73 |  | 0,91 |  | 0,96 |
| 3.5 | Каркасно-обшивні з засипкою шлаком | - | 1,07 |  | 1,13 |  | 1,38 |
| 3.6 | Каркас з обшивкою в одну дошку | - | - |  | 0,75 |  | 1,25 |

Таблиця 6 – 03

### Перекриття господарсько-побутових будівель

| № поз | Конструкція та матеріал | Поправочний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1 | По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, обштукатурені | 1,00 |
| 2 | Те саме, з фарбуванням олійними фарбами | 1,07 |
| 3 | По балках з бруса з утепленням глиносолом’яним змащенням, підшивкою стелі дошками, обштукатурені | 1,24 |
| 4 | Те саме з щитовим накатом | 1,59 |
| 5 | Зі збірних залізобетонних багатопустотних плит | 0,62 |
| 6 | Те саме, з монолітними ділянками по металевих балках з люками – лазами | 0,80 |
| 7 | Те саме, з пароізоляцією обмазувальною і утепленням з мінераловатних плит | 0,93 |

Таблиця 6 – 04

### Підлоги господарсько-побутових будівель

| № поз | Матеріал та конструкція підлог | З улаштув. основи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дошки товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щебеневій основі, пофарбовані | 1,00 |
| 2 | Паркет по чорній підлозі на лагах, на щебеневій основі | 2,24 |
| 3 | Плитки керамічні по бетонній основі | 0,86 |
| 4 | Цементні чи асфальтні по бетонній основі | 0,42 |
| 5 | Цегляні | 0,34 |
| 6 | Глинобитні по щебеневій основі | 0,36 |
| 7 | Лінолеум по дошках товщиною 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щебеневій основі | 1,01 |
| 8 | Лінолеум по цементній стяжці на бетонній основі | 0,57 |

Таблиця 6 – 05

### Дах та покрівля господарсько-побутових будівель

| № поз | Матеріал покрівель | Конструкція даху |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скатний, крокви з деревини (кругляку) | Суміщений із залізо-бетонних плит |
| 1 | Сталь покрівельна чорна | 1,00 | - |
| 2 | Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська | 1,23 | - |
| 3 | Черепиця сталева, етерніт | 0,82 | - |
| 4 | Черепиця пазова (керамічна чи цементна), руберойд в 2 шари, дрань покрівельна, очерет з глиняним змащенням | 0,87 | - |
| 5 | Азбестоцементні хвилясті листи | 0,75 | - |
| 6 | Толь в 2 шари | 0,64 | - |
| 7 | Толь в один шар | 0,60 | - |
| 8 | Тес в два шари | 1,05 | - |
| 9 | Залізобетонні плити, руберойд в два шари | - | 1,42 |
| 10 | Рулонні покрівельні матеріали в 3 шари, на бітумній мастиці | 0,69 | - |

# 7.   ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ TА ОКРЕМІ СПОРУДИ.

| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.1.0. | ## Балкони |  |  |
| 7.1.1. (166) | Балкон дерев’яний з огородженням, пофарбований, площа 3 м2 | м2 | 268,7 |
| 7.1.2. (165) | Балкон залізобетонний з металевим огородженням, площа 3 м2 | м2 | 235,6 |
| 7.1.3. | Балкон дерев’яний з козирком на металевих стійках з труб діаметром 150 мм, покриття з дощок товщ. 28 мм; підшивка струганими дошками та огородження прооліфленні, пофарбовані; покриття з азбестоцементних хвилястих листів, площа 10 м2 | м2 | 275,1 |
| 7.1.4. | Балкон залізобетонний монолітний по сталевих балках, цементна стяжка товщ. 20мм, залізнення, огорожа металева кована, олійне фарбування, площа 7,5 м2 | м2 | 622,5 |
| 7.1.5. | Балкон закритий (еркер) – залізобетонна монолітна плита по сталевих балках, цементна стяжка товщиною 20мм, залізнення, огорожа металева кована, скління великогабаритним вітринним полірованим склом товщ. 8мм, покрівля з металочерепиці “Монтерей” по дерев’яних латах і риштуванню, площа 6,5м2 | м2 | 939,4 |
| ## 7.2.0. | ## Басейн для збору води |  |  |
| 7.2.1. (233) | Бетонний об’ємом до 16м3 | шт | 2794,2 |
| 7.2.2. (234) | З залізобетонних кілець об’ємом до 10м3 | шт | 1225,1 |
| ## 7.3.0. | ## Вимощення |  |  |
| 7.3.1. | Асфальтобетонне товщиною 30мм по щебеневій основі товщиною 100мм | м2 | 27,6 |
| 7.3.2. | Асфальтобетонне товщиною 30мм, по щебеневій основі товщиною 150мм | м2 | 31,90 |
| 7.3.3. | Те саме з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм | м2 | 77,33 |
| 7.3.4 | Асфальтобетонне покриття товщиною 30мм по щебеневій основі 130мм та глинобитному шару з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм | м2 | 88,6 |
| 7.3.5 | Цементне товщиною 20мм по підстилаючому бетонному шару та щебеневій основі товщ. 100мм | м2 | 39,33 |
| 7.3.6. | Глинощебеневе товщиною 100мм | м2 | 26,22 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.4.0. | ## Ворота та хвіртки |  |  |
| 7.4.1. (206) | Ворота огорожі металеві, глухі з хвірткою, в цегляних стовпах, площа до 6.0м2 | м2 | 229,2 / 237,2* |
| 7.4.2. (207) | Ворота огорожі дерев’яні, з хвірткою в цегляних стовпах, площа до 5,0 м2 | м2 | 110,5 / 120,2 |
| 7.4.3. (208) | Те саме в дерев’яних стовпах | м2 | 88,0 / 101,9 |
| 7.4.4. (209) | Дерев’яні без хвіртки в цегляних стовпах | м2 | 82,6 / 88,3 |
| 7.4.5. (210) | Те саме в дерев’яних стовпах | м2 | 73,6 / 87,2 |
| 7.4.6. | Ворота металеві, з хвірткою, в залізобетонних стовпах з фундаментом, площа до 7,0м2 | м2 | 263,0 / 270,1 |
| 7.4.7. | Ворота гаражні металеві неутеплені, площа 5м2 | м2 | 212,3 |
| 7.4.8. | Ворота гаражні, дерев’яні утеплені, площа 4,2 м2 | м2 | 348,8/359,6 |
| 7.4.9. (211) | Хвіртка металева в цегляних стовпах | шт | 559,8 / 569,8 |
| 7.4.10. (212) | Хвіртка дерев’яна в дерев’яних стовпах | шт | 200,4 / 219,8 |
| ## 7.5.0. | ## Вхід до підвалів |  |  |
| 7.5.1. (158) | Вхід до підвалу цегляний з тамбуром, товщина стін 38см, площа 6м2 (горизонтальна проекція) | м2 | 605,8 |
| 7.5.2. (160) | Те саме, площа 3,5м2 | м2 | 799,2 |
| 7.5.3. (159) | Те саме, без тамбура, товщина стін 38см, площа 6м2 | м2 | 363,2 |
| 7.5.4. (161) | Те саме, площа 3,5м2 | м2 | 575,5 |
| ## 7.6.0. | ## Ґанки |  |  |
| 7.6.1. | Ґанок з двома сходинками на два боки: площа до 4м2, стінки цегляні, сходинки бетонні набивні, цементна стяжка по бетонній основі | м2 | 108,3 |
| 7.6.2. | Ґанок з трьома сходинками: площа до 4м2, стінки цегляні, сходинки бетонні набивні, залізнена цементна стяжка, металева огорожа з дерев’яними поручнями, | м2 | 143,6 |
| Примітка: для огорож, воріт та хвірток в числівнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням. |  |  |  |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.6.3. | Ґанок з трьома сходинками: площа 5м2, стінки цегляні, сходинки – бетонні набивні, залізнення, цементна стяжка по бетонній основі, огородження дерев’яне, решітка для витирання ніг | м2 | 119,4 |
| 7.6.4. | Те саме, з козирком з азбестоцементних хвилястих листів, по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів | м2 | 217,5 |
| 7.6.5. | Те саме з п’ятьма сходинками на рельєфі: площа до 8м2, перепад рівнів 2,2м, огородження, підшивка козирка знизу дошками | м2 | 264,8 |
| 7.6.6. | Ґанок з блоків бетонних і цегли керамічної на три та чотири залізобетонні сходинки ( з двох боків) підстилаючі щебеневий та бетонні шари, покриття з плиток бетонних тротуарних, площа 10,8м2 | м2 | 222,5 |
| 7.6.7. | Ґанок на п’ять сходинок: бутобетонні фундаменти, монолітна залізобетонна плита, східці збірні залізобетонні, площадки покритті керамічними плитками, металева огорожа з поручнем | м2 | 216,70 |
| 7.6.8. | Ґанок на одну сходинку дерев’яний з каркасом з бруса та дощатою підлогою | м2 | 62,9 |
| 7.6.9. | Ґанок на три сходинки, дерев’яний з огородженням, підлога дощата, площа 2м2 | м2 | 92,9 |
| 7.6.10. | Ґанок на одну сходинку дерев’яний з козирком: каркас з бруса, дощата підлога, щити покриття дерев’яні та рулонна покрівля з руберойду | м2 | 144,9 |
| 7.6.11. | Ґанок на одну сходинку: цегляна стінка з бетонною набивною сходинкою | м2 | 89,14 |
| 7.6.12. | Те саме, з козирком: дерев’яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду | м2 | 171,14 |
| 7.6.13 | Те саме, з козирком: каркас, покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками | м2 | 192,14 |
| 7.6.14 | Ґанок на одну сходинку бетонний: ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар, покриття бетонне товщ. 30мм, бетонна набивна сходинка | м2 | 84,00 |
| 7.6.15 | Те саме, з козирком: дерев’яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду | м2 | 166,0 |
| 7.6.16 | Те саме, з козирком: каркас, покриття з азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками | м2 | 187,0 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.7.0. | ## Елементи будівель з водозабезпечення |  |  |
| 7.7.1. | Водомірний вузол з лічильником крильчастим, манометром та засувкою | шт | 281,0 |
| ## 7.8.0. | ## Жижезбірник |  |  |
| 7.8.1. | Жижезбірник в приміщеннях для утримання худоби та птиці, стіни з цегли товщ. 25см, покриття дерев’яні щити, основа – глинобитний та бетонний шари | шт | 2600,00 |
| ## 7.9.0. | ## Каміни |  |  |
| 7.9.1. | Камін цегляний з об’ємом цегляної кладки до 1,0 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2 | шт | 1316,0 |
| 7.9.2. | Каміни з об’ємом цегляної кладки до 2,35 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2 ( для нижніх поверхів), бутова основа | шт | 2399,0 |
| 7.9.3. | Те саме, без улаштування бутової основи | шт | 2289,0 |
| 7.9.4. | Камін з об’ємом цегляної кладки 4,4м3, піч під дрова, прилади пічні чавунні, облицювання кахлем до 4м2 | шт | 3587,0 |
| 7.9.5. | Камін з об’ємом цегляної кладки до 5,75 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2, бутова основа (для нижніх поверхів ) | шт | 5941,0 |
| ## 7.10.0. | ## Козирки |  |  |
| 7.10.1. | Козирок: каркас; покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками, площа 3 м2 | м2 | 103,0 |
| 7.10.2. (172) | Козирок з оцинкованої покрівельної сталі на металевих кронштейнах над ґанком чи приямком, площа до 3м2 | м2 | 187,9 |
| 7.10.3. | Козирок над балконом – металевий каркас, покрівля з металочерепиці “Монтерей” по дерев’яних латах, обрешетуванню, синтетична армована плівка, вогнезахист, площею 9,0 м2 | м2 | 196,3 |
| 7.10.4. | Козирок – дерев’яний каркас та щити покриття, підшивка стелі дошками, рулонна покрівля з трьох шарів руберойду, площа 6 м2 | м2 | 82,0 |
| 7.10.5. | Козирок залізобетонний з пароізоляцією та цементною стяжкою, площа до 6м2 | м2 | 131,8 |
| ## 7.11.0. | ## Колодязі інженерних мереж |  |  |
| 7.11.1. | Колодязь водопровідний залізобетонний на щебеневій основі, люк чавунний, засувка паралельна фланцева діаметром 50 мм | шт | 884,0 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.12.0. | ## Колодязі та колонки питні |  |  |
| 7.12.1. (224) | Колодязь питний кам’яний, глибиною до 12,0 м | п.м | 702,3 |
| 7.12.2. (225) | Те саме глибиною до 7,0 м | п.м | 434,8 |
| 7.12.3. (226) | Колодязь питний зі збірних залізобетонних кілець діаметром до 1,0м, глибиною до 7,0 м | п.м | 297,6 |
| 7.12.4. (227) | Колодязь цегляний глибиною до 7,0 м | п.м | 441,6 |
| 7.12.5. (228) | Колодязь з дерев’яним зрубом глибиною до 7,0 м | п.м | 820,9 |
| 7.12.6. (229) | Колонка з металевими трубами глибиною до 10 м | п.м | 364,8 |
| 7.12.7. (230) | Те саме, глибиною до 20,0 м | п.м | 309,1 |
| 7.12.8. (231) | Те саме, глибиною до 30 м | п.м | 279,3 |
| 7.12.9. (232) | Те саме глибиною до 50 м | п.м | 259,4 |
| ## 7.13.0. | ## Компостна яма |  |  |
| 7.13.1. | Компостна яма на два відділення, площа 14 м2, заглиблення 1,3м, стіни та підлога – цегляні, щити покриття дерев’яні, люки – лази щитові утепленні, оббиті оцинкованою покрівельною сталлю | шт | 7195,0 |
| ## 7.14.0. | ## Люфт – клозети |  |  |
| 7.14.1. | Люфт – клозет: стіни цегляні, монолітне бетонне днище, бокова обмазочна ізоляція, люк каналізаційний | шт | 4402,3 |
| ## 7.15.0. | ## Огорожі |  |  |
| 7.15.1. | Зі збірних залізобетонних панелей з цоколем, по фундаментних плитах, висота 2,0 м | м2 | 76,0 |
| 7.15.2. | З глухих залізобетонних плоских плит товщ. 50 мм, відстань між стовпами 2,0 м, висота 1,8 м | м2 | 77,64 |
| 7.15.3. | З залізобетонних панелей, відстань між стовпами 2,4 м, висота 3,0 м | м2 | 93,34 |
| 7.15.4. | Решітчата пофарбована з металевого профільного та листового прокату, стовпи та цоколь з лицьової цегли під розшивку, фундаменти зі збірних бетонних блоків, висота 2,0м | м2 | 205,3 |
| 7.15.5. | З металевої плетеної сітки по стовпах з металевих труб діаметром 80 мм, висота до 2,0 м | м2 | 53,34 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.15.6. | З металевої сітки з оцинкованого дроту по залізобетонних стовпах, шаг стовпів 1,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м | м2 | 58,34 |
| 7.15.7. | Те саме, по стовпах з азбестоцементних труб діаметром 100 мм | м2 | 50,67 |
| 7.15.8. | З металевої сітки з оцинкованого дроту по стовпах з азбоцементних труб діаметром 100 мм, шаг стовпів 2,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м | м2 | 46,93 |
| 7.15.9. | З металевої сітки в металевому обрамленні кутником, по залізобетонних стовпах, без цоколя, висота до 2,0м | м2 | 67,37 |
| 7.15.10. | З металевої сітки в металевому обрамленні кутником по залізобетонних стовпах, з цоколем із залізобетонних плит, висота до 2,0м | м2 | 98,48 |
| 7.15.11. (187) | З металевої сітки в цегляних стовпах – цоколь з дощок, суцільний, висота до 2,0м | м2 | 73,5 / 81,6 * |
| 7.15.12. (189) | Те саме, в дерев’яних стовпах | м2 | 30,5 |
| 7.15.13. (175) | З повнотілої цегли, товщина 38см, суцільна | м2 | 121,6 |
| 7.15.14. (176) | Те саме, товщиною 25см | м2 | 112,7 |
| 7.15.15. (178) | З повнотілої цегли товщиною 25см, решітчаста в цегляних стовпах 38x38см | м2 | 83,4 |
| 7.15.16. (179) | З повнотілої цегли товщиною 12см, суцільна | м2 | 67,4 |
| 7.15.17. (180) | Те саме, решітчаста | м2 | 60,7 |
| 7.15.18. (181) | З бутового каменю, товщина 40см | м2 | 115,9 |
| 7.15.19. (182) | З черепашнику, товщина 40см | м2 | 112,5 |
| 7.15.20. (183) | З черепашнику, товщина 25см, в цегляних стовпах 51x51см | м2 | 115,0 |
| 7.15.21. (184) | З шлакоблоків товщина 40см | м2 | 131,8 |
| 7.15.22. (185) | Зі збірних залізобетонних плит в залізобетонних стовпах | м2 | 78,5 |
| 7.15.23. (186) | З прокатного металу, решітчаста зварна, з цоколем з повнотілої цегли | м2 | 144,8 |
| Примітка: для огорож, воріт та хвірток в чисельнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням. |  |  |  |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.15.24. | З азбестоцементних хвилястих листів, обрамлених металевим кутником, без цоколя, стовпи залізобетонні, шаг стовпів 1,5м | м2 | 76,23 |
| 7.15.25. | Те саме, стовпи з чорних сталевих труб з фарбуванням | м2 | 79,11 |
| 7.15.26. | Те саме, стовпи з металевих оцинкованих труб | м2 | 90,89 |
| 7.15.27. (190) | З чистих дощок, в дерев’яних стовпах | м2 | 53,3 / 60,8 * |
| 7.15.28. (191) | З дощок, суцільна в цегляних стовпах без цоколя | м2 | 73,0 / 79,5 |
| 7.15.29. | З глухих дерев’яних щитів товщ. 25 мм, по дерев’яних стовпах висота до 2,0м | м2 | 62,76 |
| 7.15.30. | З глухих дерев’яних щитів товщ. 40 мм, по дерев’яних стовпах висота до 2,0м | м2 | 75,74 |
| 7.15.31. (193) | З дощок, суцільна, в цегляних стовпах, з цегляним цоколем | м2 | 85,3 / 93,3 |
| 7.15.32. (192) | З дощок суцільна в залізобетонних стовпах | м2 | 48,3 / 54,6 |
| 7.15.33. (194) | З дощок, суцільна, в стовпах та з цоколем з черепашнику | м2 | 73,1 / 79,6 |
| 7.15.34. (195) | Те саме, без цоколя | м2 | 61,2 / 67,7 |
| 7.15.35. (196) | З дощок неструганих, суцільна | м2 | 51,4 |
| 7.15.36. (197) | З дощок, з прозорами в дерев’яних стовпах | м2 | 32,6 / 40,0 |
| 7.15.37. (198) | З дерев’яних решіток, в цегляних стовпах | м2 | 44,8 / 51,3 |
| 7.15.38. (199) | З дерев’яних решіток в стовпах з черепашнику | м2 | 37,9 / 44,4 |
| 7.15.39. (200) | З обаполу, суцільна, в дерев’яних стовпчиках | м2 | 44,9 |
| 7.15.40. (201) | З штахетника, в дерев’яних стовпах | м2 | 70,2 / 77,5 |
| 7.15.41. (202) | З штахетника, в залізобетонних стовпах | м2 | 74,9 / 81,2 |
| 7.15.42. (203) | З штахетника, в цегляних стовпах | м2 | 95,4 / 104,1 |
| 7.15.43. (204) | З штахетника в стовпах з черепашнику | м2 | 70,6 / 76,4 |
| 7.15.44.(205) | Верх з штахетника, цоколь з дощок, суцільний, в цегляних стовпчиках | м2 | 86,8 / 93,3 |
| Примітка: для огорож, воріт та хвірток в чисельнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням. |  |  |  |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.16.0. | ## Павільйони засклені (зимові сади) |  |  |
| 7.16.1. | Павільйон заг. площею 15 м2, з полікарбонатним покриттям товщ. 16 мм, вертикальне огородження – однокамерні склопакети | м2 | 652,5 |
| 7.16.2. | Павільйон заг. площею 60 м2, з покриттям склопакетом “тріплекс”, вертикальне огородження – двокамерні склопакети | м2 | 992,4 |
| ## 7.17.0. | ## Пандуси |  |  |
| 7.17.1. | Пандус асфальтобетонний по щебеневій основі, площа 4 м2 | м2 | 35,7 |
| 7.17.2. | Пандус бетонний (шліфований) по підстилаючому щебеневому та піщаному шарах | м2 | 70,3 |
| ## 7.18.0. | ## Полки та трапи саун та бань |  |  |
| 7.18.1. | Полки та трапи саун та бань з дерев’яних вогнезахищених брусків | м2 | 156,6 |
| ## 7.19.0. | ## Приямки |  |  |
| 7.19.1. (162) | Приямок цегляний біля вікна, товщина стінок 12 см, площа 1 м2 | м2 | 198,4 |
| 7.19.2. (163) | Те саме, товщина стінок – 38 см, площа 2м2 | м2 | 268,4 |
| 7.19.3. (164) | Приямок цегляний безперервний, товщина стінок 12 см | п.м | 117,2 |
| ## 7.20.0. | ## Решітки захисні та віконниці |  |  |
| 7.20.1. | Решітки зі сталі пруткової та полосової, обрамлені кутником, зварні | м2 | 78,0 |
| 7.20.2 | Те саме, з художнім оздобленням | м2 | 165,0 |
| 7.20.3 | Віконниці дерев’яні | м2 | 255,6 |
| ## 7.21.0. | ## Сауна (баня сухого пару) |  |  |
| 7.21.1. | Сауна з дверними та віконними блоками: опалювальна піч під тверде паливо об’єм 1,9м3, піч – кам’янка, поміст та лавки, стіни каркасні обшиті струганими дошками листяних порід по дерев’яному каркасу до 30м2, пароізоляція та утеплення з пінопласту | шт | 5422,0 |
| ## 7.22.0. | ## Стелажі |  |  |
| 7.22.1. | Стелажі теплиць: цегляні стінки, каркас з дерев’яних брусків покритих дошками, пофарбовані | м2 | 92,00 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 7.23.0. | ## Стінки підпірні |  |  |
| 7.23.1. (213) | З цегли повнотілої керамічної товщиною 90,0 см, висотою до 4,0 м | п.м | 893,0 |
| 7.23.2. (214) | Те саме, товщиною 51 см, висотою до 2,0 м | п.м | 285,0 |
| 7.23.3. (215) | Те саме товщиною 38 см, висотою до 1,0 м | п.м | 132,6 |
| 7.23.4. (216) | З бутового каменю висотою до 4,0 м | п.м | 688,4 |
| 7.23.5. (217) | З бутового каменю висотою до 2,0 м | п.м | 152,8 |
| 7.23.6. (218) | З бутового каменю висотою до 1,0м | п.м | 109,71 |
| 7.23.7. (219) | З залізобетонних блоків висотою до 2,0м | п.м | 256,5 |
| 7.23.8. (220) | З залізобетонних блоків висотою до 1,0м | п.м | 186,6 |
| 7.23.9. (221) | Бетонна висотою до 4,0м | п.м | 879,6 |
| 7.23.10.(222) | Бетонна висотою до 2,0м | п.м | 186,7 |
| 7.23.11.(223) | Бетонна висотою до 1,0м | п.м | 132,7 |
| ## 7.24.0. | ## Сходи |  |  |
| 7.24.1. | Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з каркасом, огородженням, поручнями і з підшивкою струганими дошками, прооліфлення, покриття лаком, площа 8 м2 (горизонтальна проекція) | м2 | 378,0 |
| 7.24.2. | Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з поручнями, з підшивкою струганими дошками, олійне фарбування, площа до 4м2 (горизонтальна проекція) | м2 | 322,7 |
| 7.24.3. | Те саме, прооліфлення, покриття олійними лаками, площа до 6 м2 | м2 | 285,2 |
| 7.24.4. | Те саме, підшивка стелі ДВП, олійне фарбування, площа 2 м2 | м2 | 281,5 |
| 7.24.5. | Сходи бетонні набивні, по ущільненому щебенем ґрунту та бетонному шарі, ширина 1,0 м | п.м | 65,2 |
| 7.24.6 | Сходи збірні залізобетонні з металевим огородженням та дерев’яним поручнем, площа 8,6 м2 (горизонтальна проекція) | м2 | 158,28 |
| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.24.7 | Сходи кам’яні на металевих косоурах, з металевим огородженням (горизонтальна проекція) | м2 | 430,88 |
| ## 7.25.0. | ## Теплиці |  |  |
| 7.25.1. | Теплиця наземна з алюмінієвих профілів зі склінням, розміром 3,1х5,8м | м2 | 268,51 |
| 7.25.2. | Те саме, розміром 5,0х6,2м | м2 | 247,61 |
| ## 7.26.0. | ## Тераси |  |  |
| 7.26.1. | Тераса дерев’яна каркасна, пофарбована, обшита чистими дошками з однієї сторони, підшивка стелі ДСП товщиною 16 мм, підлога з дощок товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, набивні бетонні стінки та сходинки ґанку по щебеневій основі та ущільненому щебенем ґрунту, площа 8,0 м2 | м2 | 644,2 |
| ## 7.27.0. | ## Тротуари, доріжки садові та площадки |  |  |
| 7.27.1. | Асфальтобетонні товщиною 40 мм по двошаровій піщано-щебеневій основі загальною товщиною 220мм | м2 | 35,15 |
| 7.27.2. (236) | Асфальтобетонні товщ. 30 мм по бетонній основі | м2 | 48,15 |
| 7.27.3. (237) | Асфальтобетонні товщ. 30 мм по піщаній основі | м2 | 32,10 |
| 7.27.4. (235) | З булижного каменю | м2 | 26,46 |
| 7.27.5. (239) | З повнотілої цегли “плазом” | м2 | 21,40 |
| 7.27.6. (240) | З повнотілої цегли “на ребро” | м2 | 31,97 |
| 7.27.7. (241) | З бетонних чи цементно-піщаних плит | м2 | 47,97 |
| 7.27.8. (242) | Доріжки садові щебеневі | м2 | 11,01 |
| 7.27.9. | З плит бетонних фігурних елементів мощення (ФЕМ) по бетонній підготовці, з засипкою швів цементно-піщаною сумішшю | м2 | 144,8 |
| 7.27.10. | Установлення тротуарного бортового каменя перерізом 150х300мм | п.м. | 57,88 |
| ## 7.28.0. | ## Трубопроводи |  |  |
| 7.28.1. | Водопровід побутово-питний, труби сталеві електрозварні діаметром 50 мм, з запірною арматурою | п.м | 35,9 |

| № типу | Найменування та конструкція споруд | Одиниця виміру | Одинична вартість в цінах на 01.01.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.29.0. | ### Ями вигрібні |  |  |
| 7.29.1 | Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 0,8 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини | шт. | 1484,0 |
| 7.29.2. | Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,1 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини | шт. | 1771,0 |
| 7.29.3. | Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини | шт. | 2212,0 |
| 7.29.4. | Яма вигрібна кругла з цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини | шт. | 2608,0 |
| 7.29.5. | Яма вигрібна з бутового каменю товщ. 40 см, місткістю 1,6 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини | шт. | 2678,0 |
| 7.29.6. | Яма вигрібна кругла з кілець залізобетонних, місткістю 1,5 м3, внутрішній діаметр 1 м, днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини. | шт. | 1886,0 |
| 7.29.7. | Яма вигрібна кругла з кілець залізобетонних, місткістю 3,3 м3, внутрішній діаметр 1,5 м, днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини. | шт. | 3028,0 |
| 7.29.8. | Яма вигрібна кругла з монолітного залізобетону товщ. 15 см, місткістю 1,5 м3, внутрішній діаметр 1 м, днище бетонне, перекриття з круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини. | шт. | 1706,0 |

# 8.   УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
І ВИДІВ РОБІТ ЗА РОЗРАХУНКОМ НА ВІДПОВІДНУ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ

станом на 01.01.2003 р.   (з урахуванням ПДВ)

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## А. | ## Фундаменти |  |  |
|  | А.1. | ### Фундаменти з дерев’яних стоянців |  |  |
| 1 | А.1.1 | Встановлення дерев’яних стоянців на лежнях, по піщаній основі, висота стоянців 85см, гідроізоляція, без забірки | м.п. | 68,32 |
| 2 | А.1.2 | Те саме, з забіркою з дощок | м.п. | 86,08 |
| 3 | А.1.3 | Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої | м.п. | 82,27 |
|  | А.2. | ### Фундаменти з стовпів бетонних, бутобетонних та цегляних |  |  |
| 4 | А.2.1 | Влаштування фундаментних стовпів монолітних бетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, без забірки, гідроізоляція | м.п. | 38,87 |
| 5 | А.2.2 | Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої | м.п. | 52,95 |
| 6 | А.2.3 | Влаштування фундаментних стовпів бутобетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, гідроізоляція, без забірки | м.п. | 35,65 |
| 7 | А.2.4 | Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої | м.п. | 49,73 |
| 8 | А.2.5 | Улаштування фундаментних цегляних армованих стовпів, по ущільненому щебенем ґрунті, без забірки | м.п. | 47,62 |
| 9 | А.2.6 | Те саме, неармованих | м.п. | 42,14 |
| 10 | А.2.7 | Улаштування цегляних армованих стовпів, з цоколем – забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої по ущільненому щебенем ґрунті | м.п. | 61,57 |
| 11 | А.2.8 | Те саме, неармованих | м.п. | 56,09 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А.3. | ### Фундаменти з плит бетонних та залізобетонних |  |  |
| 12 | А.3.1 | Улаштування фундаментів з плит монолітних бетонних плоских, по піщаній основі | м3 конструкції | 385,53 |
| 13 | А.3.2 | Улаштування фундаментів з плит монолітних залізобетонних плоских по піщаній основі | м3 конструкції | 552,90 |
|  | А.4 | ### Фундаменти стрічкові бутові, монолітні бетонні та бутобетонні |  |  |
| 14 | А.4.1 | Улаштування фундаментів стрічкових з бутового каменю по ущільненому щебенем ґрунті, з сколюванням з однієї сторони | м3 мурування | 219,50 |
| 15 | А.4.2 | Те саме, з гідроізоляцією | - // - | 221,10 |
| 16 | А.4.3 | Те саме, з земляними роботами | - // - | 253,76 |
| 17 | А.4.4 | Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бутобетонних по ущільненому щебенем ґрунті, з гідроізоляцією | м3 конструкції | 307,20 |
| 18 | А.4.5 | Те саме, з земляними роботами | м3 конструкції | 343,3 |
| 19 | А.4.6 | Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бетонних по ущільненому щебенем ґрунті, з гідроізоляцією | м3 конструкції | 333,90 |
|  | #### А.5. | ### Фундаменти стрічкові зі збірних бетонних блоків |  |  |
| 20 | #### А.5.1 | Улаштування фундаментів зі збірних бетонних блоків | м3 конструкції | 395,90 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  | ## Б. |  | ## Стіни (мурування стін при висоті поверху до 4-х метрів) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.1 |  | ### Стіни з бутового каменю |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б.1.1 |  | Мурування стін з бутового каменю без облицювання |  |  |  | м3 мурування |  |  | 214,54 |
| 2 | Б.1.2 |  | Мурування стін із бутового каменю з облицюванням в 0,5 цегли з однієї сторони. |  |  |  | м3 мурування |  |  | 241,09 |
|  | Б.2 |  | ##### Стіни з цегли та каменів керамічних звичайних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.2.1 |  | Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Б.2.1.1 |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної повнотілої одинарної М75. |  |  |  | м3 мурування |  |  | 294,75 |
| 4 | Б.2.1.2 |  | Те саме, з цегли М100 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 314,70 |
| 5 | Б.2.1.3 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної повнотілої одинарної М75. |  |  |  | м3 мурування |  |  | 307,65 |
| 6 | Б.2.1.4 |  | Те саме, з цегли М100 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 327,80 |
| 7 | Б.2.1.5 |  | Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 320,85 |
| 8 | Б.2.1.6 |  | Те саме, із цегли М100 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 341,30 |
| 9 | Б.2.1.7 |  | Те саме, з цегли М175 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 411,50 |
| 10 | Б.2.1.8 |  | Мурування внутрішніх стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 294,90 |
| 11 | Б.2.1.9 |  | Те саме, з цегли М100 |  |  |  | м3 мурування |  |  | 314,85 |
|  | Б.2.2 |  | Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Б.2.2.1 |  | Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування | 291,20 |  |  |
| 13 | Б.2.2.2 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування | 303,85 |  |  |
| 14 | Б.2.2.3 |  | Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М100, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування | 336,05 |  |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Вартість одиниці, грн. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  | Б.2.3. |  | Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Б.2.3.1 |  | Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75, з звичайною товщиною швів |  |  |  | м3 мурування | 322,04 |  |  |
| 16 | Б.2.3.2 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75, з звичайною товщиною швів |  |  |  | м3 мурування | 335,20 |  |  |
| 17 | Б.2.3.3 |  | Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100, з звичайною товщиною швів |  |  |  | м3 мурування | 376,14 |  |  |
|  | Б.2.4 |  | Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із уширеним швом товщиною 50 мм з цементно-піщаного розчину |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Б.2.4.1. |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину |  |  |  | м3 мурування |  | 319,20 |  |
| 19 | Б.2.4.2 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину |  |  |  | м3 мурування |  | 333,10 |  |
| 20 | Б.2.4.3 |  | Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину |  |  |  | м3 мурування |  | 368,45 |  |
|  | Б.2.5. |  | Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із уширеним швом з керамзитового гравію |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Б.2.5.1 |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування |  | 316,45 |  |
| 22 | Б.2.5.2 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування |  | 329,40 |  |
| 23 | Б.2.5.3 |  | Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію |  |  |  | м3 мурування |  | 372,10 |  |
| № з/п |  | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Б.2.6. |  | Мурування стін з каменів керамічних порожнистих ефективних (250х120х138мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Б.2.6.1 |  | Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250х120х138мм) |  | м3 мурування |  |  | 303,63 |  |
| 25 |  | Б.2.6.2 |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250х120х138мм) |  | м3 мурування |  |  | 312,75 |  |
| 26 |  | Б.2.6.3 |  | ## Мурування зовнішніх складних стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М100 (250х120х138мм) |  | м3 мурування |  |  | 356,70 |  |
|  |  | Б.3. |  | ### Стіни з цегли та каменів силікатних |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### Б.3.1 |  | Мурування стін з цегли силікатної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Б.3.1.1. |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75 |  | м3 мурування |  |  | 238,40 |  |
| 28 |  | Б.3.1.2. |  | Те саме, з цегли М100 |  | м3 мурування |  |  | 252,35 |  |
| 29 |  | Б.3.1.3. |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної повнотілої одинарної М75 |  | м3 мурування |  |  | 250,70 |  |
| 30 |  | Б.3.1.4. |  | Те саме, з цегли М100 |  | м3 мурування |  |  | 264,80 |  |
| 31 |  | Б.3.1.5. |  | Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75 |  | м3 мурування |  |  | 263,05 |  |
| 32 |  | Б.3.1.6. |  | Те саме, з цегли М100. |  | м3 мурування |  |  | 277,40 |  |
| 33 |  | Б.3.1.7. |  | Те саме, з цегли М150 |  | м3 мурування |  |  | 310,50 |  |
| 34 |  | Б.3.1.8. |  | Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75 |  | м3 мурування |  |  | 238,53 |  |
| 35 |  | Б.3.1.9. |  | Те саме, з цегли М100 |  | м3 мурування |  |  | 252,50 |  |
|  |  | #### Б.3.2. |  | Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Б.3.2.1. |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75 із звичайною товщиною швів |  | м3 мурування |  |  | 247,90 |  |
| 37 |  | Б.3.2.2. |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75 із звичайною товщиною швів |  | м3 мурування |  |  | 259,75 |  |
| № з/п |  | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 38 |  | Б.3.2.3. |  | Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М100 із звичайною товщиною швів |  | м3 мурування |  | 285,40 |  |  |
|  |  | Б.3.3. |  | Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) із уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Б.3.3.1. |  | Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм |  | м3 мурування |  | 252,45 |  |  |
| 40 |  | Б.3.3.2. |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм |  | м3 мурування |  | 264,15 |  |  |
| 41 |  | Б.3.3.3. |  | Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М100, з уширеним швом товщиною 50мм з заповненням керамзитовим гравієм |  | м3 мурування |  | 289,55 |  |  |
|  |  | Б.3.4. |  | Мурування стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) із звичайною товщиною швів |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Б.3.4.1. |  | Мурування зовнішніх простих стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М75 |  | м3 мурування |  | 218,70 |  |  |
| 43 |  | Б.3.4.2. |  | Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М75 |  | м3 мурування |  | 226,95 |  |  |
| 44 |  | Б.3.4.3. |  | Мурування зовнішніх складних стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М100 |  | м3 мурування |  | 260,55 |  |  |
|  |  | Б.4. |  | Стіни зовнішні і внутрішні з цегли керамічної, полегшених конструкцій |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б.4.1. |  | Мурування цегляно-колодязних стін, з заповненням засипними матеріалами |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Б.4.1.1. |  | Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-колодязних стін товщиною 51см, з заповненням керамзитовим гравієм (цегла керамічна одинарна повнотіла М100) |  | м3 мурування конструкцій |  | 304,15 |  |  |
| 46 |  | Б.4.1.2. |  | Те саме, товщиною стін 38 см |  | - // - |  | 349,65 |  |  |
| № з/п |  | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Б.4.2. |  | Мурування цегляних стін з повітряним прошарком і з утепленням теплоізоляційними плитами |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Б.4.2.1. |  | - Мурування зовнішніх і внутрішніх стін (незалежно від товщини) з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з повітряним прошарком | м3 мурування, включаючи повітряний прошарок |  |  | 323,50 |  |  |
| 48 |  | Б.4.2.2. |  | - Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 10см встановлюється з внутрішньої сторони). | м3 мурування без товщини теплоізоля-ційних плит |  |  | 416,25 |  |  |
| 49 |  | Б.4.2.3. |  | Те саме, товщиною стін 38см. | - // - |  |  | 459,25 |  |  |
| 50 |  | Б.4.2.4. |  | Те саме, товщиною стін 25см. | - // - |  |  | 531,60 |  |  |
| 51 |  | Б.4.2.5. |  | - Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 12см установлюється з внутрішньої сторони) | м3 мурування без товщини теплоізоляцій-них плит |  |  | 422,48 |  |  |
| 52 |  | Б.4.2.6. |  | Те саме, товщиною стін 38см | - // - |  |  | 467,60 |  |  |
| 53 |  | Б.4.2.7. |  | Те саме, товщиною стін 25см | - // - |  |  | 544,25 |  |  |
|  |  | Б.5. |  | ### Стіни з природних кам’яних матеріалів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б.5.1. |  | Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Б.5.1.1. |  | - Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5т., блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М75 | м3 мурування |  |  | 240,90 |  |  |
| 55 |  | Б.5.1.2. |  | - Те саме, блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М100 і більше | м3 мурування |  |  | 244,30 |  |  |
|  |  | Б.5.2. |  | ### Мурування стін з каменів туфу |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Б.5.2.1. |  | ### Звичайне мурування стін з грубооброблених каменів туфу | м3 мурування |  |  | ### 208,95 |  |  |
| 57 |  | Б.5.2.2. |  | ### Чисте мурування стін з каменів туфу правильної форми | м3 мурування |  |  | ### 228,43 |  |  |
|  |  | Б.5.3. |  | ### Мурування стін із черепашнику без облицювання |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Б.5.3.1. |  | ### Мурування стін з черепашнику правильної форми, розміром 390x190x188мм, без облицювання | м3 мурування |  |  | ### 253,71 |  |  |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Б.5.4. | ### Мурування стін з черепашнику з облицюванням цеглою |  |  |
| 59 | Б.5.4.1. | ### Мурування стін з черепашнику правильної форми, розміром 390x190x188мм, з облицюванням у 0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина 72 см | м3 мурування | ### 263,62 |
| 60 | Б.5.4.2. | ### Те саме, загальна товщина 52 см | м3 мурування | ### 275,18 |
| 61 | Б.5.4.3. | ### Те саме, загальна товщина 38 см | м3 мурування | ### 294,91 |
|  | Б.6 | ### Стіни з каменів легкобетонних |  |  |
|  | Б.6.1. | ## Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) без облицювання |  |  |
| 62 | Б.6.1.1. | Мурування стін із каменів легкобетонних без облицювання (камені стінові незабарвлені, без фактурного шару, суцільні із легкого бетону М35, щільність 1400-1600 кг/ м3) | м3 мурування | 232,20 |
| 63 | Б.6.1.2. | Мурування стін із каменів перлітобетонних без облицювання (камені суцільні М35, розміром 390х190х188мм, щільність 700кг/м3) | м3 мурування | 336,10 |
| 64 | Б.6.1.3. | Те саме, з герметизацією стиків | м3 мурування | 425,40 |
| 65 | Б.6.1.4. | Заповнення каркасів і фахверків каменями суцільним перлітобетонними М35 розміром 390х190х188мм, щільність 700 кг/ м3 (з кріпленням стін до колон) | м3 мурування | 322,60 |
| 66 | Б.6.1.5. | Те саме, з герметизацією стиків | м3 мурування | 411,60 |
|  | Б.6.2. | Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) з облицюванням у процесі мурування цеглою ( в 0,5 цегли) |  |  |
| 67 | Б.6.2.1. | Мурування стін із каменів легкобетонних з облицюванням у процесі мурування цеглою керамічною (в 0,5 цегли), товщиною 72 см. | м3 мурування | 246,30 |
| 68 | Б.6.2.2. | Те саме, товщиною 52 см. | м3 мурування | 259,25 |
| 69 | Б.6.2.3. | Те саме, товщиною 32 см. | м3 мурування | 282,00 |
|  | ### Б.7. | ### Стіни з блоків із ніздрюватих бетонів |  |  |
|  | Б.7.1. | Муруванння стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання |  |  |
| 70 | Б.7.1.1. | Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання ( блоки розміром 600x300x200мм, щільність 600кг/м3 ) | м3 мурування | 366,40 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Б.7.2. | Муруванння стін з блоків із ніздрюватих бетонів з облицюванням у процесі мурування цеглою |  |  |
| 71 | Б.7.2.1. | Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів (блоки розміром 600x300x200мм, щільність 600кг/м3 ) з облицюванням у процесі мурування в0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина стіни 72см | м3 мурування | 354,23 |
| 72 | Б.7.2.2. | Те саме, загальна товщина 52см | м3 мурування | 358,46 |
| 73 | Б.7.2.3. | Те саме, загальна товщина 32см | м3 мурування | 362,26 |
|  | Б.8. | ### Стіни з шлакоблоків |  |  |
|  | Б.8.1. | Мурування стін із шлакоблоків без облицювання |  |  |
| 74 | Б.8.1.1. | Мурування стін із шлакоблоків розміром 400x200x200мм без облицювання | м3 мурування | 252,64 |
|  | Б.8.2. | Мурування стін з шлакоблоків з облицюванням |  |  |
| 75 | Б.8.2.1. | Мурування стін із шлакоблоків розміром 400x200x200мм, з облицюванням у процесі мурування в 0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина стіни 32см | м3 мурування | 294,26 |
| 76 | Б.8.2.2. | Те саме, загальна товщина стіни 52см | м3 мурування | 274,38 |
| 77 | Б.8.2.3. | Те саме, загальна товщина стіни 72см | м3 мурування | 262,75 |
|  | Б.9. | ### Стіни шлакобетонні та шлакозалізобетонні монолітні |  |  |
| 78 | Б.9.1. | ### Стіни шлакобетонні монолітні | м3 конструкції | ### 319,70 |
| 79 | Б.9.2. | ### Стіни шлакозалізобетонні монолітні | м3 конструкції | ### 388,66 |
|  | Б.10. | ### Стіни дерев’яні |  |  |
|  | Б.10.1. | ### Стіни зовнішні і внутрішні дерев’яні щитові |  |  |
| 80 | Б.10.1.1. | Стіни зовнішні дерев’яні товщиною 102мм: збірні 3-шарові щити, утеплені плитами мінераловатними, щити обшивочні із струганих дощок; нащільники | м2 стіни без вирахування прорізів | 156,64 |
| 81 | Б.10.1.2. | Те саме, стіни внутрішні | - // - | 123,63 |
| 82 | Б.10.1.3. | Стіни зовнішні дерев’яні товщиною 88мм із збірних одношарових щитів струганих, з верхньою обв’язкою | м2 стіни без вирахування прорізів | 104,29 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Б.10.2. | Стіни дерев’яні ставлені |  |  |
| 83 | Б.10.2.1. | Ставлення стін із обструганих брусів товщиною 100 мм, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь. | 1м2 стіни за вирахуванням прорізів | 193.40 |
| 84 | Б.10.2.2. | Те саме, із брусів товщиною 150 мм | - // - | 238.15 |
| 85 | Б.10.2.3. | Те саме, із брусів товщиною 180 мм | - // - | 265.35 |
| 86 | Б.10.2.4. | Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь. | 1м2 стіни за вирахуванням прорізів | 208,34 |
| 87 | Б.10.2.5. | Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з обшиванням зовнішньої та внутрішньої поверхонь стін тесом. | - // - | 233,59 |
| 88 | Б.10.2.6. | Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см., з поліпшеним штукатуренням з двох сторін | - // - | 220,24 |
| 89 | Б.10.2.7. | Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см, з обшиванням зовнішньої та внутрішньої поверхонь стін тесом. | - // - | 245,48 |
| 90 | Б.10.2.8. | Ставлення стін із пластин з облицюванням зовнішньої поверхні стін цеглою керамічною повнотілою одинарною в 0,5 цегли, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої поверхні. | - // - | 167,97 |
|  | Б.10.3. | ## Стіни каркасні з утепленням |  |  |
| 91 | Б.10.3.1. | Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків дошками, з утепленням шлаком товщиною 50 мм і штукатуренням з двох боків | м2 стіни за вирахуванням прорізів | 114,70 |
| 92 | Б.10.3.2. | Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків чистими дошками, з прокладанням пергаміну та утепленням шлаком товщиною 50 мм, пофарбовані | м2 стіни за вирахуванням прорізів | 114,00 |
| 93 | Б.10.3.3. | Улаштування стін каркасних з обшиванням з зовнішньої сторони дошками під покращену штукатурку, з внутрішньої сторони плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм та утепленням шлаком товщиною 50 мм | м2 стіни за вирахуванням прорізів | 97,10 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## В. | ## Перекриття |  |  |
|  | В.1. | ### Перекриття дерев’яні |  |  |
| 1 | В.1.1 | Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному | м2 | 141,26 |
| 2 | В.1.2 | Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки прямолінійні клеєні постійного перерізу та з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар | м2 | 176,28 |
| 3 | В.1.3 | Улаштування перекриття міжповерхового, з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з бруса з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, з пароізоляцією прокладною та гідроізоляцією обклеювальною | м2 | ## 218,38 |
| 4 | В.1.4 | Улаштування перекриття горищного з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному товщиною 80мм, цементне покриття товщиною 20мм, ходові дошки | м2 | ## 146,30 |
| 5 | В.1.5 | Те саме, з теплоізоляцією з мінераловатних плит товщиною 120мм | м2 | 202,68 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | В.1.6 | Улаштування перекриття мансарди з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар, ходові дошки | м2 | 168,85 |
| 7 | В.1.7 | ### Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дощок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, підшиванням стелі дошками обшивки, люк в перекритті | м2 | ### 157,24 |
| 8 | В.1.8 | ## Те саме, без люка в перекритті | м2 | ## 153,39 |
| 9 | В.1.9 | Улаштування перекриття горищного з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепним бруском), з накатом із дощок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, пароізоляцією прокладною, ходові дошки | м2 | 218,00 |
| 10 | В.1.10 | Улаштування перекриття з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з несучою підшивкою з дощок, з утепленням глиносолом’яним змащенням, люком у перекритті | м2 | 150,12 |
| 11 | В.1.11 | ## Те саме, без люка в перекритті | м2 | 141,73 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці при товщині дощок підлоги, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 28мм | 36мм |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | В.2. | Перекриття дерев’яні з улаштуванням підлог |  |  |  |
| 12 | В.2.1. | Улаштування цокольних перекриттів по дерев’,яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з утеплювачем із суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 100 мм, пароізоляцією (будинок без підвалу) | м2 | 174,82 | 185,66 |
| 13 | В.2.2. | Те саме, з простим фарбуванням підлоги | м2 | 168,77 | 179,66 |
| 14 | В.2.3. | Те саме, без фарбування підлоги | м2 | 162,96 | 173,85 |
| 15 | В.2.4. | Улаштування цокольних перекриттів по дерев’яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з утеплювачем з суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 40мм, пароізоляцією (будинок без підвалу) | м2 | 162,17 | 172,84 |
| 16 | В.2.5. | Те саме, з простим фарбуванням підлоги | м2 | 156,19 | 166,98 |
| 17 | В.2.6. | Те саме, без фарбування підлоги | м2 | 150,38 | 161,20 |
| 18 | В.2.7. | Улаштування цокольних перекриттів по дерев,,яних балках з настилами із неструганих дощок, разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з утеплювачем товщ.40мм з суцільного шару із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією, підшиванням стелі дошками обшивки (будинок з підвалом) | м2 | 201,57 | 212,20 |
| 19 | В.2.8. | Те саме, з простим фарбуванням підлоги | м2 | 195,50 | 206,36 |
| 20 | В.2.9. | Те саме, без фарбування підлоги | м2 | 189,69 | 200,52 |
| 21 | В.2.10. | Улаштування міжповерхових перекриттів по дерев’яних балках з укладанням щитів накату, разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з тепло- звукоізоляційним шаром 40мм із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному, пароізоляція, без підшивання стелі | м2 | 195,81 | 206,63 |
| 22 | В.2.11. | Те саме, з простим фарбуванням підлоги | м2 | 189,61 | 200,40 |
| 23 | В.2.12. | Те саме, без фарбування підлоги | м2 | 183,88 | 194,63 |

| № з/п |  | Іденти-фікацій-ний код |  | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | В.3. |  | Перекриття зі збірних залізобетонних панелей |  |  |  |  |  |
| 24 |  | В.3.1 |  | Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей | м2 |  | 70,30 |  |  |
| 25 |  | В.3.2 |  | Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з утепленням плитами з легкого бетону, вирівнюючою цементно–піщаною стяжкою, пароізоляцією обмазувальною, ходові дошки | м2 |  | 116,56 |  |  |
| 26 |  | В.3.3 |  | Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, вирівнюючою цементно–піщаної стяжкою, ходові дошки | м2 |  | 125,20 |  |  |
|  |  | В.4. |  | Перекриття змішаної конструкції |  |  |  |  |  |
| 27 |  | В.4.1. |  | Улаштування перекриття цокольного поверху зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з монолітними ділянками по сталевих балках і встановленням кріплень | м2 |  | 92,24 |  |  |
| 28 |  | В.4.2 |  | Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей з монолітними ділянками по сталевих балках, з пароізоляцією обмазувальною та теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному та вирівнюючою цементно–піщаною стяжкою | м2 |  | 105,19 |  |  |
| 29 |  | В.4.3 |  | Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей та ребристих плит, пароізоляція обклеювальна, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, ходові дошки | м2 |  | 112,25 |  |  |
| 30 |  | В.4.4 |  | Улаштування перекриття горищного змішаної конструкції: дерев’яне утеплене з робочим настилом по дерев’яних балках, з підшивкою стелі дошками (75%), та зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей (25%), з теплоізоляцією з мінераловатних плит | м2 |  | 161,67 |  |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |
| 1 | ###### 2 |  | ###### 3 |  |  | ###### 4 |  | ###### 5 |  |
|  | ## Г. |  | ## Підлоги |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.1. |  | ### Підлога з покриттям глинобитним |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.1.1. |  | ## Підлога глинобитна по ґрунту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.1.1.1. |  | Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 70 мм по ущільненому щебенем ґрунту |  |  | м2 |  | 20,60 |  |
| 2 | Г.1.1.2. |  | Те саме, товщиною 120мм. |  |  | м2 |  | 32,37 |  |
| 3 | Г.1.1.3. |  | Те саме, товщиною 290мм. |  |  | м2 |  | 72,50 |  |
| 4 | Г.1.1.4. |  | Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 125 мм по ущільненому ґрунту |  |  | м2 |  | 29,40 |  |
|  | Г.2. |  | Підлога з покриттям бетонним, цементним |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.2.1. |  | ## Підлога з покриттям бетонним |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г.2.1.1. |  | ## Підлога з бетонним покриттям 30мм, з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80мм; щебеневе покриття з просоченням бітумом |  |  | м2 |  | ## 68,10 |  |
| 6 | Г.2.1.2. |  | Підлога з бетонним покриттям 20мм., з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80 мм; толь на нафтобітумі в один шар (оклеювання); стяжка бетонна товщиною 60мм; ущільнений щебенем ґрунт |  |  | м2 |  | 96,50 |  |
| 7 | Г.2.1.3. |  | Те саме, без плінтусів |  |  | м2 |  | 95,13 |  |
|  | Г.2.2. |  | ## Підлога з покриттям пінобетонним |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г.2.2.1. |  | Підлога з пінобетонним покриттям 35мм.; ущільнений щебенем ґрунт |  |  | м2 |  | 33,12 |  |
|  | Г.2.3. |  | ## Підлога з покриттям цементним |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г.2.3.1. |  | Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 60мм; ущільнений щебенем ґрунт |  |  | м2 |  | 32,98 |  |
| 10 | Г.2.3.2. |  | Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 80мм; ущільнений щебенем ґрунт |  |  | м2 |  | 38,50 |  |
| 11 | Г.2.3.3. |  | Те саме, без залізнення поверхні підлоги |  |  | м2 |  | 36,63 |  |
| 12 | Г.2.3.4. |  | Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар товщиною 80мм; підстилаючий щебеневий шар 60мм |  |  | м2 |  | 46,25 |  |
| 13 | Г.2.3.5. |  | Те саме, без залізнення поверхні підлоги |  |  | м2 |  | 44,00 |  |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код |  | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  | ###### 3 | ###### 4 | ###### 5 |
|  | Г.3 |  | ## Підлога з плиток керамічних |  |  |
|  | Г.3.1. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині |  |  |
| 14 | Г.3.1.1. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм.; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 184,00 |
| 15 | Г.3.1.2. |  | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 171,45 |
| 16 | Г.3.1.3. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстилаючих шарів; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 178,72 |
| 17 | Г.3.1.4. |  | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 166,45 |
| 18 | Г.3.1.5. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці –1 шар, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 104,34 |
| 19 | Г.3.1.6. |  | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 92,50 |
| 20 | Г.3.1.7. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 121,69 |
| 21 | Г.3.1.8. |  | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 109,16 |
| 22 | Г.3.1.9. |  | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм; бетонний шар 80мм; щебеневе покриття з просоченим бітумом, плінтуси із керамічної плитки | м2 | 132,74 |
| 23 | Г.3.1.10. |  | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 119,77 |
|  | Г.3.2. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині |  |  |  |
| 24 | Г.3.2.1. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних |  | м2 | 175,28 |
| 25 | Г.3.2.2. | ## Те саме, плінтуси цементні |  | м2 | 168,34 |
| 26 | Г.3.2.3. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних |  | м2 | 169,95 |
| 27 | Г.3.2.4. | ## Те саме, плінтуси цементні |  | м2 | 162,94 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | ###### 3 | ###### 4 | ###### 5 |
| 28 | Г.3.2.5. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 1 шар, плінтуси плінтуси із плиток керамічних | м2 | 96,00 |
| 29 | Г.3.2.6. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 89,06 |
| 30 | Г.3.2.7. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 113,31 |
| 31 | Г.3.2.8. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 106,37 |
| 32 | Г.3.2.9. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм, бетонний шар 80мм, щебеневе покриття з просоченням бітумом, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 130,92 |
| 33 | Г.3.2.10. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 118,25 |
|  | Г.3.3. | Підлога з плиток керамічних багатоколірних на клеї |  |  |
| 34 | Г.3.3.1. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 192,66 |
| 35 | Г.3.3.2. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 180,38 |
|  | Г.3.4. | Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї |  |  |
| 36 | Г.3.4.1. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова товщ. 300мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 184,00 |
| 37 | Г.3.4.2. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 176,99 |
|  | Г.3.5. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці |  |  |
| 38 | Г.3.5.1. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 119,22 |
| 39 | Г.3.5.2. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 106,95 |
| 40 | Г.3.5.3. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних | м2 | 123,95 |
| 41 | Г.3.5.4. | ## Те саме, плінтуси цементні | м2 | 111,68 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | ###### 3 |  |  | ###### 4 |  | ###### 5 |  |
| 42 | Г.3.5.5. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, плінтуси із плиток керамічних |  |  | м2 |  | 84,29 |  |
| 43 | Г.3.5.6. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  | м2 |  | 72,28 |  |
| 44 | Г.3.5.7. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 25 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 100мм,стяжка цементна 35мм, плінтуси із плиток керамічних |  |  | м2 |  | 133,93 |  |
| 45 | Г.3.5.8. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  | м2 |  | 121,42 |  |
| 46 | Г.3.5.9. | ## Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 35 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 50мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 3 шари, армування підстилаючих шарів, плінтуси із плиток керамічних |  |  | м2 |  | 162,15 |  |
| 47 | Г.3.5.10. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  | м2 |  | 149,88 |  |
|  | Г.3.6. | Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Г.3.6.1. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних |  |  |  | м2 | 111,40 |  |
| 49 | Г.3.6.2. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  |  | м2 | 104,39 |  |
| 50 | Г.3.6.3. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних |  |  |  | м2 | 116,40 |  |
| 51 | Г.3.6.4. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  |  | м2 | 109,46 |  |
| 52 | Г.3.6.5. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, плінтуси із плиток керамічних |  |  |  | м2 | 76,68 |  |
| 53 | Г.3.6.6. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  |  | м2 | 69,74 |  |
| 54 | Г.3.6.7. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 25 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 100мм, стяжка цементна 35мм, плінтуси із плиток керамічних |  |  |  | м2 | 126,35 |  |
| 55 | Г.3.6.8. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  |  | м2 | 119,41 |  |
| 56 | Г.3.6.9. | ## Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 35 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 50мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 3 шари, плінтуси із плиток керамічних |  |  |  | м2 | 154,08 |  |
| 57 | Г.3.6.10. | ## Те саме, плінтуси цементні |  |  |  | м2 | 147,14 |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці при товщині дощок, грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28мм |  | 36мм |
| 1 | 2 | ### 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Г.4. | Підлоги з покриттям дощатим |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.4.1. | Підлога з дощок по ґрунту |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Г.4.1.1. | ## Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; тепло- і звукоізоляція стрічкова під лаги з плит деревно-волокнистих; ізоляція під лаги в один шар з толю; суцільна теплоізоляція із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 60мм; суцільна пароізоляція прокладна в 2 шари; суцільний бетонний шар 25мм; ущільнений щебенем ґрунт |  | м2 |  | 138,95 |  | 152,10 |
| 59 | Г.4.1.2. | ## Те саме, без фарбування |  | м2 |  | 127,00 |  | 140,15 |
| 60 | Г.4.1.3. | ## Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; суцільний щебеневий шар 68мм; ущільнений щебенем ґрунт |  | м2 |  | 112,60 |  | 125,70 |
| 61 | Г.4.1.4. | ## Те саме, без фарбування |  | м2 |  | 100,60 |  | 113,70 |
| 62 | Г.4.1.5. | ## Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; суцільний шлаковий шар 60мм; ущільнений шлаком ґрунт |  | м2 |  | 105,75 |  | 117,50 |
| 63 | Г.4.1.6. | ## Те саме, по глинобитній основі |  | м2 |  | 114,00 |  | 126,67 |
| 64 | Г.4.1.7. | ## Те саме, по бетонній основі |  | м2 |  | 117,90 |  | 131,00 |
| 65 | Г.4.1.8. | ## Покриття із дощок з кріпленням цвяхами по лагах на цегляних стовпчиках*; плінтуси дерев’яні; поліпшене фарбування; підстилаючий щебеневий шар 50мм |  | м2 |  | 104,72 |  | 117,80 |
| 66 | Г.4.1.9. | ## Те саме, без фарбування |  | м2 |  | 92,74 |  | 105,82 |
| 67 | Г.4.1.10. | ## Покриття із дощок по лагах по ущільненому щебенем ґрунту, без цегляних стовпчиків, просте фарбування |  | м2 |  | 72,91 |  | 80,20 |
| 68 | Г.4.1.11. | ## Покриття із дощок по лагах на дерев’яних стільцях, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; ущільнений бетонний шар товщ. 80мм |  | м2 |  | 116,76 |  | 129,73 |
| * - лаги із дощок 40-50 мм; прокладки дерев’яні 25мм і толеві в 2 шари; цегляні стовпчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці при товщині дощок, грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28мм | 36мм |  |
| 1 | 2 | ### 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  | Г.4.2. | Підлога з покриттям із дощок по плитах перекриття |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Г.4.2.1. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит; суцільна прокладна пароізоляція в один шар | м2 |  | 94,00 |  | 107,15 |  |
| 70 | Г.4.2.2. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 82,00 |  | 95,15 |  |
| 71 | Г.4.2.3. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит | м2 |  | 90,04 |  | 103,30 |  |
| 72 | Г.4.2.4. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 77,71 |  | 90,93 |  |
| 73 | Г.4.2.5. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; теплоізоляція суцільна із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному | м2 |  | 131,25 |  | 144,32 |  |
| 74 | Г.4.2.6. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 119,13 |  | 132,51 |  |
| 75 | Г.4.2.7. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова 50мм | м2 |  | 95,67 |  | 108,64 |  |
| 76 | Г.4.2.8. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 83,67 |  | 96,67 |  |
| 77 | Г.4.2.9. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція із вермикуліту спученого 40мм | м2 |  | 99,41 |  | 112,46 |  |
| 78 | Г.4.2.10. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 87,49 |  | 100,49 |  |
| 79 | Г.4.2.11. | ## Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція з плит фібролітових на портландцементі 50мм | м2 |  | 99,85 |  | 112,87 |  |
| 80 | Г.4.2.12. | ## Те саме, без фарбування | м2 |  | 87,85 |  | 100,90 |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |
| 1 | # 2 | ###### 3 |  |  | ###### 4 |  | ###### 5 |  |
|  | Г.5. | ### Підлога з покриттям з паркету та паркетних дощок |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.5.1. | Підлога з покриттям з штучного паркету по чорній підлозі та ґрунтовій основі |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Г.5.1.1. | ## Покриття із штучного паркету без жилок, по дощатому настилу 28 мм (чорна підлога) по лагах на цегляних стовпчиках, з дерев’яними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80 мм; щебенева основа просочена бітумом |  |  | м2 |  | 236,65 |  |
| 82 | Г.5.1.2. | ## Покриття із штучного паркету без жилок, по дощатому настилу 36 мм (чорна підлога) по лагах на цегляних стовпчиках, з дерев’яними плінтусами; підстилаючий глинобитний шар |  |  | м2 |  | 179,69 |  |
| 83 | Г.5.1.3. | ## Покриття із штучного паркету без жилок, по асфальтовому покриттю, підстилаючий бетонний шар товщ.80 мм |  |  | м2 |  | 191,61 |  |
|  | Г.5.2. | Підлога з покриттям з штучного паркету по плитах перекриття |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Г.5.2.1. | ## Покриття із штучного паркету без жилок, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементна 40 мм; тепло- і звукоізоляція із перлітового піску товщиною 50 мм; пароізоляція обклеювальна ізолом на мастиці бітумній в 1 шар |  |  | м2 |  | 153,34 |  |
| 85 | Г.5.2.2. | ## Покриття із штучного паркету без жилок, на клеючій мастиці, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементно-піщана 40 мм; гідроізоляція суцільна обклеювальна із пергаміну в один шар, звукоізоляційний суцільний шар із піску 60 мм |  |  | м2 |  | 134,54 |  |
| 86 | Г.5.2.3. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із плит фібролітових 50 мм |  |  | м2 |  | 139,58 |  |
| 87 | Г.5.2.4. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих 24 мм |  |  | м2 |  | 135,90 |  |
|  | Г.5.3. | Підлога з покриттям із мозаїчного паркету по плитах перекриття |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Г.5.3.1. | ## Покриття з паркету мозаїчного на клеючій мастиці, з плінтусами дерев’яними; стяжка цементно-піщана 40 мм; гідроізоляція обклеювальна із пергаміну в один шар; звукоізоляція суцільна із шару піску 60 мм |  |  | м2 |  | 122,08 |  |
| 89 | Г.5.3.2. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із фібролітових плит 50 мм |  |  | м2 |  | 127,31 |  |
| 90 | Г.5.3.3. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із деревноволокнистих плит товщиною 24 мм |  |  | м2 |  | 123,54 |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  |  | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |
| 1 | ###### 2 | ###### 3 |  |  | ###### 4 |  | ###### 5 |  |
| 91 | Г.5.3.4. | ## Покриття з паркету мозаїчного на клеючій мастиці з плінтусами дерев’яними; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм |  |  | м2 |  | 130,85 |  |
| 92 | Г.5.3.5. | ## Те саме, теплоізоляція суцільна із вермикуліту спученого 40 мм |  |  | м2 |  | 133,23 |  |
| 93 | Г.5.3.6. | ## Те саме, теплоізоляція суцільна із плит фібролітових на портландцементі 50 мм |  |  | м2 |  | 133,46 |  |
| 94 | Г.5.3.7. | ## Те саме, теплоізоляція суцільна із плит з пінопласту полістирольного ПСБС-40 |  |  | м2 |  | 136,08 |  |
|  | Г.5.4. | Підлога з покриттям з паркетних дощок по ґрунту |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Г.5.4.1. | ## Покриття із паркетних дощок, облицьованих паркетними планками із деревини, з кріпленням цвяхами, по дерев’яних лагах на цегляних стовпчиках*, дерев’яні плінтуси; щебеневий шар 50 мм |  |  | м2 |  | 153,85 |  |
|  | Г.5.5. | Підлога з покриттям з паркетних дощок по плитах перекриття |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Г.5.5.1. | ## Покриття з паркетних дощок, облицьованих паркетними планками з деревини, з дерев’яними плінтусами, суцільна тепло- і звукоізоляція з фанери будівельної 10 мм, стяжка цементна 25 мм |  |  | м2 |  | 166,23 |  |
| 97 | Г.5.5.2. | ## Покриття із паркетних дощок, облицьованих паркетними планками, з кріпленням цвяхами; дерев’яні лаги; дерев’яні плінтуси; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм |  |  | м2 |  | 146,39 |  |
| 98 | Г.5.5.3. | ## Те саме, теплоізоляція суцільна із вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм |  |  | м2 |  | 148,70 |  |
| 99 | Г.5.5.4. | ## Те саме, теплоізоляція стрічкова під лаги з плит деревноволокнистих 32 мм |  |  | м2 |  | 139,54 |  |
| * - лаги із дощок 40-50мм; прокладки дерев’яні 25мм і толеві в 2 шари; цегляні стовпчики |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | ###### 3 | ###### 4 |  | ###### 5 |
|  | Г.6. | ### Підлога з покриттям з щитів паркетних, дерев’яних рейкових та з плит деревноволокнистих |  |  |  |
|  | Г.6.1. | Підлога з щитів паркетних по ґрунту |  |  |  |
| 100 | Г.6.1.1 | - Покриття з щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини з кріпленням цвяхами по дерев’яних лагах на цегляних стовпчиках*; плінтуси дерев’яні; підстилаючий щебеневий шар 50мм |  | м2 | 214,16 |
|  | Г.6.2. | Підлога з щитів паркетних по плитах перекриття |  |  |  |
| 101 | Г.6.2.1. | ## Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини (кріплення цвяхами), по лагах; з дерев’яними плінтусами; тепло- звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих 32мм | м2 |  | 199,65 |
| 102 | Г.6.2.2. | ## Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини, на клеючій мастиці, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементно-піщана товщиною 40мм; гідроізоляція обклеювальна із пергаміну в один шар; звукоізоляція суцільна засипна піщана 60мм. | м2 |  | 191,08 |
| 103 | Г.6.2.3. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із плит фібролітових на портландцементі 50 мм | м2 |  | 196,08 |
| 104 | Г.6.2.4. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих 24 мм | м2 |  | 194,16 |
| 105 | Г.6.2.5. | ## Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини (кріплення цвяхами), по лагах; з дерев’яними плінтусами; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 50 мм | м2 |  | 204,85 |
| 106 | Г.6.2.6. | - Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм | м2 |  | 209,10 |
|  | Г.6.3. | Підлога з покриттям з щитів дерев’яних рейкових по ґрунту |  |  |  |
| 107 | Г.6.3.1. | ## Покриття із щитів дерев’яних рейкових, по лагах, з дерев’яними плінтусами; звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих товщиною 32 мм | м2 |  | 121,55 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | ###### 3 | ###### 4 | ###### 5 |
| 108 | Г.6.3.2. | ## Покриття із щитів дерев’яних рейкових з кріпленням цвяхами, по лагах на цегляних стовпчиках*; з дерев’яними плінтусами; щебеневий шар 50мм; фарбування | м2 | 148,28 |
| 109 | Г.6.3.3. | ## Те саме, по бетонній основі | м2 | 161,06 |
| 110 | Г.6.3.4. | ## Улаштування рейкових трапів і полок, з установленням елементів каркасу із брусів, вогнезахист | м2 | 154,00 |
|  | Г.6.4. | Підлога з покриттям з щитів дерев’яних рейкових по плитах перекриття |  |  |
| 111 | Г.6.4.1. | ## Покриття із щитів дерев’яних рейкових, з кріпленням цвяхами, по лагах, з дерев’яними плінтусами; теплозвукоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм | м2 | 128,73 |
| 112 | Г.6.4.2. | Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм | м2 | 131,15 |
|  | Г.6.5. | Підлога з покриттям з плит деревноволокнистих |  |  |
| 113 | Г.6.5.1. | ## Покриття з плит деревноволокнистих твердих товщиною 3,2 мм, на мастиці клеючій, з дерев’яними плінтусами; дощате покриття товщиною 25 мм (ділові відходи); дерев’яні лаги; звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих 32 мм | м2 | 55,43 |
| 114 | Г.6.5.2. | ## Покриття з плит деревноволокнистих твердих товщиною 3,2 мм, на мастиці клеючій, з дерев’яними плінтусами; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція суцільна прокладна толем в один шар; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм | м2 | 64,08 |
| 115 | Г.6.5.3. | Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм | м2 | 66,42 |
| 116 | Г.6.5.4. | ## Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих, 24 мм | м2 | 62,50 |
| * - лаги із дощок 40-50мм; прокладки дерев’яні 25мм і толеві в 2 шари; цегляні стовпчики |  |  |  |  |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на тка-нинній основі |  | без основи |  | на вспі-неній основі |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  | ## 7 |
|  | Г.7. | ## Підлога з покриттям з лінолеуму |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.7.1. | ## Підлога з покриттям з лінолеуму по ґрунту |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 7.1.1. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного, з плінтусом дерев’яним; по чорній підлозі з дощок товщ. 36 мм на цегляних стовпчиках по бетонній основі |  | м2 | 112,28 |  | - |  | - |
| 118 | 7.1.2. | ## Те саме, дошки товщ. 28 мм |  | м2 | 106,93 |  | - |  | - |
| 119 | 7.1.3. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного, з плінтусом дерев’яним, стяжка цементна та керамзитобетонна, підстилаючий бетонний шар товщ. 80 мм |  | м2 |  |  |  |  | 126,57 |
|  | Г.7.2. | ## Підлога з покриттям з лінолеуму по плитах перекриття |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Г.7.2.1 | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка цементна товщиною 50 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на бітумній мастиці |  | м2 | - |  | 68,19 |  | - |
| 121 | Г.7.2.2. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - |  | 66,17 |  | - |
| 122 | Г.7.2.3. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка цементна товщиною 25 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на бітумній мастиці |  | м2 | - |  | 61,90 |  | - |
| 123 | Г.7.2.4. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - |  | 59,89 |  | - |
| 124 | Г.7.2.5. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова товщиною 60мм |  | м2 | 73,81 |  | 66,37 |  | - |
| 125 | Г.7.2.6. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | 71,31 |  | 64,12 |  |  |
| 126 | Г.7.2.7. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з вермикуліту спученого товщиною 40 мм |  | м2 | 76,30 |  | 68,76 |  | - |
| 127 | Г.7.2.8. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | 73,69 |  | 66,43 |  |  |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | Конструктивні елементи і види робіт, їх склад |  | Оди-ниця виміру | Вартість одиниці, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на тка-нинній основі |  | без основи |  | на вспі-неній основі |
| 1 | 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |  | ## 7 |
| 128 | Г.7.2.9. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з плит фібролітових на портландцементі, товщиною 50 мм |  | м2 | 76,64 |  | 69,00 |  | - |
| 129 | Г.7.2.10. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | 74,04 |  | 66,65 |  |  |
| 130 | Г.7.2.11. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з плит деревноволокнистих, товщиною 24 мм |  | м2 | 72,30 | 64,80 |  | - |  |
| 131 | Г.7.2.12. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | 69,77 | 62,58 |  | - |  |
| 132 | Г.7.2.13. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 50 мм |  | м2 | - | - |  | 72,04 |  |
| 133 | Г.7.2.14. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - | - |  | 71,12 |  |
| 134 | Г.7.2.15. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм |  | м2 | - | - |  | 76,20 |  |
| 135 | Г.7.2.16. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - | - |  | 75,27 |  |
| 136 | Г.7.2.17. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з плит фібролітових 50 мм |  | м2 | - | - |  | 76,54 |  |
| 137 | Г.7.2.18. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - | - |  | 75,66 |  |
| 138 | Г.7.2.19. | ## Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з плит пінопласту полістирольного ПСБС – 40 |  | м2 | - | - |  | 79,12 |  |
| 139 | Г.7.2.20. | ## Те саме, плінтус дерев’яний |  | м2 | - | - |  | 78,27 |  |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Г.8. | ## Підлога інша |  |  |
| 140 | Г.8.1. | Покриття з полівінілових плиток на мастиці, з дерев’яним плінтусом, стяжка цементна товщ. 20мм, стяжка керамзитобетонна товщ. 50 мм, підстилаючий бетонний шар товщ. 80 мм | м2 | 126,74 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## Д. | ## Покрівлі |  |  |
|  | Д.1. | ### Покрівля із азбестоцементних листів |  |  |
|  | Д.1.1. | ### Покрівля із азбестоцементних листів тепла |  |  |
| 1 | Д.1.1.1. | Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами; пароізоляція із пергаміну – один шар; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв’язувальному 100мм; плівка поліетиленова; підшивання стелі дошками обшивки. | м2 | 133,41 |
| 2 | Д.1.1.2. | Те саме, із хвилястих азбестоцементних листів середнього профілю. | м2 | 133,95 |
| 3 | Д.1.1.3. | Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів уніфікованого профілю по готових прогонах із брусів; дерев’яні крокви; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами; пароізоляція із пергаміну – один шар; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв’язувальному 100мм; плівка поліетиленова; підшивання стелі дошками обшивки. | м2 | 132,30 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Д.1.2. | ### Покрівля і з азбестоцементних листів холодна |  |  |
| 4 | Д.1.2.1. | Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами. | м2 | ## 70,10 |
| 5 | Д.1.2.2. | Те саме, із хвилястих азбестоцементних листів середнього профілю. | м2 | 70,60 |
| 6 | Д.1.2.3. | Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів уніфікованого профілю по прогонах із брусів; дерев’яні крокви; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами. | м2 | 69,00 |
|  | Д.2. | ### Покрівля із бітумної черепиці “Моравія” |  |  |
|  | Д.2.1. | ### Покрівля із бітумної черепиці “Моравія” тепла |  |  |
| 7 | Д.2.1.1. | Покрівля із бітумної черепиці “Моравія”, з основою із вологостійкої фанери “Kronopol” і підкладочного шару “Sindelit”, з оздобленням стелі дошками; дерев’яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Silver”; теплоізоляційні мінераловатні плити на бітумному зв’язувальному; плівка пароізоляційна “Standart”; розріджений робочий настил із дощок 25 мм | м2 | 356,12 |
| 8 | Д.2.1.2. | Те саме, без підкладочного шару “Sindelit” | м2 | 339,39 |
|  | Д.2.2. | ### Покрівля із бітумної черепиці “Моравія” холодна |  |  |
| 9 | Д.2.2.1. | Покрівля із бітумної черепиці “Моравія”, з основою із вологостійкої фанери “Kronopol” і підкладочного шару “Sindelit”; дерев'яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Silver” | м2 | 169,52 |
| 10 | Д.2.2.2. | Те саме, без підкладочного шару “Sindelit” | м2 | 152,61 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Д.3 | ## Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей” |  |  |
|  | Д.3.1. | ## Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей” тепла |  |  |
| 11 | Д.3.1.1. | ## Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду; утеплювач “Rockmin”; армована синтетична плівка; розріджений робочий настил із дощок 25 мм; стеля із гіпсокартонних листів “Кнауф” | м2 | 250,44 |
|  | Д.3.2. | ## Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей” холодна |  |  |
| 12 | Д.3.2.1. | ## Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду | м2 | 155,23 |
|  | Д.4 | ## Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей” |  |  |
|  | Д.4.1. | ## Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей” тепла |  |  |
| 13 | Д.4.1.1. | ## Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду; утеплювач “Rockmin”; армована синтетична плівка; розріджений робочий настил із дощок 25 мм; стеля із гіпсокартонних листів “Кнауф” | м2 | 226,53 |
|  | Д.4.2. | ## Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей” холодна |  |  |
| 14 | Д.4.2.1. | ## Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду | м2 | 131,33 |
|  | Д.5 | ## Покрівля із хвилястих листів “Ондулін” |  |  |
|  | Д.5.1. | ## Покрівля із хвилястих листів “Ондулін” тепла |  |  |
| 15 | Д.5.1.1. | ## Покрівля із хвилястих листів “Ондулін”; дерев’яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Strotex 110”; теплоізоляційні мінераловатні плити на бітумному зв’язувальному; плівка гідроізоляційна “Strotex AL 150”; розріджений робочий настил із дощок 25 мм ; дошки підшивки стелі | м2 | 300,01 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Д.6. | Покрівля з черепиці |  |  |
|  | Д.6.1. | ## Покрівля з черепиці керамічної, тепла |  |  |
| 16 | Д.6.1.1. | ## Покрівля тепла з черепиці пазової стрічкової на дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням вогнезахист, пароізоляція, плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ. 100 мм, плівка поліетиленова, підшивання стелі дошками обшивки | м2 | 159,45 |
| 17 | Д.6.1.2 | ## Те саме, з черепиці пазової штампованої | м2 | 173,27 |
| 18 | Д.6.1.3 | ## Те саме, з черепиці плоскої стрічкової | м2 | 148,07 |
|  | Д.7. | Покрівля з профільного настилу |  |  |
|  | Д.7.1. | ## Покрівля з профільного настилу |  |  |
| 19 | Д.7.1.1. | ## Покрівля з профільованого листа по дерев’яних латах і кроквах, вогнезахист, антисептування, пароізоляція, теплоізоляція з мінераловатних плит, підшивання стелі дошками обшивки | м2 | 226,03 |
| 20 | Д.7.1.2. | ## Те саме, холодна (без утеплення, пароізоляції та підшивки дошками) | м2 | 131,47 |
|  | Д.8. | Покрівля з руберойда |  |  |
|  | Д.8.1. | ## Покрівля плоска руберойдна, тепла |  |  |
| 21 | Д.8.1.1. | ## Покрівля плоска 4-х шарова з рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці, пароізоляція, плити фібролітові, товщ. 100мм, плівка поліетиленова, цементна стяжка товщ. 40 мм, армована | м2 | 88,37 |
| 22 | Д.8.1.2. | ## Те саме, покрівля 3-х шарова | м2 | 85,42 |
|  | Д.8.2. | ## Покрівля плоска руберойдна, холодна |  |  |
| 23 | Д.8.2.1 | ## Покрівля холодна плоска 4-х шарова з рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці, цементна стяжка товщ. 50 мм, армована | м2 | 54,13 |
| 24 | Д.8.2.2. | ## Те саме, покрівля 3-х шарова | м2 | 51,20 |
|  | Д.9 | ## Покрівля теплиць дерев’яними шпросами |  |  |
|  | Д.9.1 | ## Покрівля теплиць дерев’яними шпросами із склінням мірним склом |  |  |
| 25 | Д.9.1.1 | ## Покрівля теплиць дерев’яними шпросами із склінням мірним склом; дерев’яні крокви | м2 | 34,14 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## Е. | ## Перегородки |  |  |
|  | Е.1. | ### Перегородки цегляні |  |  |
| 1 | Е.1.1. | Перегородки з цегли керамічної повнотілої, товщ. 65мм, армовані, по ущільненому підстилаючому бетонному шарі | м2 | 41,55 |
| 2 | Е.1.2. | Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних, загальна товщ.125 мм | м2 | 80,01 |
| 3 | Е.1.3. | Перегородки з повнотілої керамічної цегли, товщ. 120 мм, неармовані, по ущільнененому підстилаючому бетонному шарі | м2 | 46,47 |
| 4 | Е.1.5. | Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних, загальна товщ.185 мм | м2 | 63,70 |
| 5 | Е.1.4. | Перегородки з повнотілої керамічної цегли, товщ. 120 мм, неармовані, по ущільнененому підстилаючому бетонному шарі, з покращеним штукатуренням та фарбуванням | м2 | 87,75 |
| 6 | Е.1.6. | Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних підвищеної жорсткості, з покращеним штукатуренням вапняним розчином по сітці з її улаштуванням та фарбуванням | м2 | 230,40 |
| 7 | Е.1.7. | Перегородки з керамічної повнотілої цегли товщиною 65 мм, армовані, утеплені, з облицюванням з однієї сторони гіпсокартонними листами | м2 | 71,02 |
|  | Е.2. | ### Перегородки з гіпсокартонних листів |  |  |
| 8 | Е.2.1. | Перегородки - гіпсокартонні листи на дерев'яному каркасі товщ. 78мм, без пароізоляційної прокладки та утеплення | м2 | 57,63 |
| 9 | Е.2.2. | Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних | м2 | 65,09 |
| 10 | Е.2.3. | Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних та пароізоляційною прокладкою | м2 | 84,00 |
| 11 | Е.2.4. | Перегородки - гіпсокартонні листи в два шари на дерев'яному каркасі товщ. 150мм, з пароізоляційною прокладкою | м2 | 136,00 |
| 12 | Е.2.5. | Перегородки на металевому каркасі з обшиванням з двох сторін гіпсокартонними листами 12,5мм (Rigips, Knauf) в один шар, з утеплювачем із мінеральної вати “Rockwool” 50мм | м2 | 75,2 |
| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Е.2.6. | Перегородки на металевому каркасі з обшиванням з двох сторін гіпсокартонними листами 12,5мм (Rigips, Knauf) в один шар, з утеплювачем із мінеральної вати “Rockwool” 100мм | м2 | 84,4 |
|  | Е.3. | ### Перегородки з гіпсових та шлакобетонних плит |  |  |
| 12 | Е.3.1. | Перегородки з гіпсових плит в один шар, товщ. до 100 мм, по ущільненому підстилаючому бетонному шарі | м2 | 50,84 |
| 13 | Е.3.2. | Перегородки з шлакобетонних плит, товщ. до 100 мм, ущільнений підстилаючий бетонний шар | м2 | 59,83 |
| 14 | Е.3.3. | Те саме, з теплоізоляцією - з плит мінераловатних | м2 | 77,81 |
|  | Е.4. | ### Перегородки дерев’яні |  |  |
| 15 | Е.4.1. | Перегородки дерев'яні каркасні, обшиті з 2-х боків дошками, товщ.140 мм , з утеплювачем з плит мінераловатних | м2 | 73,28 |
| 16 | Е.4.2. | Те саме, без утеплювача | м2 | 43,08 |
| 17 | Е.4.3. | Перегородки дощаті одношарові, під штукатурку, забрані в обв'язки | м2 | 36,94 |
| 18 | Е.4.5. | Те саме, по ущільненому підстилаючому бетонному шарі, з обштукатуренням з 2-х боків глиняним розчином | м2 | 80,69 |
| 19 | Е.4.4. | Перегородки дощаті чисті одношарові, забрані в обв’язки | м2 | 52,31 |
|  | Е.5. | ### Перегородки інші |  |  |
| 20 | Е.5.1. | Перегородки гіпсодощаті дерев'яний каркас; утеплювач - плити мінераловатні; обшивка з однієї сторони дошками, з другої листами сухої штукатурки | м2 | 115,77 |
| 21 | Е.5.2. | Перегородки з азбестоцементних листів по дерев'яному каркасу з утепленням пінобетонними плитами | м2 | 44,13 |
| 22 | Е.5.3. | Перегородки алюмінієві, профіль “SARAY”, засклені, неутеплені | м2 | 242,2 |
| 23 | Е.5.4. | Те саме, утеплені, зі склопакетом | м2 | 393,0 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## Ж. | ## Облицювання та штукатурення поверхонь огороджувальних конструкцій |  |  |
|  | Ж.1. | ### Облицювання стін |  |  |
| 1 | Ж.1.1. | Облицювання стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням, товщиною 19мм, з улаштування каркасів з дерев’яних брусків | м2 | 118,24 |
| 2 | Ж.1.2. | Облицювання стін листами сухої штукатурки, товщиною 10 – 12мм, з улаштуванням каркасів з дерев’яних брусків | м2 | 57,57 |
| 3 | Ж.1.3. | Облицювання стін сайдінгом вініловим, з улаштуванням каркасів з дерев’яних брусків | м2 | ## 81,68 |
| 4 | Ж.1.4. | Улаштування фальшстіни із листів гіпсокартонних 12,5 мм (Рігіпс, Кнауф) на металевому профільному каркасі | м2 | ## 47,60 |
| 5 | Ж.1.5. | Облицювання стін, стовпів, пілястр і косяків плитками керамічними глазурованими по цеглі і бетону | м2 | ## 73,66 |
| 6 |  | Те саме, по дереву | м2 | ## 99,31 |

| № з/п | Іденти-фікацій-ний код | #### Конструктивні елементи і види робіт, їх склад | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ж.2. | Улаштування підвісної стелі |  |  |
| 7 | Ж.2.1. | Улаштування підвісної стелі (одиночний підвіс) із гіпсокартонних листів 9,5 мм (Рігіпс) на металевому каркасі | м2 | 61,00 |
| 8 | Ж.2.2. | ### Те саме, подвійний підвіс | м2 | ### 67,10 |
|  | Ж.3. | Штукатурення поверхонь |  |  |
| 9 | Ж.3.1. | ### Штукатурення стін поліпшене вапняним розчином по каменю і бетону | м2 | ### 16,91 |
| 10 | Ж.3.2. | ### Штукатурення стін поліпшене цементно-вапняним розчином по каменю і бетону | м2 | ### 18,80 |
| 11 | Ж.3.3. | ### Штукатурення стін поліпшене вапняним розчином по дереву | м2 | ### 20,81 |
| 12 | Ж.3.4. | ### Штукатурення стель поліпшене вапняним розчином по каменю і бетону | м2 | ### 17,53 |
| 13 | Ж.3.5. | ### Штукатурення стель поліпшене цементно-вапняним розчином по каменю і бетону | м2 | ### 19,21 |
| 14 | Ж.3.6. | ### Штукатурення стель поліпшене вапняним розчином по дереву | м2 | ### 21,80 |

| Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМУ _______________________________Н.П.Лебідь |  | Начальник Управління експлуатації житлового фонду Держжитлокомунгоспу України _____________________ В.М.Кірюшин |
| --- | --- | --- |

Начальник
Управління експлуатації житлового фонду 
Держжитлокомунгоспу України	_________________ В.М.Кірюшин